مقدمه

نظام صنعت نوشابه سازي در ايران بر اساس نفوذ شرکتهاي توليد عصاره و کارتلهاي بزرگ و پر توان نوشابه سازي شکل گيري شده است . اين محصول که يکي از نشانه هاي نفوذ غرب در کليه شئون اجتماعي و اقتصادي ما بوده است متاسفانه توانسته است با کوشش نمايندگان داخلي اين کمپاني ها جايگزين نوشا به هاي مقوي محلي شده تا جائي که در پاره اي از خانواده ها جزء لاينکف غذاي روزانه و جيره غذايي افراد قرار گرفته است .

واقعيت آن است که توليدات اين صنعت نه تنها مفيد نيست بلکه چه از نظر جسماني و چه از نظر اقتصادي و ملي داراي مضراتي است که اغلب به آنها واقف مي باشند . در حالي که از قديم الايام از گياهان معطر ،گلها وميوه هاي محصول همين مرز وبوم عصاره ها ونوشابه هائي تهيه گرديده و صدها سال است مورد مصرف مردم قرار گرفته است که نه تنها داراي ضرر وزيان نيست بلکه هم از نظر طعم وبو هم از نظر تقويت روحي و جسمي داراي مزاياي زيادي است .

عرقيات حاصله از گيا هان وميوه جات که موضوع بحث اين طرح بوده وبراي سرمايه گذاري در توليد آن به روش صنعتي بجاي روش سنتي پيشنها داتي عرضه گرديده است از جمله اين نوشابه ها است که امروزه جهان به فايده آن پي برده به طوريکه مصرف مواد اوليه آن چه به صورت دانه ، ميوه وسبزينه وچه به صورت عصاره وعرقيات ميرود که جاي خود را به طور جدي در سراسر نقاط جهان باز نمايد.

اميد است که طرح حاضر مورد توجه سرمايه داران و علا قه مندان به سرمايه گذاري قرار گرفته زمينه فعاليت براي توليد اينگونه محصولات همه ساله زيادتر گرديده تا جائيکه بتواند عرقيات نيز مانند گلاب يکي از اقلام قابل توجه صادراتي گردد.

1- معرفي محصولات

عرقيات گياهي فراورده هايي هستند که از جوشانيدن يک گياه و يا مخلوطي از گيا هان مختلف در برابر بخار آب وسرد کردن بخارات حاصله بدست آيد. به عبارت ديگر عرقيات گياهي به فراورده هائي گفته ميشود که از تقطير مواد فرار موجود در اندامهاي مختلف گياهان همراه با بخار آب بدست مي آيند .

اين اندام ها معمولا ماکول بوده و به شکل تازه نظير بيد مشک ، نسترن و گل محمدي ويا خشک نظير نعناع ، آويشن و غيره مي باشند . اين محصول به عنوان طعم دهنده به مواد غذائي،دارو ونوشيدني مورد مصرف قرار گرفته و در پاره اي از موارد اسانس آن پس از تخليص در ساخت شيريني جات بکار برده ميشود .

ويژگيهاي محصول:

عرقيات محصولي است که از تقطير مواد بدست مي آيد .لذا مي بايستي داراي رنگ کاملا روشن بدون کدورت ، لرد و رسوب همراه باشد . وجود هر کدام از مشخصات ظا هري گفته شده مي تواند نشان دهنده وجود يک عامل منفي در عرقيات باشد. عرقيات داراي بوي ويژه بوده و عمدتا از روي بوي عرقيات به نوع  آنها پي مي بر ند عرقيات از نظر خلوص به دو دسته از نظر خلوص طبقه بندي مي گردند .

عرقيات سنگين وعرقيات سبک  :

مقدار اسانس و مواد معطر وموثر موجود  در عرقيات درجه خلوص آن را نشان مي دهد . مقدار اسانس

موجود در عرقيات از 15 تا 30 درصد متغير بوده و تغييرات آن نشان دهنده عرقيات درجه يک و درجه دو مي باشد. نا گفته نماند که اخيرا با انجام مطا لعات و بالا رفتن آگاهي مردم در مورد مصرف گيا هان داروئي ضمن آنکه مصرف عرقيات مي رود در استا ن هاي ديگر نيز افزايش يابد ،شرکت هايي در استان هاي ما زندران، اصفهان و شهرستان  کاشان بوجود آمده اند که اقدام به توليد اسانس براي مصارف داروئي و صنايع غذائي نموده و اميد است که از اين طريق مصرف عرقيات نيز که حاصل دست دوم توليد اسانس اينگونه واحد ها مي باشد بتواند جاي خود را در بازار باز کند .

انواع عرقيات

استفاده از گيا هان جوشيده از قديم الايام و نيز شناخته شدن اثرات مثبت درماني آنها و همچنين استفاده از گيا هان در ساخت مواد غذائي موجب گرديده است که به تدريج انواع گيا هان مصرفي و نهايتا عرقيات و اسانس آنها شناخته شده و تعدادي از افراد که اغلب بصورت توارثي اين توليد را ارائه مي کنند به امر توليد عرقيات بپردازند . در حال حاضر از ميان آنها 12 نوع عرقيات بيش از همه مصرف داشته و مصرف کنندگان نسبت به خصو صيات آن ها آشنائي دارند

عمده اين عرقيات عبارتند از :

1- عرق گل محمدي يا گلاب

2- عرق بيد مشک

3- عرق نسترن

4- عرق بهار نارنج

5- عرق نعنا

6- عرق آويشن

7- عرق خار شتر

8- عرق شا طره

9- عزق کاسني

10- عرق گاو زبان

11- عرق زالزالک يا کيالک

12- عرق طارونه

در ميان عرقيات گفته شده عرق خار شتر بيشتر به مصرف داروئي خصوصا در مورد سنگ کليه ، عرق نعنا و آويشن براي درمان در دهاي معده و سوئ هاضمه بکار برده مي شود . عرقيات ديگري نظير عرق شويد و بيد نيز توليد مي گردد که حجم آن ها زياد مورد توجه نبوده و جزئ ليست بالا نيامده است .

1-1- کد محصولات

کد ISIC متعلق به اين نوع محصولات که در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن آمده است عبارتست از 24231913 مربوط به عرقيات گياهي و کد 24231915 مربوط به گلاب مي باشد.

1-2- شماره تعرفه گمرکي

اين محصولات بطور مجزا داراي كد تعرفه واحدي نمي باشند و . تنها در ميان عرقيات گفته شده گلاب مورد مصرف کشور هاي عربي بوده که به عنوان معطر کننده مورد استفاده قرار گرفته و تحت تعرفه گمرکي 10/2202صادر مي شود به دليل عدم وجود تعرفه خاص در صورتيکه هر کدام از عرقيات گفته شده بخواهد صادر گردد تخت تعرفه مذکور خواهد بود

جدول1-  كد تعرفه

| کد تعرفه گمرکي | شرح تعرفه |
| --- | --- |
| 10/2202 | آب،همچنين آبهاي معدني و آبهاي گازدار شده که به آنها قند يا ساير مواد شيرين کننده يا خوشبو کننده اضافه شده باشد |

1-3- شرايط واردات

با توجه به اين که مصرف اين کالا براي کشورهاي خارجي ناشناخته بوده واين کشور ها بجاي آن گيا هان داخلي و اسانس هاي آن ها از ترکيبهاي مختلف استفاده مي نمايند و همچنين با توجه به اين نکته که ايران خود توليد کننده اصلي اين محصولات مي باشد، اين محصولات داراي واردات نمي باشند و شرايطي براي واردات اين محصولات در نظر گرفته نشده است.

1-4- استانداردها

همان گونه که گفته شد متاسفانه بعلت غير رايج بودن عرقيات تا کنون باستثنا گلاب به تدوين          استاندارد مدوني خاص هر کدام از عرقيات نگرديده و فقط از نظر ويژ گيهاي ميکرو بيو لوژيکي و شرائط توليد بهداشتي استانداردي براي اينگونه عرقيات بطور عموم تحت شماره3545  نوشته شده است .در مورد گلاب نيز استاندارد ويژ گي هاي شيميا يي و فراوري آن تخت شماره 737 تهيه گرديده و مورد مصرف صاحبان اين صنعت قرار مي گيرد .اصولا مواد اوليه اي که براي توليد عرقيات و گلاب مورد استفاده قرار مي گيرد مي بايستي از نظر کيفيت از مجراي صحيحي عبور نموده تا توليد کننده آن بتواند در را بطه  با مواد اوليه از جنس مصرفي مطمئن باشد ليکن از آنجا که براي عرقيات استانداردي غير از آنچه گفته شد نوشته نشده است، لذا شناخت مواد اوليه با کيفيت تقريبا به طور عموم از طريق استاد کاران اين رشته انجام پذيرفته و به کار گاههاي توليد عرقيات توصيه مي شود . نا گفته نماند که در ميان مواد اوليه تنها در مورد آب مصرفي استاندارد لازم ،تهيه گرديده است که ويژگي آن مطابق با ويژ گي هاي آب آشا ميدني بوده وتحت شماره هاي 10530 و1011 مي باشد بقيه مواد داراي استاندارد خاص مواد اوليه نمي باشد .

در مورد استانداردهاي جهاني بايد گفت که اصولا مصرف اين کالا براي کشورهاي خارجي ناشناخته بوده واين کشور ها بجاي آن گيا هان داخلي و اسانس هاي آن ها از ترکيبهاي مختلف استفاده مي نمايند . تنها در ميان عرقيات گفته شده گلاب مورد مصرف کشور هاي عربي بوده که به عنوان معطر کننده مورد استفاده قرار گرفته و تحت تعرفه گمرکي 10/2202 صادر مي شود به دليل عدم وجود تعرفه خاص در صورتيکه هر کدام از عرقيات گفته شده بخواهد صادر گردد تخت تعرفه مذکور خواهد بود.در زير به عنوان نمونه ويژگي شيميايي انواع گلاب که تحت ستاندارد 737 تهيه گرديده است ارائه مي شود .

جدول2- استانداردها

| گلاب (درجه دو ) | گلاب (درجه يک) | شرح مشخصات |
| --- | --- | --- |
| شفاف وزلال بدون ذرات خارجي | شفاف وزلال بدون ذرات خارجي | وضع ظاهري |
| مطبوع و کمي مايل به تلخي | مطبوع و کمي مايل به تلخي | طعم |
| بوي مطبوع گل سرخ | بوي مطبوع گل سرخ | بو |
| 6-1 | 5/2- 5/5 | انديس اسيدي |
| 3-5/5 | 3-5 | pH |
| حداقل 15 | حداقل 35 | تعداد اسانس ميليگرم در 100ميلي ليتر |
| حداقل 15 | حداقل 35 | انديس يد |
| حداقل 1 | حداقل 3 | انديس استر |
| حداقل 130 | حداقل 200 | انديس اکسيداسيون |
| نبايد وجود داشته باشد | نبايد وجود داشته باشد | کلرور |
| نبايد وجود داشته باشد | نبايد وجود داشته باشد | سولفات |
| نبايد وجود داشته باشد | نبايد وجود داشته باشد | نيترات ونيتريت |
| حداکثر 5% | حداکثر 5% | مقدار ارسنيک بر حسب قسمت در ميليون |
| حداکثر1% | حداکثر1% | مقدار سرب بر حسب قسمت در ميليون |
| حداکثر 4% | حداکثر 4% | مقدار مس بر حسب قسمت در ميليون |

1-5- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول

نرخ انواع گلاب و عرقيات گياهي در سال 1385 بشرح جدول ذيل مي باشد. 
جدول 3- بررسی میزان قیمت

| نرخ( ريال) | واحد | نوع محصول | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 6500 | 1 ليتري (30کيلو گرم) | گلاب (درجه 1) | 1 |
| 6500 | 600سي سي (30 کيلو گرم) | گلاب (درجه1) | 2 |
| 5000 | سي سي 45. | گلاب (درجه1) | 3 |
| 7000 | 1 ليتري (15 کيلو گرم) | گلاب (درجه2) | 4 |
| 5000 | 600 سي سي (15 کيلو گرم) | گلاب (درجه2) | 5 |
| 4000 | 450 سي سي ( 15 کيلو گرم) | گلاب (درجه2) | 6 |
| 5000 | ليتري (20 کيلو نعنا)1 | عرق نعنا( درجه يک) | 7 |
| 3500 | 600 سي سي (20 کيلو نعنا) | عرق نعنا( درجه يک) | 8 |
| 2700 | 450 سي سي (20 کيلو نعنا) | عرق نعنا( درجه يک) | 9 |
| 8000 | يک ليتر (8 کيلو بيدمشک) | عرق بيدمشک(درجه يک) | 10 |
| 5000 | 600 سي سي ( 8 کيلو گل بيد مشک) | عرق بيدمشک(درجه يک) | 11 |
| 4000 | 450 سي سي (8 کيلو گل بيد مشک) | عرق بيدمشک(درجه يک) | 12 |
| 5000 | 1ليتري | ساير عرقيات از جمله کاسني ،زيره، دارچين، گاو زبان... | 13 |

همانطور که در بخشهاي گذشته گفته شد اين محصولات در کشور هاي ديگر ناشناخته هستند و از ميان اين محصولات فقط گلاب در کشورهاي عربي استفاده مي شود و قيمت گلاب نيز در اين کشورها در حدود قيمت اين محصولات در ايران مي باشد

1-6- موارد مصرف و کاربرد

به طور کلي عرقيات معطر بيشتر براي مصارف داروئي و نوشيدني هاي خوراکي به کار مي رود که در زير به طور خلاصه توضيح داده شده است:

گلاب : مقوي اعصاب و قلب – پوست – نيكو ي رخسار

تقويت كننده قلب و معده ، ملين آرامبخش و خونساز است ضد سر درد و دردهاي عضلاني بيدمشك

معالج بواسير ،پيچ شكم  :رفع اسهال و استفراغ معده ،باد شكن  نعنا

انو اع چربي بدن  - هضم غذا  شويد

سردي مقوي معده  ، تب بر ، بيماري هاي كبدي و كليوي كاسني

شاتره : سردي ، مقوي ، تقويت كننده پوست ،آرام بخش، ضد خارش ، اشتها آور، صفرا بر برخي غدد سلطاني با نشاء اپي تيلوم

بيد : اثر قاطع  ولي كند بر تبهاي مداوم دارد و خواب آور ،  آرامش بخش ، رماتيسم، ضد يرقان

آويشن : هاضم غذا ، محرك قواي رئيسه ، ضددرد عادت ماهانه

برگ گردو : درمان درد مفاصل ، ضد ديابت  ( قند )

بابونه : صفرا بر – مدر – بادشكن – اشتها آور – قاعده آور

پونه : ضد سرما خوردگي ، سرفه ،عفونت

طبيعت سرد دارد مدر قوي، تصفيه خارشتر: خون و كبد ، سنگ كليه و مثانه و سياه سرفه

درد شكم  بواسير، ضد عفونت ، سرماخوردگي  بو مادران

درد شكم ، تنگي نفس ، تقويت كننده معده : كرفس

ضد قند ، درمان بالا رفتن فشار خون ، كبد ، چربي خون و كلسترول :  گزنه

مقوي ، نيكوي رخسار ، ، اعصاب و روان تنگي نفس، نشاط آور ، كليه و مثانه  گاو زبان

تقويت قلب و اعصاب ، رفع سردي دفع كرم روده ، درد معده ، سنگ كليه و اسهال  نسترن :

زيره سبز  :  ضد چاقي ، چربي ، تنگي نفس ، باد شكن ، هضم غذا ، زياد كننده شير مادران

مرزه : درمان نقرس  ،  اسهال  ، قلنج ،  مقوي نيروي هاضمه ، نرمي استخوان

برگ چنار : بسيار سرد ،  تب بر ، معالج تنگي نفس ، چاق كننده  ، اعصاب و رعشه

تقويت كننده ، مفيد به حال مسرودين ، هضم غذا  ناراحتيهاي معده شكم  : چهار عرق گرم

معطر ، مقوي اعصاب و قلب آرام بخش ، ضد : بهار نارنچ

يسيار آرام بخش ، مسكن اعصاب  درد مفاصل ، خواب آور : تارونه

- بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل آن بر مصرف محصول:7-1

تمام عرقيات از جمله گلاب داراي خواص ويژه اي هستند که کالاي ديگري نمي تواند جاي گزين آنها در شرايط معمول گردد . ليکن در پاره اي از موارد خود عرقيات جايگزين يکديگر ميشوند بدين ترتيب که به عنوان مثال عرق آويشن محصولي است که مي تواند در ناراحتي هاي معده و دستگاه هاي هاضمه بجاي نعنا مورد استفاده قرار گرفته و يا شاطره به جاي عرق کاسني به کار رود . ليکن مواد طبيعي ديگري که بتواند قابل جانشيني با کالاي مورد نظر باشد وجود ندارد . از نظر مصرف به عنوان نوشابه کالاي قابل جانشيني که براي بعضي از عرقيات نظير شا طره مي توان نام برد نوشيدني هاي گاز دار آنهم بالنسبه مي باشند که اقشار مختلفي ازافراد جامعه نيز که به خواص عرقيات واقفند يا از مضرات نوشابه هاي گاز دار آگاهي دارند ترجييا" نوشابه ها را جايگزين عرقيات نمي نمايند .

1-8 – اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

امروزه پيشرفت روز افزون علم پزشکي در دنيا و  کشف آثار سوء ناشي ازبرخي داروهاي شيميائي باعث افزايش مصرف گياهان داروئي به جاي استفاده از داروهاي شيميائي شده است .بدين منظور روز به روز بر اهميت استفاده از گياهان داروئي و عرقيات گياهي  به منظور درمان برخي امراض تاکيد بيشتري ميشود

در کشور ايران که با توجه به شرايط مساعد آ ب و هوائي  امکان رويش وکشت گياهان داروئي کمياب وجود دارد و از پيشينه تاريخي هزاران ساله اي در توليد داروهاي گياهي و عرقيا ت معطر بر خوردار است امروزه به عنوان بزرگترين توليد کننده اين عرقيات در دنيا مطرح و لز اين حيث در دنيا پيشتاز است .

1-9 – كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول

مصرف کنندگان عمده گلاب ، علاوه بر ايران کشورهاي عربي حوزه خليج فارس مي باشند و عمده توليد گلاب و ساير عرقيات معطر در ايران صورت مي گيرد.

1-10- شرايط صادرات

گلاب علاوه بر مصارف داخلي ، به خارج کشور صادر مي گردد و يکي از اقلام مهم صادرات غير نفتي ايران محسوب مي شود ،البته اين محصول از نظر گمرک جمهوري اسلامي ايران جزء محصولات مجاز جهت صادرات قرار دارد.

  - وضعيت عرضه و تقاضا :

2-1- بررسي وضعيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطوح تکنولوژي واحدهاي موجود

با استناد به اطلاعات موجود در وزارت صنايع و معادن ميزان ظرفيت اسمي واحد هاي به  بهره برداري رسيده و نيز  روند توليد عرقيات معطر ازآغاز برنامه سوم تاکنون طبق جدول ذيل ارائه مي گردد.

جدول شماره4-  ظرفيت اسمي توليد عرقيات معطر و گلاب طي سال هاي 1381 لغايت 1385

| سال | 1381 | 10382 | 1383 | 1384 | 1385 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ظرفيت | 32485 | 33470 | 45900 | 70200 | 73100 |

ماخذ: واحد آمار وزارت صنايع و معادن (لوح فشرده )

در حال حاضر 62 واحد صنعتي به ظرفيت اسمي 41202 تن در زمينه عرقيات معطر در کل کشور فعال مي باشند که عمده توليد کنندگان اين محصول در استانهاي فارس،اصفهان، و خراسان قرار دارند همچنين ظرفيت اسمي توليد کنندگان گلاب در سال 83 برابر 31874 تن مي باشد ليکن به دليل احتياج تمامي شهرهاي کشور و نيز عدم توجيه پذير بودن حمل و نقل اين محصول در مسافت هاي طولاني تقريبا در اکثر استانها توليد کننده وجود دارد. ذکر اين نکته ضروريست که با توجه به موانع و مشکلات در توليد ظرفيت واقعي طرحها معمولا پايين تر از ظرفيت اسمي آنهاست و عرقيات معطر نيز از اين قاعده مستثني نيست لذا ظرفيت عملي اين واحدها بر اساس اظهارات توليدکنندگان محصول ، حداکثر به ميزان 90% ظرفيت اسمي باشد . حال با توجه به توضيحات ارائه شده  در ادامه مشخصات واحدهاي فعال در زمينه توليد عرقيات معطر در سطح كشور مطابق جدول ذيل آورده شده است .

جدول شماره 5- ليست واحد هاي فعال توليد كننده عرقيات معطر به تفكيك استان  (واحد برحسب تن)

| استان | نام واحد | محل طرح | ظرفيت |
| --- | --- | --- | --- |
| آذربايجان‌ شرقي‌ | شركت تعاوني توليد عرقيات وداروهاي گياهي 1838نوشدار | عجبشير | 650 |
|  | شركت تعاوني توليد گياهان داروئي وعرقيات گياهي 1518گل مريم | ملکان | 650 |
|  | شركت تهيه وتوزيع تبريزپاك | تبريز | 300 |
|  | شركت‌ شفانوش‌ | مراغه | 270 |
| آذربايجان‌ غربي‌ | شركت‌ اروم‌نارون | اروميه | 500 |
|  | شركت‌ گلفام‌اروميه‌ | اروميه | 1225 |
|  | شركت‌خوش‌ ديس‌ اروميه‌ | اروميه | 950 |
|  | شوريجات‌ شركت‌ بيدسار | اروميه | 150 |
|  | عرقيات‌ گلستان‌گلاب‌ بهاران(عرشي‌) | نکاب | 450 |
| اردبيل‌ | شركت‌ تعاوني‌افرانوش‌ اردبيل | اردبيل‌ | 1000 |
| اصفهان‌ | حميدي‌- علي | کاشان | 400 |
|  | صنايع‌غذايي‌شميم‌نوش‌ | زرين شهر | 500 |
|  | كشت و صنعت عطران دارو | پايگاه هشتم | 200 |
|  | كشت‌ و صنعت‌ شهد گيران‌كاشان‌ | کاشان | 500 |
|  | كشت‌ و صنعت‌ گلچكان‌ | کاشان | 500 |
|  | گلاب پاستوريزه گل آذين قمصر | قمصر | 1000 |
|  | گلريز كاشان‌ | کاشان | 50 |
|  | ميهن‌گلاب‌ | کاشان | 1000 |
| تهران‌ | ‌كشت‌ و صنعتي‌ايران‌ترگل | ساوجبلاغ | 780 |
|  | ‌گياهان‌سبززندگي | کرج | 80 |
|  | حسين عباسي شايسته | تهران‌ | 75 |
|  | گياه‌داروئي‌شاكري | ساوجبلاغ | 210 |
|  | سيد علي‌ اكبر روحاني‌ | پاکدشت | 10 |
|  | قربانعلي‌غفاري | پاکدشت | 120 |
|  | گل درمان آسيا | فيروز کوه | 2000 |
| خراسان‌ رضوي | پادينا | مشهد | 300 |
|  | حاق‌سبزسبزوار | سبزوار | 1000 |
|  | رضا و محمود دهستاني‌ | مشهد | 163 |
|  | شركت نسبي گلاب افشار | مشهد | 720 |
|  | كام‌خوش‌ طوس | مشهد | 100 |
|  | كشت‌ وصنعت‌ نادر مشهد | مشهد | 1200 |
|  | گلاب‌ نادر(غلامحسن‌پوستينچي) | مشهد | 900 |
|  | گلچكان‌ خراسان | مشهد | 300 |
|  | محمود زارعي‌(مكمل) | مشهد | 250 |
|  | مهدي‌ورضازماني‌نيك | مشهد | 500 |
|  | نيكونوش‌ توس | مشهد | 190 |
| خوزستان‌ | شركت‌ توليدي‌نخل‌بستان | شوشتر | 2000 |
|  | محمود حكاك | اهواز | 250 |
| زنجان | زاگرس‌ دارو | زنجان | 1500 |
|  | ماني‌ اشرافي‌كاخكي | طارم علبا | 500 |
| فارس | ابوالحسن‌بهمني‌عليايي | فيروز آباد | 300 |
|  | شركت‌ پارس‌ گلاب | شيراز | 1500 |
|  | شركت‌ دشت‌ مرغاب‌(يك‌ويك‌) | مرو دشت | 1000 |
|  | شركت‌ شي‌فو | جهرم | 150 |
|  | شركت‌ صدف‌ فسا | فسا | 100 |
|  | شركت‌ عرقيات‌ وفائي‌آباده‌ | آباده | 90 |
|  | شركت‌ گل‌قطره‌ميمندفارس | فيروز آباد | 2460 |
|  | شركت‌ نارون‌شيراز | شيراز | 4700 |
| قم | شركت تعاوني گياهان دارويي شقايق مهر | قم | 324 |
| کردستان | شركت‌ تعاوني‌320 (شفا) | سنندج | 250 |
| کرمان | جلال‌ اشرف‌ عسكري‌وسعدا... عليمرادي‌پور | مشيز | 100 |
|  | گلاب‌ زهرا | مشيز | 100 |
| كهكيلويه‌ وبويراحمد | گياهان داروئي زردبند | بوير احمد | 100 |
| گلستان | شركت‌ كشت و صنعت‌ گياه‌اسانس | گرگان | 1000 |
| لرستان | شركت‌تعاوني‌كشت‌ وصنعت‌گياهان‌دارويي‌وخوراكي | شهرك‌ صنعتي‌ | 10 |
| مازندران‌ | شركت‌ مجتمع‌داروئي‌و بهداشتي‌و آرايشي‌سها هلال‌(س‌ خ) | شهرک صنعتي ساقي کلابه | 80 |
| مركزي‌ | كشت‌وصنعت‌ عطران‌گل‌دليجان | ‌دليجان | 400 |
|  | كشت‌ وصنعت‌چوپان‌ | تفرش | 1000 |
| همدان | شركت‌ گلنوش‌ الوند | شهرک صنعتي بو علي | 3000 |
|  | مجتبي‌ غلامرضايي | تويسرکان | 25 |
| يزد | شركت‌ خوش‌ طعم‌مهريز | مهريز | 70 |
|  | مينوشان‌ ايران | تفت | 1000 |

ماخذ: واحد آمار وزارت صنايع و معادن (لوح فشرده )

2-2- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا

در حال حاضر 238 واحد صنعتي ،  مجوز ساخت کارخانه توليد عرقيات معطر را اخذ نموده اندکه مشخصات واحدهاي مذكور به تفکيک استان و شهر محل استقرار و  همچنين ميزان پيشرفت فيزيکي در جدول ذيل آورده شده است .لازم به ذکر است که در صد پيشرفت 202 طرح جديد به مجموع ظرفيت 197421 تن صفر مي باشد .

جدول شماره 6- ليست واحد هاي در دست احداث در زمينه توليد عرقيات معطر به تفكيك استان

(واحد بر حسب تن)

| استان | نام واحد | شهر | درصد پيشرفت | ظرفيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آذربايجان شرقي | عبد الحسين ناهيدي | تبريز | 5 | 300 |
|  | شرکت شفا بخش مراغه | مراغه | 73 | 300 |
| آذربايجان غربي | رامين پور دانش وند | اروميه | 5 | 500 |
|  | شرکت تعاوني 140 کشت و صنعت گياهان دارويي مياندوآب | شهرک سگزي | 63 | 2000 |
|  | اروم نارک | اروميه | 2 | 2000 |
|  | بيتا گل | اروميه | 30 | 50 |
|  | نوشاب نوش | اروميه | 62 | 500 |
|  | گلسان اروميه | اروميه | 10 | 200 |
|  | قدرت الله سلطان زاده | اروميه | 91 | 500 |
| اردبيل | آرتا پاک سبلان | اردبيل | 12 | 200 |
|  | نگين صنيع سبلان | اردبيل | 12 | 200 |
|  | يعقوب بايرامي فرجود | اردبيل | 10 | 200 |
| اصفهان | اصفهان گلاب | شهرک منتظريه | 50 | 200 |
|  | عطر افشان | کاشان | 60 | 1500 |
|  | شميم نوش | لنجان | 20 | 1000 |
|  | مرتضي فطرت | کاشان | 3 | 1000 |
|  | امير هوشنگ و عباس مدني | کاشان | 75 | 1000 |
|  | نائيني و بيد هندي | سر آسياب بادرود | 9 | 1000 |
| تهران | کوهسار دماوند | پاکدشت | 37 | 250 |
|  | حسن مير شکاري | شهريار | 51 | 275 |
| چهار محال بختياري | مرواريد آناهيتا | شهر کرد | 44 | 50 |
| خراسان جنوبي | گل قطره شفا | قائنات | 37 | 350 |
|  | شانه هاي آفتاب باقران | بيرجند | 11 | 80 |
| خراسان رضوي | دارينوش توس | مشهد | 14 | 100 |
|  | کيمياي خراسان | سبزوار | 70 | 50 |
| خوزستان | برسيان دارو اهواز | اهواز | 70 | 14000 |
| سمنان | عباس خليلي | شاهرود | 15 | 100 |
| فارس | عباس سعيدي نسب | شيراز | 1 | 500 |
|  | کوهستان لايزنگان | داراب | 40 | 150 |
|  | گلبن ميمند | فيروز آباد | 95 | 100 |
|  | عرقيات گياهي وفايي آباده | آباده | 50 | 250 |
| قزوين | محمود و احمد شاعري | مجتمع صنعتي ليا | 5 | 1000 |
| کرمان | احمد پارسيان | بافت | 11 | 500 |
| کرمانشاه | علي اصغر الياسي | شهرک صنعتي سر پل ذهاب | 2 | 300 |
| همدان | الوند سينا اکباتان | شهرک صنعتي بو علي | 20 | 300 |
| مجموع |  |  |  | 6820 |

ماخذ: واحد آمار وزارت صنايع و معادن (لوح فشرده )

تاريخ بهره برداري از طرحهاي با پيشرفت بيش از 74 درصد تا پايان سال 86 ، بين 50 تا 74 درصد در سال 1387 ، واحدهاي بين 25 تا 49 درصد در سال 1388 و واحدهاي بين 1 تا 24 درصد در سال 1389 فرض شده است . درصد استفاده از ظرفيت طرحهاي در دست اجرا براي سال اول 70 درصد و به ترتيب در سالهاي آتي 80 ، 90 درصد در نظر گر فته شده است . بدين ترتيب ظرفيت طرحهاي در دست اجرا طي سالهاي آتي طبق جدول زير برآورد شده است.

جدول 7-طرح هاي در دست احداث توليد عرقيات معطر

| شرح | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بين 1 تا 24درصد پيشرفت | - | - | - | 6286 | 7184 |
| بين 25 تا 49 درصد پيشرفت | - | - | 595 | 680 | 765 |
| بين 50 تا 74 درصد پيشرفت | - | 13352 | 15260 | 17167 | 17167 |
| بين 75 تا 99 درصد پيشرفت | 1120 | 1280 | 1440 | 1440 | 1440 |
| جمع ظرفيت واحدهاي در دست احداث | 1120 | 14632 | 17295 | 25573 | 26556 |

جدول8- طرح هاي در دست احداث توليد گلاب

| شرح | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بين 1 تا 24درصد پيشرفت | - | - | - | 5075 | 5800 |
| بين 25 تا 49 درصد پيشرفت | - | - | 0 | 0 | 0 |
| بين 50 تا 74 درصد پيشرفت | - | 1960 | 2240 | 2520 | 2520 |
| بين 75 تا 99 درصد پيشرفت | 2450 | 2800 | 3150 | 3150 | 3150 |
| جمع ظرفيت واحدهاي در دست احداث | 2450 | 4760 | 5390 | 10745 | 11470 |

جدول 9- به طور کلي پيش بيني ميزان توليد عرقيات معطر و گلاب طي سال هاي آتي به قرار زير است

| سال | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ظرفيت | 76670 | 92492 | 95785 | 109418 | 111126 |

3-2- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 85

با توجه به اين نکته که ايران خود توليد کننده اصلي اين محصولات مي باشد، اين محصولات داراي واردات نمي باشند .

4-2- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه

با توجه به اينکه عرقيات معطر يک کالاي مصرفي مي باشد لذا به نظر مي آيد با توجه به نبود اطلاعات کافي در زمينه مصرف دقيق اين محصول، بهترين روش، محاسبه مصرف ظاهري جهت تقاضاي گذشته بازار است که بيانگر موازنه عرضه و تقاضا در ساليان اخير مي باشد لذا حداکثر مصرف داخلي طي ساليان گذشته برابر با توليد کارخانجات موجود در آن سالها بوده است که براي محاسبه مصرف ظاهري از فرمول ذيل استفاده مي شود.

C = Y+M-X

كه در آن C نماد مصرف ، Y توليد داخلي ، M واردات و Xصادرات مي باشد در جدول زير مصرف در سالهاي 1381 تا 1384 (عملكرد) و همچنين پيش بيني سالهاي 1385 تا 1390 آورده شده است.

جدول 10- تقاضا طي سالهاي گذشته

| سال | توليد داخلي | واردات | صادرات | مصرف(تقاضا) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1381 | 32485 | 0 | 5280 | 27205 |
| 1382 | 33470 | 0 | 20051 | 13419 |
| 1383 | 45900 | 0 | 26200 | 19700 |
| 1384 | 70200 | 0 | 49150 | 21050 |
| 1385 | 73100 | 0 | 54360 | 18740 |

5-2- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 85

صادرات عرقيات معطر و گلاب همانطور که قبلا نيز توضيح داده شده به دليل وجود نداشتن کد تعرفه مشخصي خاص اين نوع محصولات با کد تعرفه 10/2202 مربوط به آب،همچنين آبهاي معدني و گازدار شده که به آنها قند يا ساير مواد شيرين کننده يا خوشبو کننده اضافه شده باشد صادر مي گردند که از کل جمع تعرفه مربوطه به طور ميانگين 20% آنها مربوط به عرقيات معطر و گلاب مي باشد.

آمار صادرات اين محصولات در جداول ذيل آورده شده است.

جدول 11- صادرات سال 81

| کشور | مقدار کيلو گرم | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| آذر بايجان | 111350 | 184522230 | 24209 |
| آلمان | 17626 | 41306112 | 5215 |
| ازبکستان | 21600 | 57055680 | 7204 |
| افغانستان | 9953044 | 14282375528 | 1814545 |
| امارات متحده عربي | 1024855 | 2788561169 | 352092 |
| بحرين | 4522675 | 10416323603 | 1315189 |
| پاکستان | 64370 | 84015360 | 10608 |
| ترکمنستان | 437187 | 1275589229 | 177521 |
| دانمارک | 18 | 28746 | 4 |
| عراق | 6280091 | 9806704992 | 1278223 |
| عربستان سعودي | 2370661 | 5484691205 | 692513 |
| عمان | 229242 | 56840608 | 71778 |
| قطر | 807541 | 1986515430 | 250824 |
| کويت | 305748 | 831243245 | 104955 |
| لبنان | 131521 | 284260506 | 35891 |
| مالزي | 104801 | 357130956 | 45092 |
| منطقه آزاد کيش | 9400 | 11887500 | 1501 |
| جمع | 26391730 | 48460692099 | 6187364 |

جدول12- صادرات 82

| کشور |  | مقدار (کيلو گرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آلمان |  | 197323 | 411835535 | 52001 |  |
| اتيوپي |  | 19571 | 29601753 | 3738 |  |
| ارمنستان |  | 42000 | 129214800 | 16315 |  |
| ازبکستان |  | 161755 | 368223404 | 46493 |  |
| استراليا |  | 175509 | 500579201 | 63204 |  |
| افغانستان |  | 17796602 | 31916904690 | 4029912 |  |
| امارات متحده عربي |  | 60754 | 203670805 | 25716 |  |
| انگلستان |  | 317140 | 510669281 | 64478 |  |
| ايتاليا |  | 49485 | 86339664 | 10901 |  |
| بحرين |  | 186624 | 467440760 | 59021 |  |
| برونئي (دار الاسلام ) |  | 19571 | 30592470 | 3863 |  |
| پاکستان |  | 693050 | 1151985294 | 145452 |  |
| تاجيکستان |  | 3136 | 4815360 | 608 |  |
| ترکمنستان |  | 782873 | 2192576439 | 276840 |  |
| ترکيه |  | 19483 | 47438984 | 5990 |  |
| ساحل عاج |  | 37626 | 109716824 | 13853 |  |
| سري لانکا |  | 19571 | 29571091 | 3734 |  |
| سومالي |  | 9879 | 25890480 | 3269 |  |
| عراق |  | 75268498 | 127359018043 | 18060684 |  |
| عربستان سعودي |  | 1449200 | 4196606656 | 529874 |  |
| عمان |  | 1515951 | 4104723800 | 518274 |  |
| فدراسيون روسيه |  | 26056 | 40748400 | 5145 |  |
| قطر |  | 148254 | 491378858 | 62043 |  |
| کويت |  | 146886 | 484790104 | 61210 |  |
| قطر |  | 148254 | 491378858 | 62043 |  |
| کويت |  | 146886 | 484790104 | 61210 |  |
| لبنان | 540210 |  | 1328813740 |  | 167780 |
| مالزي | 454079 |  | 1066093312 |  | 134607 |
| مراکش | 1700 |  | 3948390 |  | 499 |
| هلند | 19110 |  | 37794557 |  | 4772 |
| يمن | 93977 |  | 216653132 |  | 27355 |
| جمع | 100255873 |  | 177547635827 |  | 22417631 |

جدول13- صادرات سال 83

| کشور | مقدار (کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| پاکستان | 111690 | 228728835 | 26909 |
| آذربايجان | 4568 | 28232211 | 3321 |
| آلمان | 35611 | 65549942 | 7712 |
| اتريش | 729 | 3296745 | 388 |
| ازبکستان | 60588 | 146873378 | 17279 |
| استراليا | 9139 | 27624238 | 3250 |
| افغانستان | 11751515 | 22504138568 | 2647546 |
| امارات متحده عربي | 49775 | 114939679 | 13522 |
| انگلستان | 114939679 | 32197080 | 13522 |
| بحرين | 62336 | 212240150 | 24969 |
| برونئي (دار الاسلام) | 250896 | 500138410 | 58840 |
| تاجيکستان | 133628 | 941819548 | 110802 |
| ترکمنستان | 184539 | 538050338 | 63300 |
| ترکيه | 21500 | 35231400 | 4145 |
| ساحل عاج | 56531 | 143420973 | 16873 |
| سري لانکا | 39143 | 62259124 | 7325 |
| سنگال | 87003 | 359095122 | 42246 |
| عراق | 117103334 | 234311062769 | 27566008 |
| عربستان سعودي | 38760 | 94488552 | 11116 |
| قرقيزستان | 180 | 362607 | 43 |
| قطر | 40032 | 120310272 | 14154 |
| کويت | 751532 | 1594340539 | 187569 |
| لبنان | 42264 | 97795402 | 11505 |
| مالزي | 131070 | 326229042 | 38380 |
| نيجريه | 238 | 381690 | 45 |
| جمع | 130980913 | 2624888066614 | 30881035 |

جدول 14- صادرات 84

| کشور | مقدار (کيلو گرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| عراق | 233081031 | 477772756887 | 52975845 |
| افغانستان | 11493965 | 22522763716 | 2519593 |
| پاکستان | 573666 | 1036919842 | 114298 |
| ترکمنستان | 198034 | 649286747 | 72607 |
| کويت | 78475 | 245098540 | 27349 |
| سنگال | 37600 | 167094400 | 18800 |
| ازبکستان | 32220 | 131744288 | 14789 |
| ساحل عاج | 36557 | 115490800 | 12904 |
| لبنان | 14400 | 77215680 | 8640 |
| بحرين | 18417 | 54584673 | 6149 |
| عربستان سعودي | 17676 | 37366243 | 4118 |
| آلمان | 10466 | 25304181 | 2804 |
| امارات متحده عربي | 1289 | 1826000 | 200 |
| جمع | 245593795 | 502837451997 | 55778096 |

ماخذ:سالنامه بازرگاني خارجي ايران

6-2- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم

در بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به اين نکته مهم توجه داشت که با توجه به روند صعودي صادرات اين محصول در سال هاي اخير و همين طور فراهم شدن شرايط صادرات آن در سال هاي آتي توليد کنندگان بايد ضمن پاسخ به تقاضاي داخلي در جهت صادرات اين محصول نيز گام هايي بردارند که البته اين امر نيز مستلزم کيفيت بالاي محصولات توليد شده نيز مي باشد.

جدول 15- پيش بيني مصرف تقاضا بر حسب مصرف ظاهري

| 1390 | 1389 | 1388 | 1387 | 1386 | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27300 | 25800 | 24150 | 23000 | 20600 | مصرف داخلي(تقاضا) |

3- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها:

توليد عرقيات و گلاب به سه روش عمده توليد مي گردد اين روش ها عبا رتند از :

1- تقطير مواد موجود در گل و گياهان توسط آب 
2- تقطير مواد موجود در گل وگياهان توسط آب و بخار

3- تقطير مواد موجود در گل وگياهان توسط بخار يا روش صنعتي

روش اول- تقطير مواد موجود در گل وگياهان توسط آب

اين روش که از قديم الايام مرسوم بوده و روشي است سنتي ،امروزه در پاره اي از کار گاههاي کوچک بکار برده مي شود . در اين روش گياه ويا گل در ديگهايي که به همين منظور ساخته شده اند ريخته شده توسط مشعل هايي که معمولا سوخت آنها گازوئيل است حرارت ديده و پس از حل مواد موجود گل در آب بخار وارد لوله هايي که از ميان استخر آب سرد عبور مي نمايد شده ودر اطاق تقطير به صورت قطرات عرق بداخل ظرف ريخته مي شود .

عرقياتي که بدين ترتيب به دست مي آيند بنا به در خواست بازار با آب مقطر مخلوط گرديده به صورت فله يا بسته بندي در بطري به بازار عرضه مي شود .يکي از اشکالاتي که در اين روش وجود دارد مواد موجود در ديگها از حرارت مستقيم براي پخت گياهان بهره گرفته و بهمين دليل ضمن سوخته شدن مقداري از مواد موثر گياهان  ، کيفيت آن پائيين مي آيد . در بعضي از کارگاههاي سنتي در اين روش سيستمي را بعد از مرحله تقطير اضافه مي نمايند که به آن سيستم قلياني مي گويند .در اين سيستم که در مورد گلاب بيشتر استفاده ميشود مواد تقطير شده از دستگاهي شبيه قليان عبور نموده و کمي از اسانس آن گرفته مي شود . اين سيستم بيشتر در مورد گلاب مصرف دارد ودر مورد ساير گياهان به دليل پائين بودن نسبت کاربرد آنها به کار برده نمي شود .

روش دوم -تقطير مواد موجود در گل وگياهان توسط آب وبخار

اين روش شبيه روش اول بوده واز نوع روش سنتي مي باشد . معمولا براي تقطير مواد موجود در گياهان خشک وگياهاني که در اثر جوشيدن آب فاسد ميشوند به کار ميبرند در طريق ابتدا گياهان را در آب ريخته ومدتي حدود2/1-1 ساعت نگه داشته تا آمادگي لازم براي آنها بوجود آيد .

سپس جريان بخار آب را به داخل ديگ فرستاده وبخارات ضمن عبور از داخل ديگ وتماس با گياه مواد موجود در آنها را در خود حل نموده از طرف ديگر خارج شده وبا روش نوع اول خنک شده به صورت قطرات عرق در اطاق عرق گيري وارد ظروف گرديده واز آنجا ضمن رعايت نسبتهاي لازم ودر صورت نياز رقيق نمودن آنها با آب مقطر به صورت فله يا در بطري در بازار عرضه ميگردد .

روش سوم-روش صنعتي

در اين روش که تقطير به وسيله استفاده از بخار صورت مي گيرد گل و گياهان باآب به نسبت مورد نياز جهت توليد صنعتي که متعاقبا اين نسبتها ذکر خواهد شد در ديگ پخت دو جداره ريخته مي شود و جر يان بخار در جداره دوم ديگ پخت از طريق بويلر وارد شده باعث گرم و تبخير شدن آب شده که اين بخار بر روي گل و گياهان تاثير گذاشته و اسانس مواد معطر آنها را خارج وبا خود حمل مي نمايد که سپس وارد کندانسور شده و سردميشود ،کندانس حاصل در مخزن جمع آوريگرديده و توسط دستگاه پر کن بطري در بطري هايي که براي اين منظور در نظر گرفته شده است بسته بندي شده پس از پاستوريزه شدن در کارتن قرار گرفته و به بازار عرضه مي گردد.با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر به منظور داشتن کيفيت بالاوراندمان مناسب روش صنعتي بهترين طريقه توليد ي بوده که به شرح آن مي پردازيم زيرا استفاده از اين روش از ضايعات جلوگيري نموده ،از سوخته شدن مواد اوليه جلوگيري و موجبات ارتقائ سطح کمي و کيفي توليد را فراهم مي سازد .

- تشريح دقيق فرايندمنتخب

براي توليد عرقيات به روش صنعتي ابتدا گل و گياه به ميزان لازم که متناسب با حجم دستگاه است توزين مي گردد مقدار وزن شده براي هر مرحله استفاده متفاوت و به طور تقريب حدود 200کيلو گرم است البته در مورد اغلب مواد اوليه بايد گفت که مواد مورد بازبيني و بازرسي قرار گرفته تا از هر گونه مواد خارجي عاري باشد سپس گل در سبدهاي مخصوص که در داخل مخزن اصلي دستگاه جا سازي شده است ريخته شده ودر داخل آب موجود در مخزن قرار مي گيرد آب بايستي داراي سختي پايين بوده و مشمول استانداردآب آشاميدني به شماره هاي 10530و1011باشدمقدار آب لازم براي توليد به ازائ هر تن عرق يک متر مکعب همراه با آب اضافي فاضلاب است که بعدا محاسبات آن خواهد آمد سپس جريان بخار آب حاصل از ديگ بخار به جداره و خطي دستگاه انتقال داده شده و به وسيله حرارت غير مستقيم حاصل از بخار آب درون مخزن و حرارت لازم را به خود گرفته ضمن آنکه مواد موثره موجود در گياه را در خود حل مي نمايد ،تبخير شده و سپس بخارات وارد دستگاه سرد کننده يا کندانسور مي شود در اين حال عرقيات حاصله مجموعه اسانس و عرق بوده که داخل مخزن اصلي گرديده و از آنجا از طريق اختلاط با آب مقطر به نسبت دلخواه بازار رقيق شده و به قسمت پر کن مي رود در اين قسمت پس از پر کردن بطري ها و درب بندي  ،بطري ها وارد دستگاه پاستور يزاتور گرديده و از نظر بهداشتي بودن آن پاستوريزه شده و سپس بر چسب لازم روي آن توسط کارگران چسبانده مي شود بطري ها به قسمت بسته بندي رفته و در اين قسمت دردرون کارتن هاي مخصوص قرار داده شده و جهت عرضه به بازار به انبار فرستاده ميشود. در اينجا بايد گفت که دستگاههاي جديدي که براي توليد عرقيات ساخته شده است قاذرند اسانس را از عرقيا ت جدا نموده وبه سمت مخزنهاي مخصوص آنها را هدايت کنند اين دستگاهها ساخت داخل کشور بوده وعمده سازندگان آن ها به دليل آشنايي بيشتر در استان فارس مي باشند در صورت استفاده از اين دستگاهها عرقيات توليدي را نمي بايستي براي عرضه به بازار رقيق نمود بلکه به دليل جدا شدن اسانس آن  ، مقدار اسانس موجود در عرقيات به ميزاني است که براي ارسال منظم به بازارمناسب بوده ونيازي به رقيق کردن ندارد ليکن در صورت استفاده از دستگاههاي ديگر که اسانس را جدا نمي نمايند رقيق نمودن عرقيات ضروري است ناگفته نماند که دستگاههايي که اسانس را جدا مينمايند بيشتر در توليد گلاب به کار گرفته ميشوند پس از اتمام عمليات توليد سبد حاوي تفاله گل و گياه توسط جرثقيل کوچک خارج شده در محل مخصوص تخليه مي گردد . در پايان هر روز توليد نيز گفتني است که پاره اي از دستگاههاي توليد عرقيات فاقد سبد محصول مواد اوليه بوده ولذا گل را در داخل آب مخزن ريخته وپس از انجام عمليات تفاله همراه با آب اضافي توسط لوله از مخزن خارج ميشود . آب باقي مانده در مخزن نيز به فاضلاب فرستاده مي شوند.

4 - تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم (به صورت اجمالي) در فرآيند توليد:

توليد عرقيات معطرداراي تكنولوژي ودانش فني پيچيده اي نمي باشد وتكنولوژي توليد اين محصولات در ايران موجود مي باشد و همانطور که در بخش قبل توضيح داده شد روشهاي اول و دوم که روشهاي سنتي مي باشند داراي اين نقطه ضعف مي باشند که مواد موجود در ديگها از حرارت مستقيم براي پخت گياهان بهره گرفته و بهمين دليل ضمن سوخته شدن مقداري از مواد موثر گياهان  ، کيفيت آن پائيين مي آيد و اين روشها داراي اين مزيت مي باشند که به سرمايه گذاري نسبتا پايين تري نسبت به روش صنعتي نياز دارند و روش سوم ( روش صنعتي) داراي مزيت هاي زيادي نسبت به 2 روش قبل داراست از جمله کيفيت بالاوراندمان مناسب،اين روش از ضايعات جلوگيري نموده ،از سوخته شدن مواد اوليه جلوگيري و موجبات ارتقائ سطح کمي و کيفي توليد را فراهم مي سازد .

5 – بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت:

بر اساس ظرفيت هاي طرح هاي مشابه و اطلاعات بدست آمده از واحدهاي ماشين سازي ظرفيت اقتصادي در نظر گرفته شده براي طرح 500 تن انواع عرقيات و گلاب در سال بشرح ذيل مي باشد:

جدول 16- ظرفيت اسمي توليد محصولات به تفکيک

| ظرفيت اسمي | مقدار (تن) |
| --- | --- |
| گلاب | 200 |
| عرقيات معطر | 300 |

لازم بذکر است گلاب بصورت بسته بندي در بطري و عرقيات بدليل داشتن مصرف داخلي 50٪ ظرفيت آن در بطري  و 50٪ ديگر بصورت فله اي در بازار عرضه مي گردد.

جدول17-  برنامه توليد طي سالهاي آتي

| رديف | نام محصول | ظرفيت نهايي | واحد | برنامه توليد طي سال هاي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 1 | گلاب | 200 | تن | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 1 | عرقيات | 300 | تن | 210 | 240 | 270 | 270 | 270 |

برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح :

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزينه‌هايي است كه صرف ايجاد يك واحد صنعتي مي‌گردد كه عبارتند از:

1- زمين

2- محوطه سازي

3- ساختمانهاي توليدي واداري

4- ماشين‌آلات و تجهيزات

5- تاسيسات عمومي

6- اثاثيه و تجهيزات اداري

7- ماشين‌آلات حمل و نقل درون/ برون كارگاهي

8- هزينههاي قبل از بهرهبرداري

9- هزينه‌هاي پيش بيني نشده

هزينه‌هاي فوق‌الذكر اين طرح در جدول ذيل گنجانده شده است و اعداد موجود در اين جدول ذيل به تفصيل در ادامه ارائه مي‌گردد:

جدول18-  هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح

| رديف | شرح | قيمت (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 500000 |
| 2 | هزينه هاي محوطه سازي | 174000 |
| 3 | هزينه هاي ساختمانهاي توليدي و اداري | 1974000 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات خط توليد | 666200 |
| 5 | تاسيسات عمومي | 295000 |
| 6 | لوازم اداري | 20000 |
| 7 | وسائط حمل و نقل | 120500 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 10000 |
| 9 | هزينه هاي پيش بيني نشده(5 درصد موارد فوق) | 162000 |
| جمع سرمايه گذاري ثابت |  | 3921700 |

1- زمين

زمين در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح معادل 2500 مترمربع بوده كه با توجه به مكان در نظر گرفته شده ميانگين قيمت هر متر زمين صنعتي  برابر 200000 ريال بوده كه ارزش كل زمين معادل 500000 هزار ريال مي باشد.

| جدول19- هزينه خريد زمين |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | مساحت مترمربع | قيمت واحد (هزار ريال) | هزينه کل (هزار ريال) |
| زمين | 2500 | 200 | 500000 |
| جمع |  |  | 500000 |

2- محوطه سازي

تسطيح و خاكبرداري، ديواركشي اطراف كارخانه، خيابان‌كشي و آسفالت محوطه و ... عمليات‌هاي لازم در بخش محوطه‌سازي طرح مي‌باشد كه شرح كامل اين موارد به همراه هزينه‌هاي آن در جدول ذيل آورده شده است.

| جدول 20- هزينه هاي محوطه سازي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | مساحت مترمربع | قيمت واحد (هزار ريال) | هزينه کل (هزار ريال) |
| 1 | فضاي سبز | 600 | 50 | 30000 |
| 2 | خيابان کشي و پارکينگ | 700 | 80 | 56000 |
| 3 | تسيطيح و خاک برداري | 1900 | 30 | 57000 |
| 4 | ديوار کشي | 440 | 200 | 88000 |
| جمع کل هزينه هاي محوطه سازي |  |  |  | 231000 |

3- ساختمانهاي توليدي واداري:

در اين بخش از گزارش به بيان فضاهاي مورد نياز كارخانه از قبيل فضاهاي توليدي ،انبار، اداري و خدماتي به تفكيك و بهمراه هزينه هر يك پرداخته شده است .

جدول21-  هزينه هاي ساختمانهاي توليدي و اداري

| رديف | شرح | مساحت مترمربع | قيمت واحد (هزار ريال) | هزينه کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن توليد | 300 | 1700 | 510000 |
| 2 | انبار | 600 | 1500 | 900000 |
| 3 | آزمايشگاه | 50 | 1600 | 80000 |
| 4 | پست برق | 50 | 1000 | 50000 |
| 5 | ساختمان اداري | 100 | 2500 | 250000 |
| 6 | ساختمان رفاهي | 80 | 2000 | 160000 |
| 7 | نگهباني و سرايداري | 20 | 1200 | 24000 |
| جمع |  | 1200 | - | 1974000 |

4- ماشين‌آلات و تجهيزات:

ليست ماشين آلات و تجهيزات در جدول ذيل آمده است که عبارتند از :

جدول22-  هزينه تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد

| رديف | نام دستگاه | تعداد | منبع تامين | قيمت واحد (م – ر) | قيمت کل (م – ر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه اکسترسيون ( ظرفيت 500 کيلو گرم) | 1 | داخل | 140000 | 140000 |
| 2 | دستگاه اکسترسيون ( ظرفيت 300 کيلوگرم) | 1 | خارجي | 90000 | 90000 |
| 3 | پرکن | 1 | خارجي | 60000 | 60000 |
| 4 | دستگاه پاستوريزاتور | 1 | خارجي | 185000 | 205000 |
| 5 | دستگاه دربند | 1 | داخلي | 40000 | 40000 |
| 6 | مخازن نگهداري | 6 | داخلي | 3200 | 19200 |
| 7 | بشگه هاي نگهداري لاستيکي 1000 ليتري | 10 | خارجي | 8000 | 80000 |
| 8 | بشگه هاي نگهداري لاستيکي 500 ليتري | 20 | داخلي | 900 | 18000 |
| 9 | پمپ خط توليد جهت انتقال عرقيات | 2 | داخلي | 7000 | 14000 |
| جمع |  |  |  |  | 666200 |

5- تاسيسات عمومي:

در تمام صنايع، تأسيسات مصرفي به عنوان يكي از مهمترين اركان برپايي هر كارخانه و واحد صنعتي مطرح مي‌باشند. اين تأسيسات با توجه به پارامترهايي از قبيل تعداد نيروي انساني، ماشين‌آلات توليدي، ميزان فضاي توليدي، ميزان فضاي اداري و ساير محوطه‌هاي كارخانه پيش‌بيني مي‌گردند که در جدول ذيل به تفكيك بيان شده است.

جدول 23-  برآورد هزينه تاسيسات عمومي

| رديف | نام تجهيزات | مشخصات فني | تعداد | قيمت کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني | 90 کيلووات | يک انشعاب | 90000 |
| 2 | آبرساني به همراه لوله كشي | انشعاب 1 اينچ | يک خط | 30000 |
| 3 | سيستم سرمايش و گرمايش | کولر و بخاري | 4 دستگاه | 20000 |
| 4 | سيستم آتش نشاني | سيستم اعلام حريق و اطفاء اتوما تيک | يك سري | 15000 |
| 5 | ژنراتور برق اضطراري | توسط ديزل نراتور | يکدستگاه | 50000 |
| مجموع |  |  |  | 295000 |

6- اثاثيه و تجهيزات اداري:

جهت تجهيزات اداري اين طرح كه شامل ميز، صندلي ،لوازم اداري ، لوازم طراحي و غيره مي باشد مجموعا مبلغ 20 ميليون ريال در نظر گرفته شده است .

7- وسائط حمل و نقل درون/ برون كارگاهي:

تجهيزات حمل و نقل هر واحد توليدي به دو دسته تجهيزات حمل و نقل درون كارگاهي و برون كارگاهي تقسيم ميشود كه بسته به نوع محصولات و زمينه فعاليت واحد صنعتي مورد بحث ، نوع وسائط نقليه نيز كاهش مي يابد .

از اينرو در خصوص تجهيزات حمل و نقل برون كارگاهي طرح مورد بررسي، يك دستگاه وانت در نظر گرفته شده است تا در مواقع لزوم بتوان براي فعاليت هاي خارج از كارخانه از آنها استفاده نمود.

جدول24-  هزينه وسائط حمل و نقل

| رديف | نام تجهيزات | مشخصات فني | تعداد | قيمت کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت | وانت پيکان | 1 | 52000 |
| 2 | اتومبيل | سواري | 1 | 68500 |
| 3 | لیفتراک | 1تن | 1 | 22000 |
| مجموع |  |  |  | 142500 |

8- برآورد میزان سرمایه در گردش:

جدول 25- برآورد میزان سرمایه در گردش

| رديف | شرح | دوره تامین (روز) | ارزش کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | سرمایه در گردش مواد اولیه و بسته بندی | 45 | 235.26 |
| 2 | حقوق مزایا کارکنان | 30 | 246 |
| 3 | مطالبات | 30 | 20.49 |
| 4 | تنخواه گردان | 30 | 15 |
| جمع |  |  | 516.75 |

9- برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات:

جدول26- برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات

| ردیف | شرح | درصد استهلاک | هزینه استهلاک |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان و محوطه سازی | 2 | 39.48 |
| 2 | ماشین آلات و تجهیزات | 4 | 26.64 |
| 3 | تاسیسات | 10 | 29.5 |
| 4 | لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی | 10 | 12 |
| 5 | وسائط نقلیه | 20 | 28.4 |
| 6 | اثاثیه و لوازم اداری | 10 | 2 |
| جمع |  |  | 138.02 |

10- برآورد هزینه استهلاک:

جدول27- برآورد هزینه استهلاک

| ردیف | شرح | درصد استهلاک | نرخ تعمیر و نگهداری |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان و محوطه سازی | 7 | 138.18 |
| 2 | ماشی آلات و تجهیزات | 10 | 66.6 |
| 3 | تاسیسات | 10 | 29.5 |
| 4 | لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی | 10 | 12 |
| 5 | وسائط نقلیه | 25 | 35.5 |
| 6 | اثاثه و لوازم اداری | 20 | 4 |
| جمع |  |  | 290.28 |

6 – ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن، قيمت و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام مورد نياز در گذشته و آينده

مواد اوليه مورد نياز طرح  و قيمت هاي مواد اوليه بر اساس استعلام از شرکتهاي معتبر داخلي و بازارهاي عمده فروشي در جدول ذيل آورده شده است.

جدول 28- برسيي مواد اوليه نياز هاي طرح

| نام مواد مصرفي | مصرف ساليانه |  | ارزش(ريال) | ارزش ساليانه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مقدار | واحد |  |  |
| انواع گياهان معطر | 50 | تن | 2350 | 126900 |
| گل محمدي | 80 | تن | 2700 | 216000 |
| بطري | 801200 | عدد | 600 | 480720 |
| درب بند پيلور پروت | 801200 | عدد | 135 | 108200 |
| اتيکت | 801200 | عدد | 75 | 60100 |
| کارتن 12 تايي | 66766 | عدد | 1700 | 113500 |
| منگنه | 34 | کارتن | 140000 | 4760 |
| افزودني ها |  |  |  | 32000 |
| جمع کل |  |  |  | 1142180 |

7 – پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

بيشتر مواد اوليه براي توليد عرقيا ت معطر در استان ها ي اصفهان ،شيراز، خراسان موجود ميباشد و استان هاي ديگر از جمله تهران  در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند.

به طور کلي اين محصولات در بيشتر استان هاي کشور از بازار نسبتا خوبي برخوردار مي باشد وليکن در شهر هاي توريستي همچون اصفهان ، شيراز  و مشهد از تقاضاي قابل ملا حظه اي بر خوردار است.

7-1 تحليل هاي مرتبط به دسترسي به منابع نيروي انساني :

در توليد اين محصولات نيروي انساني متخصص خاصي مورد نياز نمي باشد و دسترسي به نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر در استان هاي مذکور  آسان مي باشد.

7-2 تحليل مربوط به شرايط زيست محيطي:

توليد عرقيات معطر آلودگي هاي زيست محيطي ندارد و منجر به ايجاد آلودگي در اين استانها نمي شود.

7-3شرايط خاص و پيشنهاد منطقه مناسب:

شرايط خاصي براي ايجاد اين طرح وجود ندارد و با توجه تحليل هاي صورت گرفته مکان مناسب اين طرح يکي از سه استان اصفهان ،شيراز ويا خراسان رضوي مي باشد

8 -  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال:

با توجه به وجود مشكل بيكاري در سطح كشور و همچنين عدم نياز اين واحد به نيروي كار بسيار متخصص به نظر مي رسد اين واحد در زمينه تامين نيروي انساني مورد نياز خود با مشكل خاصي مواجه نباشد .  با توجه به توضيحات اشاره شده در جدول ذيل تعداد نيروي انساني مورد نياز در طرح آورده شده است .

جدول شماره 29-  تعداد نيروي انساني مورد نياز

| رديف | كاركنان | تعداد كل |
| --- | --- | --- |
| 1 | مديريت | 1 |
| 2 | سرپرست توليد | 2 |
| 3 | كارگر ماهر | 5 |
| 4 | كارگر ساده | 6 |
| 5 | امور اداري و مالي | 2 |
| 6 | تداركات | 1 |
| 7 | راننده | 1 |
| 8 | نگهبان | 2 |
| مجموع |  | 20 |

9 – بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي:

ميزان تامين آّب ، برق ، سوخت ،امكانات مخابراتي در قسمت محاسبه سرمايه ثابت طرح به تفكيك محاسبه شده است. در صورتي كه طرح عرقيات معطر در يكي از شهركهاي صنعتي استانهاي پيشنهادي در اين طرح احداث شود دسترسي به آب شهري، انشعاب برق ،امکانات مخابراتي و  همچنين راه هاي ارتباطي بسيار آسان خواهد بود .

جدول30- برآورد میزان آب و سوخت وبرق مصرفی

| 10 – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني و مالي: ردیف | شرح | میزان مصرف | واحد | هزینه کل مصرف (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق مصرفی | 235000 | کیلو وات | 70.5 |
| 2 | آب مصرفی | 8000 | متر مکعب | 8 |
| 3 | گازوئیل مصرفی | 500 | متر مکعب | 0.125 |
| 4 | بنزین مصرفی | 3000 | لیتر | 0.3 |

اين طرح با توجه به توجيه اقتصادي از حمايت هاي بانکي  و تسهيلات برخوردار بوده و همچنين با توجه به عدم واردات اين کالا و امکان صادرات محصولات توليد شده علاوه بر پاسخگويي به تقاضاي داخلي از حمايت هاي بازرکاني نيز براي صادرات بر خوردار مي باشد.

11 – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي  و  پيشنهاد  نهايي  در  مورد  احداث  واحد هاي جديد:

در کل با بررسي دقيق بازار عرقيات معطر در ايران مي توان به نتايج زير اشاره نمود :

1 - با توجه به فراگير بودن مصرف اين عرقيات  در ايران و همچنين ترويج مصرف اين عرقيات براي درمان برخي بيماري ها به جاي استفاده از دارو هاي شيميايي تقاضاي داخلي اين محصولات با افزايش روز افزوني مواجه است.

2 – در حال حاضربا توجه به تقاضاي روز افزون ساير کشور ها به اين گونه عرقيات و شناخت ايران به عنوان يکي از بزرگترين توليد کننده هاي عرقيات معطر امکان صادرات  اين محصول به ساير کشور ها نيز به سهولت فراهم است .

با در نظر گرفتن موارد فوق و نيز بررسي بازار عرضه و تقاضا به نظر ميرسد احداث واحد هاي جديد توليد عرقيات معطر در صورت انتخاب محل مناسب براي احداث و همچنين بررسي و تحقيق در زمينه كيفيت محصولات توليدي داراي سودآوري مناسبي باشد و از لحاظ اقتصادي توجيه پذير است