عصاره گیری از گیاهان داروئی

مقدمه

گیاهان داروئی اگر چه از دیرباز برای آدمیان آشنا و در بسیاری از مواقع مرهم دردهای بشری بوده است اما پیشرفت های علمی و فن آوری طی سه دهه اخیر اهمیت و نقش سازنده گیاهان داروئی را در تامین نیازهای بشر به ویژه در حیطه دارو و درمان دو چندان ساخته است. امروزه به مدد بهره گیری از روشها و فنون تخصصی، ترکیبات موثره این گیاهان شناسایی و استخراج شده و در ساخت انواع داروها و ترکیبات شفابخش بکار گرفته می شود. بشر در حال حاضر در جستجوی داروهای برتر و موثرتر برای درمان بیماری هایی همچون سرطان با استفاده از عصاره گیاهان داروئی می باشد.

با توجه به مراجع علمی نزدیک به 70% داروهای شیمیایی موجود از اجزاء گیاهی و نباتات هستند و غالب اسانس های خوراکی و صنعتی، رنگ ها و عصاره های مورد مصرف در صنایع غذایی دارای منشاء گیاهی هستند.

دکتر سعید وافقی ، دبیر انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور به لحاظ وجود گیاهانی که قابلیت استفاده دارویی دارند، غنی است چرا که جغرافیای کشور به گونه ای است که انواع آب و هوا در نقاط مختلف کشور وجود دارد. وی اظهار داشت: در برخی موارد این گیاهان با عصاره گیری آن تبدیل به دارو می شوند اما متاسفانه بخش زیادی از این گیاهان دارویی در کشور برای استخراج ماده دارویی به صورت ماده خام و با قیمت بسیار پایین به کشورهای دیگر صادر می شود و با قیمت چندین برابر به ایران وارد می شود. هم اکنون 65 واحد تولید کننده دارویی در کشور وجود دارد که فقط حدود 6 واحد آن به تولید داروی گیاهی اختصاص دارد اما با توجه به حجم بسیار این گیاهان در کشور ، این تعداد کارخانه بسیار کم است و حداقل باید 30 کارخانه در این زمینه ایجاد شود.

الف) معرفی محصول

1- نام و کد محصول (آیسیکISIC )

این محصول تحت نام عصاره های گیاهی با کد 15491310 در لیست ISIC 3 مشخص شده است. همچنین عصاره شیرین بیان با کد 15491311  قابل دسترسی است.

2- شماره تعرفه گمرکی

این مشخصات بر اساس مطالب فصل سیزدهم کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1385 بر اساس سرفصل انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره های نباتی تنظیم گردیده است.

جدول 1- شماره تعرفه گمرکی عصاره های گیاهی

| شماره تعرفه | نوع کالا | حقوق ورودی | SUQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302 | - شیره و عصاره های نباتی |  |  |
| 13021200 | -- از شیرین بیان (*) | 15 | kg |
| 13021300 | -- از رازک | 10 | kg |
| 13021400 | -- از بابونه گاوی یا از ریشه نباتات دارای ماده حشره کش | 10 | kg |
| 13021900 | -- سایر | 10 | kg |

(*) برای عصاره شیرین بیان که برحسب درصد، بیش از ده درصد ساکاروز داشته باشد یا به شکل شیرینی عرضه شود طبق تعرفه 1704 عمل می شود.

3- شرایط واردات

برای عصاره گیاهان داروئی شرایط وارداتی ذکر نشده است. (http://www.irtp.com)

4- بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)

- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران:

استاندارد ملی شماره 7167: تانن ها ـ تهيه محلول عصاره هاي (جامد، خميري و پودر شده) تانني گياهي ـ آيين كار

استاندارد ملی شماره 7248: اسانس ها و عصاره هاي معطر- اندازه گيري پس ماند بنزن - روش آزمون

استاندارد ملی شماره 1619: روش اندازه‏گيري عصاره محلول در آب سرد , در ادويه و چاشني

استاندارد ملی شماره 1362: روش اندازه‏گيري عصاره الكلي در ادويه و چاشني

استاندارد ملی شماره 1031: اندازه گيري عصاره اتري غير فرار در ادويه وچاشني ها

استاندارد ملی شماره 2343: عصاره شيرين‏بيان

کلیه استانداردهای فوق از طریق سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به آدرس (www.isiri.org) قابل دسترسی می باشند.

استانداردهای بین المللی که در ارتباط با این محصول می باشد عبارتند از:

- سازمان استاندارد جهانی (ISO)

ISO 4714:1998 Essential oil and aromatic extracts – Determination of residual benzene content.

ISO/R ll08: Spices and Condiments Determination of NON-Volatile Ether Extract.

ISO/R 940: spices and condiments determination of alcohol soluble extract.

ISO/R 941: Spices and condiments Determination of cold water soluble extract.

- انجمن آمریکا برای آزمایش و مواد (ASTM)

1- ASTM D4903 Test Method for Total Solid and Water in Vegetable Tanning Material Extracts.

2- ASTM D4905: 1999 Standard Practice for Preparation of Solution of Solid, Pasty and Powdered Vegetable Tannin Extracts.

3- ASTM D 6405: 1999 Standard Practice for Extraction of Tannins from Raw and Spent Materials.

همچنین موسسه استانداردهای بریتانیا (BSI) در رابطه با عصاره گیری از گیاهان داروئی هیچگونه استانداردی ارائه نکرده است.

5- انواع عصاره هاي گياهي

1-5- عصاره هاي آبي

عصاره هاي آبي فرآورده هايي هستند كه از تكه هاي خرد شده گياه تهيه شده و جهت مصرف فوري به كار برده مي شود. برحسب روش تهيه اين عصاره ها انواع مختلف دم كرده ، انفوز وخيسانده شرح داده شده اند. اگر دستورالعمل هاي ديگري توصيه نشده باشد اين عصاره ها را از يك قسمت گياه و ده قسمت آب تهيه مي نمايند. فقط بايد با نسبت ذكر شده در مراجع دارويي مربوطه تهيه گردد. علاوه بر اين ظروفي كه براي تهيه اين عصاره ها به كار برده مي شود بايد از مواد اوليه خنثي تهيه شده باشد. عصاره هاي آبي به علت غير مطمئن بودن ميزان ماده موثره و همچنين به دليل ميزان بالاي ميكرو ارگانيسم هاي تكثير شونده نمي تواند با استاندارد هاي ذكر شده در GMP مطابقت نمايد.

1-1-5- دم كرده

براي تهيه دم كرده، ماده گياهي را با توجه به اندازه ذره اي در آبي كه بالاتر از 90 درجه سانتي گراد حرارت داشته باشد، وارد مي نمايند. سپس ظرف محتوي ماده گياهي را بر روي حمام بخار قرار داده و ضمن همزدن هاي مكرر مدت نيم ساعت در اين حرارت باقي نگه داشته و سپس آن را به صورت گرم صاف مي نمايند. اگر بعد از فشار دادن مختصر باقي مانده گياهي وزن جوشانده تكميل نگردد، آن را بر روي باقي مانده صاف شده گياهي آب جوش مي ريزند تا پس از فشار دادن مختصر حجم كلي مايع حاصل به وزن تعيين شده قبلي برسد.

2-1-5- انفوز

براي تهيه دارو به اين روش يك قسمت از ماده گياهي خرد شده را در يك هاون با 3 تا 5 قسمت آب چندين بار مرطوب نموده و پس از 15 دقيقه آن را با باقيمانده آب كه در حالت جوش مي باشد مخلوط و سپس بر روي بن ماري به مدت 5 دقيقه ضمن همزدن هاي مكرر در حرارت بالاتر از 90 درجه سانتي گراد نگه مي دارند. درب ظرف را پوشانده و مدت 30 دقيقه آن را در حرارت حدود 30 درجه نگهداري مي نمايند. اگر بعد از فشار دادن ملايم باقيمانده گياهي، وزن مورد نظر حاصل شده باشد، بر روي حاصل صاف شده آنقدر آب سرد اضافه و فشار ميدهند، تا وزن مورد نظر به دست آيد. براي تهيه دم كرده مناسب مي بايستي در ابتدا يك خيسانده سرد را تهيه نمود. از معايب اين روش فعاليت آنزيمهاي باقيمانده در گياه است كه سبب تغييراتي در محتواي مواد متشكله گياهي از جمله تجزيه گليكوزيدها مي شوند. علاوه بر اين ميكرو ارگانيسم هاي زنده اي كه بر روي گياه يافت مي شوند به راحتي وارد عصاره سرد شده و در نهايت به دارو منتقل مي گردند. اين موارد همگي موجب ناپايداري بيشتر عصاره هاي آبكي حاصل مي شوند.

3-1-5- خيسانده

براي تهيه خيسانده ، ماده گياهي را به اندازه ذره اي ذكر شده در دستورالعمل در آورده ، و به اندازه  مورد نظر، آبي كه داراي درجه حرارت اتاق مي باشد روي آن ريخته و طي همزدن هاي متوالي، آن را 30 دقيقه تمام در حرارت اتاق باقي نگه مي دارند. بعد از اين زمان عصاره را صاف نموده و بعد از شستشو ، با آب مقدار وزن مورد نظر را تكميل مي نمايند. عصاره هاي آبي داروهاي حاوي لعاب مانند ريشه ختمي يا تخم كتان را بايد به روش خيساندن تهيه نمود.

2-5- تنتورها

به طور كلي تنتورها عصاره هاي گياهي هستند كه با اتانول در غلظت هاي مختلف يا با اتر يا مخلوط آنها و در موارد خاص با اضافه كردن مواد ديگر تهيه مي شوند. براي تهيه تنتور يك قسمت گياه با بيش از 2 قسمت و حداكثر 10 قسمت از حلال عصاره گيري مي شود. علاوه بر اين محلول هايي را كه از عصاره خشك شده در اتانول و با غلظت مشخص تهيه شده اند نيز به عنوان تنتور مورد استفاده قرار مي دهند. در مورد عصاره هاي گياهي كه بايد با احتياط نگهداري شوند، معمولا ً نسبت 1 به 10 و در مورد ساير گياهان در عمل غلظت 1 به 5 انتخاب مي شود.

در اين روش بايد هميشه نوع و غلظت حلال عصاره گيري اعلام شود. در گذشته بعضي از محلول هاي مركب و يا ساده براي مثال تنتوريد را نيز تنتور مي ناميدند. تنتورها به روش خيسانده و يا پركولاسيون تهيه مي گردد. تنتور ها را بايد در ظروف كاملا ً سر بسته و دور از نور نگهداري نمود. علاوه بر اين مدت زمان انبار نمودن به علت تغيرات مختلف شيميايي ، اكسيداسيون و هيدروليز مواد تشكيل دهنده تنتورها بايد محدود ( به عنوان مثال حداكثر يكسال ) باشد.

3-5- عصاره هاي مايع

عصاره هاي مايع، طوري تهيه مي گردند كه يك قسمت از دارو، يك و يا حداكثر دو قسمت از عصاره را شامل مي شوند. اكثر فارماكوپه ها عصاره هاي مايع را به روش پركولاسيون تهيه مي نمايند. براي اين منظور عمل عصاره گيري را زماني خاتمه يافته تلقي مي كنند كه به ميزان وزن ماده گياهي، عصاره تهيه شده باشد. سپس شير پركولاتور را بسته و آن را دو ساعت به حال خود رها مي كنند و در نهايت باقي مانده گياهي را تحت فشار قرار داده و مايع حاصل از فشار را  به قسمت عصاره اوليه مي افزايند. عصاره آبكي را سپس 5 روز در حرارت 15 درجه سانتي گراد نگهداري و سپس صاف مي كنند.

4-5- عصاره هاي خشك

عصاره خشك به عصاره هايي از گياهان اطلاق مي شود كه در اثر غليظ كردن و خشك كردن عصاره هاي مايع، تحت شرايط ملايم، به دست مي آيد. در هنگام تهيه عصاره هاي خشك عمل پركولاسيون را به طور كلي زماني خاتمه مي دهند كه از يك قسمت از ماده گياهي 3 تا 4 قسمت عصاره تهيه شده باشد و يا مقدار حلال مورد نظر در دستورالعمل مصرف شده باشد. در صورتي كه دستورالعمل ديگري نباشد، ‌عمل حذف حلال را با استفاده از حمام بخار و تحت خلا ً و حرارتي كه بالاتر از 70 درجه سانتي گراد نباشد انجام مي دهند و درجه حرارت عصاره بالاتر از 50 درجه سانتي گراد بالغ نگردد. سپس عصاره خشك شده حاصل را در دسيكاتور طوري خشك مي نمايند كه حداكثر رطوبت آن از 5 درصد تجاوز نكند.

بايد در نظر داشت كه عصاره هاي خشك شده اغلب جاذب رطوبت مي باشند بدين سبب بايد آنها را در ظروف كاملا ً سربسته و بر روي يك ماده خشك كننده نگهداري نمود. به علت تركيب پيچيده عصاره ها ، نقطه انجماد اكثر آنها پايين مي باشد بدين سبب آنها در حرارت نسبتا ً پائين هم نرم مي شوند بدين جهت بايد آنها را سرد نگهداري نمود و در محيط سرد و با وسايل سرد شده به صورت پودر در آورد. در غير اين صورت عصاره هاي سرد در حرارت عادي اتاق به علت جذب رطوبت هوا به سرعت مرطوب مي گردند.

6- توضیح موارد مصرف و کاربرد:

موارد مصرف و کاربرد عصاره گیاهان داروئی به منظور درمان امراض بسیار متنوع می باشد. در جدول زیر کاربرد برخی از عصاره های گیاهی برای تولید فرآورده های دارویی و موارد مصرف آنها آورده شده است:

جدول 2- برخی از عصاره های گیاهی مورد استفاده در  تولید فرآورده های داروئی و اثرات درمانی آنها

| ردیف | عصاره مورد استفاده | نام فرآورده داروئی | اثرات درمانی فرآورده داروئی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | عصاره شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) | قرص د-رگلیس | درمان زخم معده و اثني عشر ، ترشح زياد اسيد (ترشي) و نفخ معده، جلوگيري از اكسرپپتيك در مصرف همزمان با داروهاي ضدالتهابي غير استروئيدي. |
| 2 | عصاره خشک برگ سنا (Cassia acutifolia) | قرص یا شربت سنامد | ملين و مسهل |
| 3 | عصاره گیاه ساعتی (Passiflora incarnate) | قطره پاسی پی | آرام بخش ، خواب آور ، شل كننده عضلات |
| 4 | عصاره گیاه سرخ ولیک (Crataegus microphylla) | قطره کراتاگوس | كارديوتونيك ، موثر درCHF و آنژين صدري ، پايين آورنده فشارخون ، ضد آرتريواسكلروز، كاهش دهنده ضربان هاي قلب با منشا عصبي. |
| 5 | عصاره آویشن (Thymus vulgaris) | شربت یا قطره تیمکس و تیم آرتا | خلط آور، درمان كننده سرفه ، رفع التهابات مخاط مجاري تنفسي |
| 6 | تنتور اکالیپتوس (Eucalyptus globulus) | بخور اکالیپتوس | باز كننده مجاري تنفسي، برطرف كردن نشانه هاي سرماخوردگي ، سرفه و احتقان بيني |

همچنین در شکل 1 تعدادی ازکاربردهای عصاره گیاهان داروئی در زمینه های مختلف آورده شده است.

شکل 1- کاربرد عصاره گیاهان داروئی

در پایان این بخش گیاه سنبل الطیب و عصاره این گیاه به عنوان دومین عصاره داروئی پرفروش در دنیا به تفصیل معرفی می گردد.

سنبل الطيب گياهی است علفي و چند ساله كه ساقه آن بطور عمودی تا ارتفاع دو متر بالا می رود اين گياه به صورت وحشی (خود رو) در جنگلهای كم درخت و در حاشيه جويبارها و گودالها در بيشتر مناطق آسيا و از جمله ايران مي رويد (شکل2). سنبل الطيب دارای بويی مطبوع مي باشد.

شکل2- مناطقی از ایران که گیاه سنبل الطیب می روید[1]

قسمت مورد استفاده اين گياه كه خواص دارويی دارد ، ريشه آن است و معمولاً از ريشه گياهی كه بيش از سه سال عمر دارد، استفاده می شود. سنبل الطيب پس از خشك شدن به رنگ قهوه ای در می آيد. همچنين طعم آن تلخ ولی خوشبو و معطر است كه عطر آن پس از خشك شدن بيشتر می شود.

1-6- تركيبات شيميايی

ريشه سنبل الطيب حاوی %1 ماده موثره است. اين میزان در ريشه تازه بيشتر است و به تدريج كه ريشه خشک می شود مقدار ماده موثره آن نيز كاهش می يابد. عصاره تازه به رنگ سبز مايل به زرد است ولی در اثر گذشت زمان غليظ می شود. اثر دارويی ريشه تازه سه برابر ريشه خشک شده است. همچنين اين گياه بايد در درجه حرارت پايين خشک شود زيرا در درجه حرارتهای بالا اثر دارويی آن از بين می رود.

2-6- خواص دارويی

ريشه سنبل الطيب از نظر طب قديم ايران، گرم و خشک است و کاربرد های مهّم آن به شرح زير می باشد :

اثر ضد تشنّج، رفع ناراحتی های عصبی، ضد اسپاسم ، ضد ميگرن ، آرام بخش ، از بين برنده سکسکه مداوم ، برطرف کننده درد سياتيک، بر طرف کننده دلهره ، تشويش و نگرانی و ... .

7- بررسی کالاهای جایگزین

از عصاره گیاهان داروئی هم به منظور پیشگیری و هم به منظور درمان استفاده می شود. این مواد هم می توانند به عنوان یک محصول نهایی و هم به عنوان یک محصول واسطه ایی (جهت تولید داروهای گیاهی و سایر موارد) مورد نظر باشند. آنچه مسلم است اینکه هیچ کالایی را نمی توان به عنوان کالای صد درصد جایگزین برای تمام عصاره های گیاهان داروئی معرفی کرد اما به طور نسبی داروهای شیمیایی به عنوان کالاهایی تا حدودی جایگزین مطرح می باشند. همچنین پودر و عصاره شیرین بیان در تکنولوژی صنایع غذایی در کشورهای پیشرفته به علت دارا بودن ویژگیهای خاص درمانی و عدم وجود قندهای مضر مورد توجه قرار گرفته است. مصرف این محصول به عنوان جایگزین قند در صنایع تولید شیرینی، نوشابه های گازدار، داروسازی و غیره با توجه به تطبیق طعم آن با ذائقه مردم اروپا موجبات رونق استفاده از این ماده بجای قند را فراهم نموده است. محصول جایگزین پودر و عصاره شیرین بیان صرفا انواع ساکاروز و گلوکز است.

8- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

عصاره گیری از گیاهان داروئی به منظور تولید داروهای گیاهی یکی از مهمترین موارد مصرف این گیاهان است. رویکرد روزافزون استفاده از گیاهان داروئی و فراورده های حاصله از آنها نقش این گیاهان را در چرخه اقتصاد جهانی پررنگ کرده است به طوری که مصرف رو به تزاید آنها تنها اختصاص به کشورهای در حال توسعه نداشته بلکه یکی از فاکتورهای مهم بهداشتی کشورهای پیشرفته نیز محسوب می شود. بر اساس گزارش FAO ارزش صادرات گیاهان داروئی در سال 1995 بالغ بر 1300 میلیون دلار بوده است. در چین در حدود 200 نوع گیاه داروئی مختلف کشت می شود و در سال 1995 با 337 میلیون دلار مقام اول را در صادرات گیاهان داروئی به خود اختصاص داده است. در ضمن تولید، عصاره گیری و اسانس گیری در همین کشور باعث اشتغال حدود 100 میلیون نفر شده است. کشورهای اروپایی در سال 1989 اقدام به ورود گیاهان داروئی مختلف به ارزش 550 میلیون دلار نموده اند- که این رقم در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است- و در همان سال از این مواد 76 میلیارد دلار دارو، عصاره و اسانس ساخته و به همان کشورهای تولید کننده گیاهان داروئی برگردانده شد. طی سالهای 2001-2000 تعداد کارخانه های داروئی در دنیا دو برابر شده است. تقاضا برای عصاره گیاهان داروئی در جهان رو به افزایش است.

تعدادی از عصاره های گیاهان داروئی که  در سال 2001 جزء پرفروش ترین در دنیا بوده اند عبارتند از:

1- سرخارگل	Echinacea purpurea

2- سنبل الطیب	 Valeriana officinalis

3- جین سنگ	         Panax ginseng

4- ژینگو	           Ginkgo biloba

5- 		           Saw palmetto

6- بابونه	   Matricaria recutita [2]

در شکل های 3 تا 6 آماری از میزان صادرات و واردات جهانی گیاهان داروئی بین سالهای 1991 تا 2002 آورده شده است:

شکل 3- صادرات و واردات جهانی گیاهان داروئی بین سالهای 1991 تا 2002 (بر حسب تن)[3]

شکل 4- صادرات و واردات جهانی گیاهان داروئی بین سالهای 1991 تا 2002 (بر حسب میلیون دلار)[3]

شکل 5- واردات جهانی گیاهان داروئی بین سالهای1996-1991 و 2002-1997 در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [3]

شکل 6- صادرات جهانی گیاهان داروئی بین سالهای1996-1991 و 2002-1997 در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [3]

9- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

ایران با داشتن سوابق تجربی درخشان در ترویج و کاربرد گیاهان داروئی و ضمن برخوردار بودن از امکانات بالقوه محیطی و انسانی بسیار مناسب فعلی، در حال حاضر در زمینه های مربوط به کشت و عصاره گیری از گیاهان داروئی دهها برابر کمتر از کشور کوچکی همچون مجارستان فعال است. در شکل های 7 و 8 آمار صادرات و واردات  بزرگترین کشورهای صادر کننده و وارد کننده گیاهان داروئی در جهان آورده شده است.

شکل 7- آمار صادرات بزرگترین کشورهای صادر کننده گیاهان داروئی در جهان 2002-1991[3]

شکل 8- آمار واردات بزرگترین کشورهای واردکننده گیاهان داروئی در جهان 2002-1991[3]

شش کشور صنعتی ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه و سوئیس از بزرگترین تولید کنندگان دارو های شیمیایی و انواع مواد معطر هستند.

فرآوری گیاهان داروئی و معطر و تبدیل آن به داروهای گیاهی در حال حاضر همچنان در اروپا و به خصوص فرانسه و تعدادی از کشور های آسیایی (مانند چین و هند) متمرکز است. دیگر مناطق عمده تولید کننده، کشورهای یوگسلاوی، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و این در حالی است که آلمان بیشترین درصد مبادله را دارد. پیش بینی می شود با رشد بازار گیاهان داروئی، تجارت داروهای گیاهی تا سال 2007 به بیش از 100 میلیارد دلار برسد.

تقاضا برای خرید عصاره های گیاهی در ایالات متحده نسبت به مواد خام رو به افزایش است، به طوری که سهم تجارت عصاره ها رشدی معادل 75% داشته است. همچنین بازار اسانس های گیاهی تا سال 2003 رشدی معادل6/5 درصد داشته، در حالیکه رشد عصاره های گیاهی در همین زمان 9/14 درصد بوده است [4].

10- شرایط صادرات

طبق بخشنامه وزارت بازرگاني درجلسه مورخ 10/12/1384 كميته دائمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتی، ارزش افزوده و قيمت پايه صادراتي انواع عصاره شيرين بيان بدین ترتیب تعيين گردید:

1- ارزش افزوده انواع عصاره شيرين بيان از محل ورود موقت ريشه شيرين بيان از قرار هركيلوگرم 5/1 دلار.

2- قيمت پايه صادراتي پودر عصاره شيرين بيان از قرار هركيلوگرم 3 دلار.

3- قيمت پايه صادراتي عصاره شيرين بيان جامد از قرار هركيلوگرم 80/2 دلار.

4- قيمت پايه صادراتي عصاره مايع شيرين بيان از قرار هركيلوگرم 5/2 دلار.

همچنین طبق جدول ارزش افزوده كالاهاي صادراتي مصوب كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي (مرداد ماه 1381) صادرات عصاره و پودر شيرين بيان با ارزش افزوده بالاي 50 درصد شامل 2% جایزه صادراتی خواهد بود.

لازم به ذکر است در مورد سایر عصاره های گیاهان دارویی هیچ شرایط خاصی ذکر نشده است.

ب) وضعیت عرضه و تقاضا

1- بررسی واحدهای موجود و ظرفیت بهره برداری

در جدول 3 آمار کلیه واحدهای فعال تولید کننده عصاره گیاهی طبق استعلام وزارت صنایع (تا خرداد 1386) آورده شده است.

جدول 3- اطلاعات کلیه واحدهای فعال تولید کننده عصاره گیاهی

| ردیف | نام واحد تولید کننده | نام محصول | ظرفیت (تن) | شهرستان محل استقرار | استان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شرکت گیاهان طلائی | عصاره های گیاهی | 100 | هشترود | آذربایجان شرقی |
| 2 | محمد باقر شالچی و ... | عصاره گیاهی- عرقیات گیاهی | 1000 | بستان آباد | آذربایجان شرقی |
| 3 | ابراهیم و قاسم نبی لو | عصاره گیاهی | 380 | ارومیه | آذربایجان غربی |
| 4 | عصمت عبدیلی خالد آباد | عصاره گیاهی | 250 | ارومیه | آذربایجان غربی |
| 5 | نارشهد | عصاره گیاهی | 100 | ارومیه | آذربایجان غربی |
| 6 | شمیم نوش | عصاره گیاهی | 100 | زرین شهر | اصفهان |
| 7 | پرتوشیمی (آسیرکو) | عصاره از گیاه آویشن و گل | 165 | ری | تهران |
| 8 | رویان بهداشت | عصاره گیری و تنتور سازی از گیاه | 500 | کرج (هلجرد) | تهران |
| 9 | افشره گلبرگ | عصاره گیاهی | 0.585 | ساوجبلاغ | تهران |
| 10 | گیاهان سبز زندگی | افشره گیاهی- عصاره گیاهی | 190 | کرج (هلجرد) | تهران |
| 11 | شامپو صدر صحت | عصاره های گیاهی | 16830 | شهریار | تهران |
| 12 | تک عصاره شرق | عصاره های گیاهی | 20 | مشهد | خراسان رضوی |
| 13 | گل قطره توس | عصاره های گیاهی | 11 | مشهد | خراسان رضوی |
| 14 | مانی اشرافی کاخکی | عصاره گیاهی | 450 | طارم علیا | زنجان |
| 15 | شیراز عصاره | انواع عصاره های گیاهی | 600 | سپیدان اردکان | فارس |
| 16 | بیک سفیدر | عصاره های گیاهی | 265 | قزوین | قزوین |
| 17 | دینه ایران | انواع عصاره های گیاهی | 3700 | تاکستان | قزوین |
| 18 | پیلتن | عصاره گیاهی | 140 | قم | قم |
| 19 | کرمان دوا | پودر عصاره گیاهی | 10 | کرمان | کرمان |
| 20 | روبرته سیرجان | انواع عصاره های مجاز خوراکی | 200 | سیرجان | کرمان |
| 21 | گیاهان داروئی زردبند | عصاره گیاهی | 800 | بویر احمد | کهکیلویه و بویر احمد |
| 22 | لابراتوار گیاهی طبیعت زنده | عصاره گیاهی | 140 | بویر احمد | کهکیلویه و بویر احمد |
| 23 | کشت و صنعت نیاک | عصاره گیاهی | 150 | گرگان | گلستان |
| 24 | کشت و صنعت گیاه اسانس | عصاره گیاهی | 210 | گرگان | گلستان |
| 25 | گیاه صنعت مازندران | عصاره گیاهی | 1000 | نور | مازندران |
| 26 | سها هلال | عصاره گیاهی | 66 | ساقی کلایه | مازندران |
| 27 | باریج اسانس | عصاره گیاهی | 50 | دلیجان | مرکزی |
| 28 | ایران تانن | عصاره شیرین بیان | 300 | ایلام | ایلام |
| 29 | سهامی تولید و صادرات ریشمک | عصاره شیرین بیان | 1000 | شیراز | فارس |
| 30 | سپیدان عصاره جنوب | عصاره شیرین بیان | 420 | سپیدان اردکان | فارس |
| 31 | شیرین صمغ | پودر و عصاره شیرین بیان | 900 | شیراز | فارس |
| 32 | صادرات اهواز زرقان | عصاره شیرین بیان | 600 | شیراز | فارس |
| 33 | مک سینا | پودر و عصاره شیرین بیان | 750 | فسا | فارس |
| 34 | کرمان لیکوریس | عصاره شیرین بیان | 1000 | کرمان | کرمان |
| 35 | شیرین بیان زاگرس | پودر و عصاره شیرین بیان | 818 | فرامان | کرمانشاه |
| 36 | آسه یاسوج | پودر و عصاره شیرین بیان | 1200 | یاسوج | کهکیلویه و بویر احمد |
| جمع کل ظرفیت تولید |  | 34415.59 تن |  |  |  |

2- بررسی واحدهای در دست احداث

در جدول 4 آمار کلیه واحدهای در دست احداث طبق استعلام وزارت صنایع (تا خرداد 1386) آورده شده است.

جدول 4- اطلاعات کلیه واحدهای در دست احداث عصاره گیاهی

| ردیف | نام واحد تولید کننده | نام محصول | ظرفیت (تن) | درصد پیشرفت | شهرستان محل استقرار | استان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شرکت تعاونی سینا گل دامغان | عصاره های گیاهی | 30 | 96 | دامغان | سمنان |
| 2 | نصیری | عصاره گیاهی | 500 | 63 | شهرضا | اصفهان |
| 3 | شرکت گل صبا | عصاره گیاهی | 200 | 39 | رشت | گیلان |
| 4 | تولید داروهای گیاهی کاخک | عصاره های گیاهی | 40 | 21 | گناباد | خراسان رضوی |
| 5 | شرکت تعاونی تولید عصاره شقایش دشت آزادگان | عصاره گیاهی | 96 | 21 | دشت آزادگان | خوزستان |
| 6 | شرکت چای تینوش | عصاره گیاهی | 5000 | 21 | آستانه اشرفیه | گیلان |
| 7 | شرکت تعاونی داروسازی الوند سینا اکباتان | عصاره گیاهی | 15 | 20 | شهرک صنعتی بوعلی همدان | همدان |
| 8 | شرکت آلیا تک گیتی | عصاره گیاهی | 500 | 15 | آمل | مازندران |
| 9 | شرکت مجتمع داروئی و بهداشتی سها هلال (سهامی خاص) | عصاره گیاهان | 60 | 15 | شهرک صنعتی ساقی کلایه | مازندران |
| 10 | شانه های آفتاب باقران | عصاره گیاهی | 10 | 11 | بیرجند | خراسان جنوبی |
| 11 | شرکت تولیدی و شیره گیری آلوئه ورا | عصاره آلوئه ورا | 100 | 10 | بوشهر | بوشهر |
| 12 | جی اسپادانا | عصاره گیاهی | 55 | 5 | شهرک صنعتی صفه | اصفهان |
| 12 | پژمان پور محمدی | عصاره گیاهی | 15 | 2 | کرج (اشتهارد) | تهران |
| 14 | عصاره و اسانس گیاهان داروئی شرکت تعاونی آویژه ارومیه | عصاره های گیاهی | 3.5 | 2 | ارومیه | آذربایجان غربی |
| 15 | باریج اسانس (توسعه) | عصاره گیاهی | 200 | 1 | دلیجان | مرکزی |
| 16 | شرکت تعاونی 1214 (تغییر نام) | پودر و عصاره شیرین بیان | 850 | 93 | صحنه | کرمانشاه |
| 17 | شرکت تعاونی 1485 (تغییر نام) | عصاره شیرین بیان | 200 | 90 | ناحیه کارگاهی سر پل ذهاب | کرمانشاه |
| 18 | تعاونی تلاش گران سیرجان | عصاره شیرین بیان | 1000 | 65 | شهرک صنعتی سیرجان | کرمان |
| 19 | شرکت شیرین عصاره | عصاره شیرین بیان | 200 | 32 | شیراز | فارس |
| جمع کل ظرفیت تولید |  |  | 9074.5 تن |  |  |  |

همچنین 64 واحد تولیدی دیگر با درصد پیشرفت صفر با مجموع میزان تولید 44250 تن از وزارت صنایع مجوز تولید گرفته اند.

3- بررسی روند واردات محصول

در جداول زیر  آمار واردات انواع عصاره های گیاهی از سال 1379 تا 1384 آورده شده است.

جدول 5-آمار واردات عصاره های گیاهی در سال 1379

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302.13 | - -شيره‌ و عصاره‌ از رازك‌ | آلمان | 5000 | 132075068 | 75256 |
| 1302.19 | -شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | آلمان | 200 | 3580770 | 2040 |
|  |  | امارات متحده عربي | 10020 | 29702325 | 16924 |
|  |  | انگلستان | 500 | 4701520 | 2679 |

جدول 5-آمار واردات عصاره های گیاهی در سال 1380

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302.13 | - -شيره‌ و عصاره‌ از رازك‌ | آلمان | 2500 | 71638335 | 40820 |
| 1302.19 | شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | آلمان | 2300 | 21829491 | 12438 |
|  |  | اتريش | 2330 | 29399344 | 16752 |
|  |  | اسپانيا | 1000 | 23078530 | 13150 |
|  |  | امارات متحده عربي | 300 | 468564 | 267 |
|  |  | انگلستان | 300 | 15799865 | 9003 |

جدول 5-آمار واردات عصاره های گیاهی در سال 1381

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302.13 | - -شيره‌ و عصاره‌ از رازك‌ | آلمان | 2500 | 308000418 | 38889 |
| 1302.19 | شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | آلمان | 1200 | 84077323 | 10616 |
|  |  | اتريش | 1930 | 176824681 | 22326 |
|  |  | افغانستان | 5000 | 76492627 | 9658 |

جدول 5-آمار واردات عصاره های گیاهی در سال 1382

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130213 | - -شيره‌ و عصاره‌ از رازك‌ | آلمان | 7000 | 812676672 | 102610 |
| 130219 | شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | آلمان | 1300 | 103022338 | 13008 |
|  |  | فرانسه | 1000 | 182900000 | 23093 |
| 130214 | - -شيره‌ و عصاره‌ از بابونه‌ گاوي‌ يااز ريشه‌ نباتات‌ داراي‌ ماده‌ حشره‌كش‌ | فرانسه | 100 | 28646568 | 3617 |

جدول 5-آمار واردات عصاره های گیاهی در سال 1383

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13021300 | عصاره را زک | آلمان | 7000 | 830086780 | 97657.27 |
| 13021900 | ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند | آلمان | 1730 | 291972554 | 34349.7 |
|  |  | اتريش | 30 | 3043205.43 | 358.02 |
|  |  | انگلستان | 419 | 194744726.08 | 22911.14 |
|  |  | ايتاليا | 200 | 181710540 | 21377.71 |
|  |  | تركيه | 1 | 1328995 | 156.35 |
|  |  | فرانسه | 100 | 12168420 | 1431.58 |
|  |  | هلند | 1740 | 72287477.2 | 8504.41 |
|  |  | هند | 20200 | 236476163 | 27820.72 |

جدول 5-آمار واردات عصاره های گیاهی در سال 1384

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13021200 | شيره و عصاره شيرين بيان | اسپانيا | 150 | 10401325 | 1144 |
| 13021900 | ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند | آلمان | 2265 | 372624640 | 41537 |
|  |  | اسپانيا | 400 | 63312314 | 790 |
|  |  | امارات متحده عربي | 12000 | 93560256 | 10259 |
|  |  | انگلستان | 400 | 310896541 | 34123 |
|  |  | ايتاليا | 230 | 45048702 | 4973 |
|  |  | كانادا | 393 | 82660736 | 9170 |
|  |  | هند | 250 | 63798612 | 7107 |

4- بررسی روند صادرات محصول :

در جدول 6 آمار صادرات انواع عصاره های گیاهی از  سال 1379 تا 1384 آمده شده است.

جدول 6-آمار صادرات عصاره های گیاهی در سال 1379

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302.12 | شيره‌ و عصاره‌ از شيرين‌ بيان‌ | آلمان | 1321486 | 3458617110 | 1970722 |
|  |  | اسپانيا | 500 | 789750 | 450 |
|  |  | امارات متحده عربي | 312940 | 550413630 | 313626 |
|  |  | انگلستان | 36022 | 78429195 | 44689 |
|  |  | دانمارك | 2790 | 10594935 | 6037 |
|  |  | فرانسه | 78800 | 215724600 | 122920 |
|  |  | هلند | 46900 | 128966175 | 73485 |
|  |  | هنگ كنگ | 563450 | 1915526340 | 1091468 |
| 1302.19 | - -شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | ازبكستان | 528 | 184275 | 105 |
|  |  | امارات متحده عربي | 732508 | 994964344 | 566931 |
|  |  | اندونزي | 825 | 1902420 | 1084 |
|  |  | اوكراين | 40500 | 21586500 | 12300 |
|  |  | بحرين | 36 | 10530 | 6 |
|  |  | تركمنستان | 2955 | 2277113 | 1298 |
|  |  | تركيه | 270 | 307125 | 175 |
|  |  | سنگاپور | 528 | 305370 | 174 |
|  |  | فرانسه | 7550 | 5300100 | 3020 |
|  |  | كويت | 51906 | 45393075 | 25865 |
|  |  | مازي | 29216 | 16221465 | 9243 |
|  |  | هند | 36780 | 19364670 | 11034 |

جدول 6-آمار صادرات عصاره های گیاهی در سال 1380

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302.12 | - -شيره‌ و عصاره‌ از شيرين‌ بيان‌ | آلمان | 1863694 | 4917474900 | 2801980 |
|  |  | ازبكستان | 770 | 1486485 | 847 |
|  |  | اسلوني | 10000 | 35100000 | 20000 |
|  |  | امارات متحده عربي | 387000 | 882940500 | 503100 |
|  |  | انگلستان | 18000 | 41067000 | 23400 |
|  |  | ايتاليا | 23051 | 64727910 | 36882 |
|  |  | بلژيك | 11550 | 33446790 | 19058 |
|  |  | تايوان | 10000 | 28957500 | 16500 |
|  |  | مصر | 25000 | 72393750 | 41250 |
|  |  | هلند | 30412 | 71955000 | 41000 |
|  |  | هنگ كنگ | 781749 | 2264987205 | 1290591 |
|  |  | يمن | 10000 | 28957500 | 16500 |
| 1302.19 | - -شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | ازبكستان | 1300 | 456300 | 260 |
|  |  | امارات متحده عربي | 1267614 | 1343570085 | 765567 |
|  |  | انگلستان | 10 | 35100 | 20 |
|  |  | پاكستان | 748 | 335205 | 191 |
|  |  | تونس | 4750 | 4168125 | 2375 |
|  |  | سوئد | 2112 | 1223235 | 697 |
|  |  | قطر | 14538 | 16584750 | 9450 |
|  |  | كويت | 80779 | 43982933 | 25062 |
|  |  | مازي | 20900 | 11003850 | 6270 |
|  |  | مالت | 7700 | 4054050 | 2310 |
|  |  | نروژ | 960 | 1179360 | 672 |
|  |  | هند | 35560 | 18722340 | 10668 |

جدول 6-آمار صادرات عصاره های گیاهی در سال 1381

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302.12 | شيره‌ و عصاره‌ از شيرين‌ بيان‌ | آلمان | 3552607 | 46096367185 | 6600994 |
| 1302.12 |  | اسپانيا | 298 | 5988848 | 756 |
| 1302.12 |  | امارات متحده عربي | 406780 | 4960778940 | 626360 |
| 1302.12 |  | انگلستان | 36000 | 372925800 | 47087 |
| 1302.12 |  | ايتاليا | 21832 | 87576366 | 35756 |
| 1302.12 |  | بلژيك | 78050 | 1024905124 | 129407 |
| 1302.12 |  | تايوان | 10000 | 130941360 | 16533 |
| 1302.12 |  | چين | 365000 | 5391570217 | 680756 |
| 1302.12 |  | فرانسه | 167875 | 2196253386 | 277304 |
| 1302.12 |  | مصر | 32000 | 470803200 | 59445 |
| 1302.12 |  | هلند | 6000 | 86715200 | 10949 |
| 1302.12 |  | هند | 2192 | 28854223 | 1302.12 |
| 1302.19 | - -شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | آذربايجان | 1980 | 4356000 | 550 |
| 1302.19 |  | استراليا | 16380 | 54793116 | 6918 |
| 1302.19 |  | افغانستان | 2420 | 6937920 | 876 |
| 1302.19 |  | امارات متحده عربي | 1351677 | 3075443750 | 413416 |
| 1302.19 |  | انگلستان | 13200 | 31383000 | 3963 |
| 1302.19 |  | بحرين | 2599 | 7450720 | 941 |
| 1302.19 |  | ژاپن | 35 | 102960 | 13 |
| 1302.19 |  | سوئد | 4800 | 17035920 | 2151 |
| 1302.19 |  | قطر | 41464 | 150815874 | 20540 |
| 1302.19 |  | كانادا | 64 | 1017772 | 128 |
| 1302.19 |  | كويت | 7721 | 15386605 | 2527 |
| 1302.19 |  | مازي | 48538 | 116498660 | 14710 |
| 1302.19 |  | هند | 36960 | 88346016 | 11155 |
| 1302.19 |  | تركيه | 1 | 951777 | 120 |

جدول 6-آمار صادرات عصاره های گیاهی در سال 1382

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130212 | - -شيره‌ و عصاره‌ از شيرين‌ بيان‌ | آفريقاي جنوبي | 8000 | 131361120 | 16586 |
| 130212 |  | آلمان | 3148142 | 44772941985 | 5653154 |
| 130212 |  | اسپانيا | 400 | 7565568 | 956 |
| 130212 |  | امارات متحده عربي | 308125 | 4143056284 | 523113 |
| 130212 |  | اندونزي | 23450 | 389841804 | 49223 |
| 130212 |  | انگلستان | 54000 | 618859800 | 78139 |
| 130212 |  | ايتاليا | 27040 | 455433614 | 57504 |
| 130212 |  | بلژيك | 45400 | 614205231 | 77551 |
| 130212 |  | چين | 463750 | 7632573300 | 963710 |
| 130212 |  | فرانسه | 129815 | 1867152820 | 235751 |
| 130212 |  | كانادا | 282365 | 4644736913 | 586456 |
| 130212 |  | لبنان | 12750 | 138318375 | 17464 |
| 130212 |  | مصر | 20000 | 254498400 | 32134 |
| 130212 |  | مكزيك | 2000 | 26878500 | 3394 |
| 130212 |  | هلند | 47825 | 657906480 | 83069 |
| 130212 |  | هند | 2550 | 40612275 | 5128 |
| 130212 |  | هنگ كنگ | 21500 | 358226550 | 45231 |
| 130212 |  | يمن | 10000 | 134442000 | 16975 |
| 130219 | - -شيره‌ و عصاره‌هاي‌ نباتي‌ غير از موارد مشمول‌ شماره‌ رديفهاي‌ فرعي‌1302.11 ، 1302.12 ، 1302.13 ، 1302.14 | آذربايجان | 58977 | 422835571 | 53388 |
| 130219 |  | ارمنستان | 34086 | 238209840 | 30077 |
| 130219 |  | استراليا | 1500 | 4504356 | 569 |
| 130219 |  | افغانستان | 1650 | 3960000 | 500 |
| 130219 |  | امارات متحده عربي | 510000 | 1236701981 | 156148 |
| 130219 |  | انگلستان | 1056 | 3168000 | 400 |
| 130219 |  | ايتاليا | 20250 | 130482000 | 16475 |
| 130219 |  | بحرين | 34160 | 237755736 | 30020 |
| 130219 |  | روسيه | 10602 | 67367664 | 8506 |
| 130219 |  | سوئيس | 42 | 126720 | 16 |
| 130219 |  | شيلي | 1980 | 12680872 | 1601 |
| 130219 |  | قزاقستان | 15 | 42768 | 5 |
| 130219 |  | كويت | 91400 | 261164918 | 32976 |
| 130219 |  | لبنان | 3690 | 10737910 | 1356 |
| 130219 |  | ليتواني | 5460 | 35640000 | 4500 |
| 130219 |  | مازي | 30568 | 75962806 | 9591 |

جدول 6-آمار صادرات عصاره های گیاهی در سال 1383

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13021900 | ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند | آذربايجان | 119460 | 88857229 | 10453.78 |
|  |  | آلمان | 12044 | 57721896 | 6790.81 |
|  |  | ارمنستان | 39362 | 287755268 | 33853.56 |
|  |  | استراليا | 2520 | 7931715 | 933.14 |
|  |  | امارات متحده عربي | 65305 | 3859397968 | 454046.82 |
|  |  | بحرين | 51979 | 373390796 | 43928.33 |
|  |  | تايوان | 120 | 800598 | 94.19 |
|  |  | تركيه | 27988 | 207161820 | 24371.98 |
|  |  | جمهوري كره | 180 | 1198820 | 141.04 |
|  |  | سوئد | 2418 | 8131389 | 956.63 |
|  |  | كرواسي | 1200 | 8029008 | 944.59 |
|  |  | كويت | 31324 | 98588288 | 11598.62 |
|  |  | مالزي | 25086 | 89969437 | 10584.64 |
|  |  | يمن | 4456 | 12891900 | 1516.69 |
|  |  | يوگسلاوي | 1200 | 3779568 | 444.66 |

جدول 6-آمار صادرات عصاره های گیاهی در سال 1384

| كد تعرفه | شرح تعرفه | كشور | (Kg) مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13021200 | شيره و عصاره شيرين بيان | آفريقاي جنوبي | 32000 | 571570560 | 63360 |
|  |  | آلمان | 2402544 | 37883413788 | 4195246 |
|  |  | اسپانيا | 9144 | 164280765 | 18237 |
|  |  | امارات متحده عربي | 63843 | 1104242244 | 122124 |
|  |  | اندونزي | 20000 | 354083400 | 39600 |
|  |  | انگلستان | 18000 | 320831280 | 35640 |
|  |  | ايتاليا | 67696 | 1152863186 | 127351 |
|  |  | بل‍ژ‍يك | 31934 | 559739780 | 62504 |
|  |  | تايوان | 300 | 4472325 | 495 |
|  |  | چين | 990010 | 17594859524 | 1943729 |
|  |  | دانمارك | 14025 | 197676765 | 21879 |
|  |  | سنگاپور | 82500 | 1487446290 | 163350 |
|  |  | عربستان سعودي | 7000 | 127810000 | 14000 |
|  |  | فرانسه | 491529 | 8402098420 | 930315 |
|  |  | ليتواني | 194 | 3482880 | 384 |
|  |  | مصر | 25000 | 439411500 | 49461 |
|  |  | مكزيك | 24600 | 441343188 | 48708 |
|  |  | هلند | 123225 | 2206220980 | 243985 |
|  |  | هند | 1000 | 14157000 | 1560 |
|  |  | هنگ كنگ | 21000 | 295134840 | 32760 |

5- بررسی روش های علمی عصاره گیری و مزایا و معایب هریک :

جهت استخراج علمی و آزمایشگاهی تركيبات موجود در گياهان داروئی بطور كلي امروزه بيش از همه از روش هاي ماسراسيون و پركولاسيون استفاده به عمل مي آيد كه ذيلا ً به طور مشروح توضيح داده مي شوند:

1-5- روش ماسراسيون ( خيساندن )

براي انجام اين روش گياه خرد شده را در ظرفي كه از جنس مناسب باشد ( شيشه، استيل، چيني و غيره ) داخل نموده و مقدار ذكر شده از حلال را بر روي آن مي ريزند. براي اينكه از تغييرات شيميايي، در اثر فعل و انفعالات شيميايي حاصل از تابش نور بر روي مواد متشكله گياهي، جلوگيري شود عمل عصاره گيري را در مكاني كه از تابش مستقيم خورشيد محفوظ است، انجام و با محكم كردن درب ظرف عصاره گيري از تبخير حلال جلوگيري مي نمايند. عمل عصاره گيري را ضمن تكان دادن و يا همزدن مكرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از اين زمان كه تعادل غلظت مواد موجود در حلال و بافت گياهي برقرار گرديده است، عمل عصاره گيري را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را صاف نموده و باقيمانده گياهي را با دستگاه پرس تحت فشار قرار ميدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم مخلوط و جهت ته نشين شدن رسوبات و كدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت كمتر از 15 درجه سانتي گراد نگهداري نموده و سپس با احتياط از تبخير شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم براساس ميزان مواد موثره، عصاره را تنظيم مي نمايند. از مزاياي روش ماسراسيون اين است كه اين روش بدون به كار بردن دستگاه ها و ابزار هاي پيچيده و در يك محيط كار محدود قابل انجام بوده و با به كار بردن حلال هاي يكنواخت مي توان به كمك اين روش عصاره هايي با ميزان مواد موثره يكنواخت به دست آورد. از معايب اين روش، زمان طولاني انجام عصاره گيري مي باشد كه مي تواند موجب از بين رفتن مواد دارويي در باقيمانده گياهي گردد. روش ماسراسيون را بايد هنگامي به كار برد كه گياه مورد عصاره گيري داراي مقدار كم يا فاقد مواد غير محلول سلولي باشد.

2-5- روش پركولاسيون

با اين روش مي توان عمل عصاره گيري را به طور كامل انجام داد. براي انجام اين روش از دستگاه پركولاتور كه اغلب به صورت استوانه اي يا قيفي ساخته شده، استفاده مي گردد. در انتهاي اين ظرف يك شير مناسب تعبيه شده است كه به وسيله آن مي توان به خوبي سرعت خروج عصاره تهيه شده را تنظيم نمود. در كل نسبت ارتفاع پركولاتور به ميزان پودر گياهي مورد عصاره گيري 5 به 1 مي باشد. به طور كلي شكل استوانه اي ظرف باعث تسهيل در عمل تخليه پركولاتور مي گردد. جهت انجام عصاره گيري داروهاي گياهي خرد شده را قبل از داخل كردن به پركولاتور با 30 درصد از حلال مورد نظر مرطوب نموده و توده حاصل را دو ساعت تمام به حال خود باقي مي گذارند. اين عمل از خشك شدن و شكاف برداشتن محتويات گياهي داخل پركولاتور در مراحل بعد جلوگيري مي نمايند. بايد توجه داشت كه به اين ترتيب مقدار اضافه حجم در توده حاوي دارو ايجاد مي شود كه در غير اين صورت اين عمل در داخل پركولاتور باعث آسيب رساندن به ظرف مي شود. داروي گياهي مرطوب شده را سپس از طريق غربال هاي مخصوص به صورت يكنواخت داخل پركولاتور مي نمايند. بدين ترتيب در اثر خيساندن اوليه، ديواره هاي سلولي براي پذيرش حلال عصاره گيري آماده مي شود. ضمن وارد كردن يكنواخت مواد گياهي به داخل پركولاتور فشار ملايمي هم بر روي توده گياهي وارد مي نمايند. روي سطح گياهان مرطوب را با كاغذ صافي پوشانده و با چند استوانه شيشه اي از جا به جا شدن ذرات گياهي بر روي آن جلوگيري مي كنند. بايد توجه داشت كه قبل از وارد كردن محتويات گياهي به پركولاتور بر روي صفحه مشبك كه در انتهاي تحتاني پركولاتور قرار دارد لايه اي از پنبه قرار داد. سپس بقيه حلال را بر روي توده گياهي اضافه نموده و سعي مي نمايند كه حلال به طور يكنواخت در كل توده گياهي نفوذ كند. در هنگام وارد كردن حلال بر روي توده گياهي بايد توجه داشت كه شير پركولاتور باز باشد، تا هواي داخل پركولاتور كاملا ً خارج گردد. به محض اينكه اولين قطرات عصاره شروع به خارج شدن نمايد شير را بسته و براي مدت 24 تا 48 ساعت عمل پركولاسيون را در حالي كه حلال به طور كامل روي توده گياهي را پوشانده باشد ادامه مي دهند. در طول اين مدت عمل تورم تكميل شده و عمل ماسراسيون بينا بيني انجام مي پذيرد. بعد از اين مدت مي گذارند ضمن ورود مرتب حلال از بالا عصاره قطره قطره از پركولاتور خارج گردد. سپس سرعت خروج عصاره را بين 4 تا 6 قطره در هر دقيقه به نسبت هر 100 گرم از پودر گياهي مورد عصاره گيري تنظيم مي نمايند. بايد در نظر داشت عصاره اي كه در ابتدا از پركولاتور خارج مي شود حاوي مقادير زيادي از مواد متشكله موجود در گياه بوده و تدريجا ً عصاره خارج شده رقيق تر مي گردد.

3-5- روش سوكسله

اين طريقه كه توسط دانشمند معروف سوكسله ابداع شده است که در حقيقت يك عمل پركولاسيون مداوم ميباشد. در اين روش ماده گياهي را در محفظه اي  كه اكثرا ً از جنس كاغد تهيه مي شود قرار داده و داخل دستگاه سوكسله وارد مي نمايند. در اين حال با تبخير مرتب حلال از بالن تحتاني، به طور مداوم حلال خالص بر روي ماده گياهي قرار گرفته و موجب خروج كامل مواد موثره از درون سلول هاي گياهي مي گردد. با اين دستگاه فقط ميتوان از حلال هاي خالص فرار و يا مخلوطي از حلال هايي كه داراي نقطه جوش پاييني هستند استفاده نمود. از اين روش به طور كلي براي تهيه عصاره ها در مقياس آزمايشگاهي و به منظور اهداف كنترل استفاده مي گردد.

در ادامه روش صنعتی عصاره گیری از گیاهان داروئی شرح داده می شود:

در طی فرایند عصاره گیری، ریشه ها پس از ورود به کارخانه خرد شده و سپس به کمک آب (یا سایر حلال ها) و حرارت عصاره گیری می شوند که مراحل عملیات با توجه به گوناگونی ماشین آلات ساخت شرکتهای مختلف سازنده تا حدودی شبیه به هم بوده و تقریبا بشرح زیر است :

الف- آماده سازی ریشه

ریشه ها از نقاط مختلف جمع آوری و به کارخانه حمل گردیده ،سپس ریشه ها در کارخانه انباشته شده که اصطلاحا به آن کوپه می گویند. سپس در مجاورت آفتاب و هوای گرم تابستان به مدت دو ماه قرار گرفته تا کاملا خشک شود سپس ضایعات ریشه و سر شاخه ها حذف گردیده، ریشه های تمیز شده به انبار حمل می گردند. پس از تخلیه ریشه ها آنها را در سطح انبار پهن نموده و با رفت و آمد کمپرسی و لودر بر روی ریشه ها باعث خرد شدن ریشه می شوند تا ریشه های نرم شده بهتر در آسیاب  خرد شوند.

ریشه ها توسط تسمه نقاله بر روی سرند ریخته شده  و گرد و خاک آنها گرفته می شود. سپس توسط نوار نقاله به آسیاب منتقل گردیده و بصورت قطعات یک اینچی خرد می گردند. ریشه های خرد شده پس از انتقال به انبار توسط کارگران در کیسه های پنجاه کیلوئی جمع آوری می گردند. سپس کیسه های پنجاه کیلوئی توسط تسمه نقاله برای خوراک یا تغذیه دستگاه استخراج کننده فرستاده می شوند.

ب- دستگاه استخراج کننده

دراین مرحله کیسه های حاوی ریشه در دستگاه استخراج کننده ریخته می شوند و به مدت 2 الی 5/2 ساعت توسط نیروی بخار آب در درجه حرارت 200 الی 250 درجه سانتیگراد جوشانده میشود تا شیره ریشه گرفته شود. جنس این دستگاه از استیل فشرده است و شیره حاصله در آن پس از سپری شدن 5/2 ساعت در یک تانک تصفیه، تخلیه می گردد.

ج) تانک تصفیه

تانک تصفیه در حدود 5/2 ساعت شیره تولیدی خود را نگه می دارد. در این تانک توری بسیار ظریفی وجود دارد تا شیره از آن عبور نموده وتفاله احتمالی موجود درآن گرفته شود. شیره جهت تصفیه بهتر برای مرحله دوم فیلتر می گردد.

د) دستگاه تبخیر کننده

شیره از صافی دیگری عبور داده شده و به دستگاه تبخیر کننده ریخته می شود. شیره دریافتی حدود 300 درجه سانتی گراد حرارت داده شده ( نیروی بخار ) که اجرای این عمل باعث می گردد تا شیره سبک به شیره سنگین تبدیل گردیده وتا حدود 50-40 درصد آب از آن گرفته شود. شیره بدست آمده به دستگاه اسپری درایر جهت پودر شدن منتقل می گردد.

ه) دستگاه اسپری درایر

شیره از دستگاه تبخیر کننده بوسیله پمپ برای تغذیه یا خوراک فرستاده می شود. سپس بوسیله حرارت خشک ( گرما ) وخارج نمودن بخارات از دستگاه اسپری درایر شیره به پودر تبدیل می شود و برای سیلو یا تانکر ذخیره پودر فرستاده می شود. پودرهای حاصله در کیسه های50 کیلوگرمی در دو پوشش نایلون و پلی پروپیلن ریخته و بسته بندی می گردد.

6- برآورد اقتصادی واحد عصاره گیری از گیاهان داروئی

1-6- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

کشور ایران از لحاظ اکولوژیکی و اقالیم متفاوت یک وضعیت کم نظیری در دنیا دارد.

- داشتن 11 اقلیم از 13 اقلیم آب و هوای جهان

- حدود 300 روز آفتابی

- 8000 تا 11000 گونه گیاهی معادل دو برابر کل گونه های گیاهی اروپا

شهرک های صنعتی استان های همجوار دامنه های البرز و زاگرس (مانند کهکیلویه و بویر احمد، اردبیل، همدان، لرستان، کردستان، کرمانشاه و...) به علت تامین سریعتر و ارزانتر گیاهان داروئی، به عنوان منطقه های دارای پتانسیل مناسب تر جهت عصاره گیری از گیاهان داروئی مطرح می باشند. برای این طرح زمینی به مساحت 31500 متر مربع و ارزش تقریبی31500 میلیون ریال در نظر گرفته می شود.

از جمله عوامل موثر بر انتخاب محل اجرای طرح به شرح زیر است:

1-1-6- وجود امکانات زیر بنائی مناسب

جهت اجرای طرح عصاره گیری از گیاهان داروئی (به خصوص عصاره شیرین بیان) مناطق اطراف شهرستان کامیاران معرفی می گردد. این شهرستان در 65 کیلومتری شهرستان سنندج و 55 کیلومتری کرمانشاه قرار دارد. در صورت احداث صنایع کوچک دارای هر گونه امکاناتی بوده و در تامین آب ، برق ، سوخت و سایر عوامل زیر بنائی مثل راه های ارتباطی- مخابراتی و غیره در موقعیت مناسبی قرار دارد.

2-1-6- وجود مواد اولیه

وجود اقلیم های مختلف در استان و شرایط خاص کوهستانی آنها باعث وفور انواع گیاهان داروئی در این استان شده است. وسعت و تنوع گیاهان داروئی از یک طرف و از طرف دیگر فقر و بیکاری مردم روستاها سبب گردیده تا بسیاری از مردم این مناطق کمبود درآمد خود را از طریق جمع آوری و فروش برخی از محصولات و فرآورده های گیاهی تامین نمایند. به همین جهت لازم است پتانسیل اقتصادی این استان مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به این پتانسیل علاوه بر اینکه مسئولان امر با برنامه ریزی و نظارت بر میزان و نحوه برداشت این گیاهان اقدام نمایند، از طریق احداث کارخانجات و صنایع تبدیلی مناسب با این گیاهان نیز می توان بجای صادرات این گیاهان با ارزش، مواد موثره آن را صادر نمایند که باعث اشتغال زایی و افزایش درآمد مردم منطقه و ارزآوری بیشتر خواهد شد.

3-1-6- دسترسی به بازار

عصاره گیاهان داروئی به دلیل مصرف داخلی کم، عموما صادراتی محسوب می شوند. گسترش بازار فروش در بازارهای خارج از کشور که عمدتا کشورهای اروپایی را شامل می شود باعث شده این استان به دلیل نزدیکی به مرز بازرگان از مزیت بهتری در جهت صادرات برخوردار باشد.

4-1-6- دسترسی به نیروی انسانی مورد نیاز

بافت جوان نیروی انسانی در سراسر کشور و از جمله این استان و تعداد افراد تحصیل کرده و متخصص در سطح استان بسیار بیشتر از نیاز این طرح به نیروی انسانی می باشد.

5-1-6- محدودیت های زیست محیطی

تولید عصاره گیاهان داروئی دارای هیچگونه آلودگی زیست محیطی نبوده و طبق استانداردهای محیط زیست مجریان این طرح مجاز می باشند در خارج از حریم زیست محیطی هر شهر مشروط به رعایت فواصل لازم از مراکز حساس مبادرت به احداث نمایند.

آب مورد استفاده در زنجیره تولید طی مراحل مختلف تبخیر می گردد و آب حاصل از شستشوی مخازن پخت به دلیل ناچیز بودن مقدار به راحتی قابل دفن در چاهک های دستی بوده و در صورت هدایت به خارج از کارخانه به علت حجم کم هیچگونه آلودگی موثر ایجاد نخواهند کرد. همچنین به دلیل عدم وجود هیچگونه دود و غبار ناشی از تولید ، اجرای این طرح دارای آلودگی هوا نبوده و حرارت احتمالی از دیگ های پخت توسط هواکش های صنعتی به خارج از محیط تولید انتقال می یابد. فضولات و فاضلابهای انسانی در محل کار در چاهک های بهداشتی مجهز به سیستم مناسب ، دفن می گردد. همچنین گل و لای ناشی از شستشوی احتمالی ریشه ها در حوضچه های ترسیب نگهداری و سپس تخلیه می شوند.

6-1-6- محدودیت های قانونی

طبق مصوبه اداره داروهاي گياهي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، حداقل شرايط لازم جهت واحدهاي بسته بندي گياهان دارويي عبارتند از:

- واحد بسته بندي گياهان دارويي، توليد عصاره ها و اسانس هاي گياهي‏‏ بايد در خارج از شهر و دور از تجمع مردم و آلودگي هوا باشد. احداث كارخانه در محلهايي كه جاده خاكي دارند، نزديك كارخانجاتي كه مولد دود و گرد و غبار هستند، نزديك دامداري، مرغداري، بيمارستان ها و يا در مجاورت فاضلابهاي آلوده مجاز نمي باشد.

- مساحت زير بناي مفيد براي اين واحدها حداقل500 مترمربع در نظر گرفته شود.

- تقسيمات ساختمان بايد طوري در نظر گرفته شود كه حدود دو پنجم آن به سالنهاي توليد و بسته بندي و دو پتجم آن به انبارها اختصاص يافته و فضاي باقيمانده به طور مناسب جهت واحد كنترل، ناهارخوري، سرويس هاي بهداشتي و بخش اداري تقسيم گردد.

- عمليات توليد بايد در محدوده معين با ابعاد مناسب انجام شود. به منظور ممانعت از آلودگي يا بهم ريختگي براي هر يك از عمليات توليد نظير بوجاري، خرد و آسياب كردن و بسته بندي گياهان دارويي بايستي فضاي جداگانه و معين در نظر گرفته شود.

- در واحدهايي كه از گياهان دارويي به صورت تازه استفاده مي كنند بايد فضاهاي جداگانه اي جهت نگهداري كوتاه مدت گياهان تازه، پاك كردن، شستشو و خشك كردن آنها در نظر گرفته شود.

- ديوارها بايد تا سقف كاشي، قابل شستشو، بدون درز، يكنواخت و مقاوم باشند.

- كف انبارها و سالن هاي توليد و بسته بندي بايد سنگ يا موزاييك، مقاوم و با كف شوي و شيب مناسب باشد.

- سرويسهاي بهداشتي كارگران بايستي كاملا از انبارها و سالنهاي توليد و بسته بندي جدا و يا فاصله داشته باشند.

- كليه قسمتهاي توليد بايد از نور كافي برخوردار بوده و داراي كانالهاي تهويه هوا با دريچه هاي مناسب باشند.

- انبارها بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه از شرايط خوب جهت نگهداري محصولات برخوردار باشند. درجه حرارت انبار مي بايد در محدوده 22 درجه سانتيگراد و ميزان رطوبت كمتر از 40% باشد.

- انبارها بايد از تهويه مناسب و نور كافي برخوردار باشند. استفاده از كولر آبي به علت ايجاد رطوبت جايز نيست، در صورت نداشتن تهويه، از كولر گازي و يا دستگاه چيلر كوچك مي توان براي خنك كردن استفاده نمود.

- در روي ديوارهاي انبار بايد دماسنج، رطوبت سنج و در كليه قسمتها كپسول هاي آتش نشاني تعبيه گردد.

- كل انبار و به خصوص زير سقفها بايد سالي يكبار سمپاشي شود تا از نفوذ موش و حشرات جلوگيري به عمل آيد.

- كليه درها و پنجره هاي بازشو جهت جلوگيري از ورود حشرات و پرندگان مي بايد مجهز به توري باشند.

- دهانه كف شوي ها بايد داراي پنجره بوده و زير آن توري خيلي ريز گذاشته شود تا از ورود حشرات از دهانه فاضلاب جلوگيري به عمل آيد.

- كارگران بايد ملبس به روپوش و كلاه به رنگ روشن و كفش كار بوده و در هنگام توليد از ماسك مناسب و دستكش استفاده نمايند.

- كارگران اين واحدها در موقع استخدام بايد مورد معاينات پزشكي و آزمايشات طبي لازم قرار گيرند و حداقل آزمايشات طبي لازم عبارتند از تست عدم اعتياد، عكسبرداري از ريتين، VDRL و آزمايشات انگلي و اين آزمايشات حداقل سالي يكبار بايد تكرار شود.

- واحدهاي مذكور بايد داراي مسئول فني واجد شرايط جهت نظارت و كنترل عملي و فني بر امور توليد باشند.

- حداقل كنترل هايي كه مي بايد در واحد بسته بندي گياهان دارويي انجام گيرد شامل تعيين جنس و گونه گياهي، تعيين مشخصات ماكروسكوپي و ميكروسكوپي بخش مورد استفاده گياه (مشخصات خرده نگاري)، درصد رطوبت، درصد اجسام خارجي آلي (Foreign organic matter) ، ميزان خاكستر تام و خاكستر نامحلول در اسيد، كنترل ميكروبي و قارچي فرآورده، ميزان باقيمانده سموم در گياه (در صورت سمپاشي گياه به منظور دفع آفات نباتي)، كنترل بسته بندي نهايي از نظر وضع ظاهري و وضعيت جعبه ها و كارتن ها مي باشد و حداقل كنترل هايي كه مي بايد در واحد عصاره و اسانس گياهي انجام گيرد شامل تعيين جنس و گونه گياهي، كنترل ميكروبي و قارچي فرآورده، كنترلهاي فيزيكي عصاره يا اسانس، كنترل بسته بندي نهايي از نظر وضع ظاهري و ... مي باشد.

- واحدهاي فوق بايد داراي دستگاهها و تجهيزات متناسب با نوع توليد شامل وسايل و تجهيزات شستشوي گياهان تازه، دستگاه خشك كن، دستگاه آسياب و خردكن، دستگاه بوجاري، دستگاه بسته بندي خودكار، تانكهاي عصاره و اسانس گيري و ذخيره وسايل آزمايشگاهي لازم باشند.

2-6- محوطه سازی

مساحت زمین موردنیاز برای احداث کارخانه حدود 3-5 برابر مساحت ساختمان های مورد نیاز اعم از سالن تولید ، انبارها ، آزمایشگاه ، تاسیسات و غیره خواهد بود که در مورد صنایع کوچک این ضریب در حدود 3 در نظر گرفته می شود. حدود 20% از مساحت زمین مورد نیاز واحد به ایجاد فضای سبز و 25% به خیابان کشی و ایجاد پارکینگ اختصاص می یابد. همچنین دیوارکشی اطراف کارخانه بر اساس ارتفاع 5/2 متری از سطح زمین و نیم متر مربوط به پی ریزی انجام می گیرد. در جدول 7 برآورد مقدار مساحت زمین و عملیات محوطه سازی و هزینه آورده شده است.

جدول7- برآورد هزینه های محوطه سازی

| شرح | مورد نیاز | واحد | حدود هزینه واحد (هزار ریال) | حدود هزینه کل (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح (کل مساحت زمین منهای مساحت فضای سبز) | 30000 | متر مربع | 30 | 900000 |
| پی ریزی دیوار و دیوار کشی به ارتفاع 5/2 متر | 1120 | متر طول | 500 | 560000 |
| خیابان کشی و آسفالت | 10000 | متر مربع | 180 | 1800000 |
| فضای سبز | 3480 | متر مربع | 50 | 174000 |
| پارکینگ مسقف | 500 | متر مربع | 300 | 150000 |
| روشنایی محوطه | 75 | اصله تیر | 1000 | 75000 |
| درب ورودی | 2 | عدد | 5000 | 10000 |
| جمع (میلیون ریال) |  |  |  | 3669 |

3-6- ساختمان

مساحت لازم جهت احداث واحد ، شامل سالن تولید، انبارها ، ساختمانهای اداری ، رفاهی ، تأسیسات فضای باز و محوطه کارخانه بر اساس ضوابط مربوط به هریک در این قسمت برآورد می گردد.

1-3-6- سالن تولید

جهت تعیین مساحت سالن تولید ابتدا می بایست مساحت هر دستگاه معین گردیده و سپس با توجه به خصوصیات کاری آن دستگاه ، فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محصول در اطراف دستگاه و نیز مانور اپراتور دستگاه تعیین گردد و در نهایت با در نظر گرفتن ضریب پراکندگی (جهت تردد، سرویس و نگهداری هر دستگاه و ...) مساحت مورد نیاز هر دستگاه و سپس مساحت سالن تولید محاسبه گردد. مساحت سالن تولید حدود3000 متر مربع برآورد گردیده است.

2-3-6- مساحت انبارها

الف) انبار مواد اولیه روباز

با در نظر گرفتن نسبت یک به پنج برای تبدیل ریشه گیاه داروئی به عصاره پودری شکل میزان مواد اولیه مورد نیاز سالیانه برابر با:				      (سال/ تن ریشه) 5000= 5 × (سال/ تن محصول)1000

با توجه به اینکه فصل فروش و تهیه مواد اولیه محدود می باشد ، لذا کل مواد اولیه سالیانه جهت تضمین تولید ، خریداری و به کارخانه حمل شده و در محوطه ای روباز در داخل کارخانه نگهداری می شود. با فرض برآورد فضائی معادل 4 متر مکعب برای یک تن ریشه حجم ریشه فله بشرح ذیل است:

متر مکعب 20000  = (یک تن ریشه/ متر مکعب) 4 × (سال / تن ریشه) 5000

با در نظر گرفتن 5/1متر ارتفاع جهت پخش کردن مواد اولیه به منظور خشک شدن در فضای باز ، مساحت مورد نیاز ذخیره سازی یکساله برابر خواهد بود با: 	      (متر مربع)13000 = ( متر) 5/1÷ (متر مکعب) 20000

با توجه به اینکه تفاله های حاصل از عصاره گیری می بایست به خارج از سالن تولید هدایت شود، لذا بایستی فضائی لازم جهت نگهداری تفاله های مذکور تا زمان حمل آنها به خارج از کارخانه پیش بینی گردد که برای این کار 1000 مترمربع فضا باز در نظر گرفته می شود.

ب) انبار مواد اولیه مسقف

با توجه به اینکه ممکن است مواد اولیه در فصولی ازسال در معرض عوامل جوی قرار داشته باشد لذا انبار مواد اولیه مسقف برای خشک شدن و آماده سازی مواد اولیه قبل از ارسال به دستگاه آسیاب و سایر ماشین آلات سالن تولید، ضروری است. مواد اولیه به مدت دو ماه در این محل نگهداری می شود که مساحت مورد نظر برای این کار 1000 متر مربع تخمین زده می شود.

ج) انبار محصول

مساحت مورد نیاز انبار محصول بر اساس حجم قابل نگهداری جهت سه ماه محصول تولیدی پیش بینی میگردد و مساحت مورد نیاز آن 500 متر مربع برآورد می شود.

3-3-6- ساختمانهای آزمایشگاه و تعمیرگاه و تأسیسات

جهت احداث فضاهای لازم جهت استقرار ماشین آلات و ادوات تأسیساتی و همچنین آزمایشگاه، فضایی معادل 200 متر مربع پیش بینی گردیده است که بشرح زیر است:

| آزمایشگاه ها | 60 متر مربع |
| --- | --- |
| تأسیسات برق | 30 متر مربع |
| تأسیسات دیگ بخار و گرمایش | 80 متر مربع |
| سیستم آبرسانی | 30 متر مربع |
| جمع | 200 متر مربع |

4-3-6- ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی

به ازای هر کدام از کارکنان، امور اداری و مهندسی مربوط و مدیر عامل10 متر مربع مساحت در نظر گرفته می شود که با توجه به تعداد کارکنان اداری و مهندسی و مدیر کارخانه مساحت مورد نیاز ساختمان اداری70 متر مربع خواهد بود. مساحت مورد نیاز جهت احداث نماز خانه و غذاخوری ، مجموعا یک متر مربع به ازای  هر یک از پرسنل در نظر گرفته میشود که در نهایت حدود 27 مترمربع به این امر اختصاص یافته است.

به همین شیوه ، جهت ایجاد امکانات بهداشتی و رفاهی پرسنل ( دستشوئی ، رختکن ، دوش و ... ) به ازای هر پرسنل تولیدی یک مترمربع و در مجموع 19 مترمربع مساحت منظور می گردد. مجموعا کل مساحت مورد نیاز ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی 116 متر مربع خواهد بود.

5-3-6- استخرهای شستشوی ریشه

جهت تولید محصول باکیفیت و استانداردهای قابل قبول جهت بازارهای صادراتی باارزش افزوده مناسب لازم است که مواد اولیه پس از حذف زوائد و اجرای عملیات سرند قبل از ورود به سالن تولید شسته و خشک شوند. برای این منظور استخرهای شستشوی ریشه با تجهیزات مربوطه پیش بینی میگردد که جهت حصول به نتیجه بهتر فضائی معادل 1000 مترمربع محاسبه گردیده است.

6-3-6- ساختمان نگهبانی

جهت نگهبانی از واحد با توجه به این که این امر بصورت سرایداری انجام می پذیرد مساحتی در حدود 20 مترمربع مورد نیاز می باشد.

7-3-6- پست برق

برای این مورد 20 متر مربع فضا در نظر گرفته شده است.

در جدول 8 برآورد کلی هزینه های ساختمان سازی آورده شده است

جدول8- برآورد هزینه های ساختمان سازی

| شرح | مورد نیاز | واحد | حدود هزینه واحد (هزار ریال) | حدود هزینه کل (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ساختمان تولید | 3000 | متر مربع | 2500 | 7500000 |
| انبار مسقف مواد اولیه و محصول | 1500 | متر مربع | 1700 | 2550000 |
| ساختمان آزمایشگاه و ابزار آلات و تاسیسات | 200 | متر مربع | 1500 | 300000 |
| ساختمان اداری و رفاهی و خدماتی | 116 | متر مربع | 2500 | 290000 |
| استخر شستشو | 1000 | متر مربع | 3000 | 3000000 |
| نگهبانی | 20 | متر مربع | 1500 | 30000 |
| پست برق | 20 | متر مربع | 2500 | 50000 |
| جمع (میلیون ریال) |  |  |  | 13720 |

لازم به ذکر است طبق دستور وزارت بهداشت ديوارها بايد تا سقف كاشي، قابل شستشو، بدون درز، يكنواخت و مقاوم باشند و انبارها بايد از تهويه مناسب و نور كافي برخوردار باشند که این موارد در برآورد هزینه ها در نظر گرفته شده است.

همچنین جهت تحقیق در زمینه کشت گونه های مختلف و بررسی های لازم در زمینه بالا بردن کیفیت تولید عصاره از گیاه داروئی و بهینه سازی روشهای سنتی برداشت و سایر موارد تحقیقاتی می توان فضائی در داخل یا خارج کارخانه در صورت امکان به این امر اختصاص داد.

4-6- ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

قسمت عمده ماشین آلات مورد نیاز واحد عصاره گیری از گیاهان داروئی از خارج از کشور تأمین می گردد. مطالعه مشخصات ماشین آلات اعلام شده از طرف شرکتهای مختلف منجر به انتخاب شرکتNIRO  از دانمارک (آدرس اینترنتی: http://www.niroinc.com) گردیده است. مختصر متعلقات داخلی بدست سازندگان کشورمان انجام خواهد شد. بر این اساس هزینه تجهیزات خط تولید بر مبنای مشخصات و تعداد تعیین شده در زیر محاسبه می شود و بابت هزینه های مربوط به حمل و نقل داخلی ، بیمه ، نصب و آموزش و غیره حدود 10 درصد ارزش ماشین آلات به هزینه های مربوط اضافه می گردد. جهت تکمیل و راه اندازی خط تولید به تعدادی مخزن ذخیره شیره لوله های ارتباطی شیرهای کنترل و اسکلت فلزی نصب ماشین آلات احتیاج است که میتوان این اقلام را از سازندگان داخلی تأمین و خریداری نمود. در جدول 9 برآورد هزینه مربوط به این تجهیزات آورده شده است:

جدول9- برآورد هزینه های ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

| ردیف | نوع تجهیزات | منابع تامین | تعداد | هزینه هر واحد |  | هزینه کل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ریالی | ارزی یورو | ریالی | ارزی یورو |
| 1 | دستگاه استخراج عصاره از ریشه | خارجی | 1 | - | 2263400 | - | 2263400 |
| 2 | دستگاه تغلیظ عصاره | خارجی | 1 | - | 583400 | - | 583400 |
| 3 | دستگاه تبخیر کننده Evaporator | خارجی | 1 | - | 622820 | - | 622820 |
| 4 | دستگاه خشک کننده پاششی Spray dryer | خارجی | 1 | - | 788800 | - | 788800 |
| 5 | خدمات مهندسی | خارجی | - | - | 122420 | - | 122420 |
| 6 | هزینه حمل | خارجی | - | - | 92280 | - | 92280 |
| 7 | آسیاب | داخلی | 1 | 37530000 | - | 37530000 | - |
| 8 | لیفتراک یک تنی | داخلی | 1 | 200000000 | - | 200000000 | - |
| جمع |  |  |  | 237530000 | 4473120 | 237530000 | 6012240 |
| هزینه های مربوط به حمل و نقل داخلی ، بیمه ، نصب و آموزش و... |  |  |  |  |  | 23753000 | 601224 |
| جمع کل هزینه های تجهیزات(میلیون ریال) |  |  |  |  |  | 82930 |  |

 نرخ برابری ارز مورد نظر (یورو) با ریال 12500 ریال در نظر گرفته شده است.

در جداول ذیل مشخصات فنی برخی از ماشین آلات خط تولید آورده شده است:

جدول10- مشخصات فنی دستگاه تقطیر

| ردیف | مشخصات | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ریشه شسته شده | 729 | کیلوگرم بر ساعت |
| 2 | رطوبت ریشه شسته و آبگیری شده | 20 | % H2O |
| 3 | درصد تولید عصاره | 30 | درصد |
| 4 | مقدار عصاره در دستگاه تقطیر | 2917 | کیلوگرم بر ساعت |
| 5 | تغلیظ عصاره | 6 | % Ts |
| 6 | حرارت آب ورودی | 150 | C° |
| 7 | حرارت عصاره خروجی | 80 | C° |
| 8 | مدت کار لازم در روز | 24 | ساعت |
| 9 | آب صاف سنگین مصرفی | 5500 | کیلوگرم بر ساعت |
| 10 | بخار مصرفی (15 بار) | 900 | کیلوگرم بر ساعت |
| 11 | برق | 35 | کیلووات |
| 12 | آب سرد مصرفی توسط برج (4 تا C°8) | 30 | متر مکعب بر ساعت |

جدول11- مشخصات فنی دستگاه تبخیر کننده Evaporator

| ردیف | مشخصات | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مقدار عصاره غلیظ شده | 389 | کیلوگرم بر ساعت |
| 2 | تغلیظ حجم کل عصاره | 45 | % Ts |
| 3 | گنجایش تبخیر | 2528 | کیلوگرم بر ساعت |
| 4 | درصد رطوبت پودر عصاره | 2.7 | % H2O |
| 5 | حرارت خشک کننده ورودی- خروجی | 210.95 | C° |
| 6 | مدت کار لازم در روز | 24 | ساعت |
| 7 | آب مصرفی | 1 | متر مکعب بر ساعت |
| 8 | بخار مصرفی (12 بار) | 750 | کیلوگرم بر ساعت |
| 9 | برق | 20 | کیلووات |
| 10 | آب سرد مصرفی (27تا C°35) | 50 | متر مکعب بر ساعت |

میزان گاز مایع مصرفی دستگاه خشک کننده پاششی Spray dryer ، 30 کیلوگرم بر ساعت و میزان برق مصرفی آن 50 کیلووات می باشد.

وسایل و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات کنترل عبارتند از:

| - خشک کن الکتریکی | - کوره الکتریکی | - سانتریفوژ |
| --- | --- | --- |
| - ویسکومتر | - دستگاه PH متر | - دسیکاتور |
| - ترازوی دیجیتال | - حمام بن ماری | - دستگاه تقطیر |
| - هود آزمایشگاهی | - گرم کننده (Heater) | - Stir (برای هم زدن مگنت) |
| - یخچال | - گاز آزمایشگاهی | - دستگاه آب مقطر گیری |
| - وسایل شیشه ای نظیر لوله آزمایش ، ارلن ، بالن و ... |  |  |

برای تامین این اقلام هزینه ای حدود 55 میلیون ریال برآورد می شود.

5-6- تاسیسات

تمام تجهیزات و تاسیسات عمومی مورد نیاز واحد با کیفیت مناسب از داخل کشور قابل تأمین می باشد. تاسیسات لازم برای این طرح به صورت ذیل پیش بینی می گردد.

1-5-6- هزینه برق رسانی در طرح

هزینه خرید انشعاب و اجرای تاسیسات برق رسانی به طور متوسط به ازای هر کیلووات 2000 هزار ریال در نظر گرفته می شود که با توجه به حدود 357 کیلووات برق مورد نیاز جمعا 714 میلیون ریال خواهد بود.

2-5-6- تأسیسات آب

مجموع هزینه های اخذ انشعاب ، لوله کشی و آبرسانی به ازای هر متر مربع ساخت و ساز 20 هزار ریال در نظر گرفته می شود که با توجه به حدود 5856 متر مربع ساخت و ساز ، جمعا 117میلیون ریال خواهد بود.

3-5-6- تأسیسات سوخت رسانی و سرمایش و گرمایش

برای ذخیره سازی یک ماهه گازوئیل مورد نیاز جهت سیستم گرمایش و نیز جهت تأمین بخار مورد نیاز دستگاههای تولید ، نیاز به یک مخزن ذخیره و ملحقات آن میباشد که هزینه آن حدود 2500 هزار ریال پیش بینی می گردد. همچنین هزینه های مربوط به کل تأسیسات مرکزی گرمایش برای ساختمانهای اداری و رفاهی و نیز گرم کنننده های موضعی برای سالن تولید و همچنین خرید 2 دستگاه کولر آبی مجموعا 12500 هزار ریال پیش بینی شده که جمع این رقم 15میلیون ریال است.

4-5-6- تأسیسات دیگ بخار

جهت تأمین بخار مورد نیاز در واحد از یک دیگ بخار 3 تن با متعلقات خارجی استفاده می شود. قیمت این دیگ بخار حدود62550 هزار ریال برآورد می شود.

5-5-6- تجهیزات دفع آلودگی

هزینه های مربوط به هدایت فاضلاب انسانی به سیستم دفع فاضلاب در چاهکهای مخصوص ونیز تهیه و نصب 8 عدد فن جهت ایجاد سیستم تهویه مطبوع در سالن تولید مجموعا 10 میلیون ریال برآورد می گردد.

6-5-6- تجهیزات اطفای حریق

جهت خرید 15 کپسول آتش نشانی با احتساب 150 هزار ریال به ازای هر کپسول ، کل هزینه های مربوط به خرید کپسولها 2250 هزار ریال خواهد بود.

7-5-6- تعمیرگاه

خرید یک سری از وسایل و ابزار آلات عمومی انجام تعمیرات جزئی و سرویسهای جانبی ، هزینه ای معادل 2 میلیون ریال دربرخواهد داشت.

جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات در جدول 12 آورده شده است:

جدول 12- جمع بندی هزینه های مربوط به تأسیسات

| ردیف | شرح | مشخصات کلی | هزینه کل (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه برق رسانی در طرح | انشعاب – پست برق | 714000 |
| 2 | تأسیسات آب | انشعاب – لوله کشی - آبرسانی | 117000 |
| 3 | تأسیسات سوخت رسانی و سرمایش و گرمایش | کولر- شوفاژ - مخزن | 15000 |
| 4 | تأسیسات دیگ بخار | با متعلقات خارجی | 62550 |
| 5 | تجهیزات دفع آلودگی | حفر چاهک-فن | 10000 |
| 6 | تجهیزات اطفای حریق | 15 کپسول آتش نشانی | 2250 |
| 7 | تعمیرگاه | شامل ابزار عمومی تعمیرگاه | 2000 |
| جمع (میلیون ریال) |  |  | 922.8 |

6-6- وسائط نقلیه

انواع وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل مورد نیاز برای این طرح در جدول 13 آورده شده است.

جدول13–  برآورد هزینه وسائط نقلیه مورد نیاز

| شرح | تعداد | حدود هزینه واحد (هزار ریال) | حدود هزینه کل (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| سواری پژو GLX | یک دستگاه | 120000 | 120000 |
| وانت نیسان | یک دستگاه | 80000 | 80000 |
| جمع (میلیون ریال) |  |  | 200 |

7-6- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

هزینه خرید لوازم اداری حدود 30 میلیون ریال برآورد می شود که این رقم از هزینه های پذیرفته شده به ازای هر یک از کارکنان اداری و ضرب آن در تعداد کارکنان اداری به دست آمده است.

8-6- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد طی دوره اجرای طرح به دلیل تغییرات احتمالی در هزینه های سرمایه گذاری ثابت حدود 10 درصد از کل هزینه های مورد نیاز به عنوان هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده لحاظ می شود که این هزینه ها در این طرح حدود 13300 میلیون ریال برآورد می شود.

9-6- هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های مربوط به قبل از بهره برداری در جدول 14 به تفصیل آورده شده است:

جدول 14– هزینه های قبل از بهره برداری

| ردیف | شرح | حدود هزینه مورد نیاز (هزار ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تاسیس شرکت ، ثبت و افزایش سرمایه | 87761 |
| 2 | هزینه مطالعه و تحقیق | 292538 |
| 3 | تامین خدمات مهندسی و مشاوره و طراحی | 877610 |
| 4 | دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان | 110600 |
| 5 | مسافرت و بازدید داخلی و خارجی | 38000 |
| 6 | تولید آزمایشی و آموزش و سایر | 50000 |
| جمع (میلیون ریال) |  | 1456.509 |

10-6- سرمایه در گردش

سرمایه در گردش برای هر کارخانه صنعتی شامل مقدار کل سرمایه صرف شده در موارد زیر است:

- مواد اولیه و مواد مصرفی انبار شده

- محصولات نهایی انبار شده و محصولات نیمه تمامدر فرآیند تولیدی

- مطالبات قابل وصول

- نقدینگی موجود برای پرداخت ماهانه هزینه عملیاتی، مانند حقوق ها، دستمزد ها و خرید مواد اولیه

- صورت حساب های قابل پرداخت

- مالیات های قابل پرداخت

موجودی مواد اولیه در نظر گرفته شده برای سرمایه در گردش معمولا ذخیره یکماهه مواد اولیه به ارزش قیمت تحویل شده است. محصولات نهایی انبار شده و محصولات نیمه تمام دارای ارزشی تقریبا معادل با کل هزینه های تولید در مدت یک ماه عملیات تولیدی است. از آنجا که دوره های اعتباری داده شده به افراد معمولا براساس 30 روز دوره پرداخت مجاز بنا شده، سرمایه در گردش برای مطالبات قابل وصول معمولا به مقدار هزینه تولید یک ماه عملیاتی است. نسبت سرمایه در گردش به کل سرمایه موجود در شرکت های مختلف، متفاوت است ولی بیشتر کارخانجات از سرمایه در گردش اولیه معادل 10 تا 20 درصد کل سرمایه استفاده می کنند[5]. برآورد ما برای سرمایه در گردش این طرح حدود 22160 میلیون ریال است.

11-6- برآورد حقوق و دستمزد

در جداول 15 و 16 برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل اداری و تولیدی آورده شده است.

جدول15– برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل اداری

| ردیف | سمت | تعداد کارکنان مورد نیاز | تخمین حقوق ماهانه هر نفر (هزار ریال) | تخمین حقوق کل سالانه (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر عامل | 1 | 10000 | 120000 |
| 2 | مدیر بازرگانی و فروش | 1 | 6000 | 72000 |
| 3 | مدیر اداری و مالی | 1 | 5000 | 60000 |
| 4 | حسابدار | 1 | 3000 | 36000 |
| 5 | منشی | 1 | 2000 | 24000 |
| 6 | راننده | 1 | 2000 | 24000 |
| 7 | کارگر خدماتی | 2 | 1800 | 43200 |
| جمع (میلیون ریال) |  |  |  | 379.2 |
| جمع دستمزد، پاداش و ... (بر اساس 70% حقوق دریافتی) (میلیون ریال) |  |  |  | 265.44 |
| جمع کل حقوق سالانه (میلیون ریال) |  |  |  | 644.64 |

جدول 16–  برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل تولید

| ردیف | سمت | تعداد کارکنان مورد نیاز | تخمین حقوق ماهانه (هزار ریال / هر نفر) | تخمین حقوق کل سالانه (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر کارخانه | 1 | 8000 | 96000 |
| 2 | مهندس فنی و کنترل کیفی | 1 | 3000 | 36000 |
| 3 | تکنسین فنی | 3 | 2500 | 90000 |
| 4 | اپراتور تولید | 3 | 2000 | 72000 |
| 5 | کارگران ساده | 9 | 1800 | 194400 |
| 6 | نگهبان | 2 | 1800 | 43200 |
| جمع (میلیون ریال) |  |  |  | 531.6 |
| جمع دستمزد، پاداش و ... (بر اساس 100% حقوق دریافتی) (میلیون ریال) |  |  |  | 531.6 |
| جمع کل حقوق سالانه (میلیون ریال) |  |  |  | 1063.2 |

12-6- برآورد آب ، برق ، سوخت و ارتباطات

جدول 17–  برآورد هزینه آب ، برق ، سوخت و ارتباطات

| ردیف | شرح |  | واحد | مقدار مصرفی | هزینه هر واحد مصرف به ریال | هزینه کل به هزار ریال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق مصرفی |  | کیلووات | 1134000 | 300 | 340200 |
| 2 | آب مصرفی |  | متر مکعب | 176230 | 1000 | 176230 |
| 3 | سوخت مصرفی | بنزین | لیتر | 17550 | 1000 | 17550 |
|  |  | گازوئیل | لیتر | 337500 | 250 | 84375 |
| جمع (میلیون ریال) |  |  |  |  |  | 618.355 |

13-6- هزینه تعمیر و نگهداری و استهلاک

در جدول 18 برآورد تفضیلی از هزینه های مربوط به تعهمیر و نگهداری و استهلاک و همچنین سرمایه قراضه آورده شده است.

جدول 18–  برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

| ردیف | شرح | تعمیر و نگهداری |  | استهلاک |  | قراضه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | نرخ تعمیر و نگهداری | هزینه تعمیر و نگهداری ( هزار ریال) | درصد استهلاک | هزینه استهلاک (هزار ریال) | نرخ قراضه | سرمایه قراضه (هزار ریال) |
| 1 | ساختمان و محوطه سازی | 2 | 347780 | 7 | 1217230 | 10 | 1738900 |
| 2 | ماشین آلات و تجهیزات | 4 | 3317200 | 10 | 8293000 | 10 | 8293000 |
| 3 | تاسیسات | 10 | 92280 | 10 | 92280 | 10 | 92280 |
| 4 | لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی | 10 | 5500 | 10 | 5500 | 10 | 5500 |
| 5 | وسائط نقلیه | 20 | 40000 | 25 | 50000 | 10 | 20000 |
| 6 | اثاثیه و لوازم اداری | 10 | 3000 | 20 | 6000 | 10 | 3000 |
| جمع (میلیون ریال) |  | 3805.76 |  | 9664.01 |  | 10152.680 |  |

14-6- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

کل هزینه های پیش بینی نشده معادل 5800 میلیون ریال برآورد می شود. که در اینجا هزینه های استهلاک در نظر گرفته نشده است.

15-6- هزینه های توزیع و فروش

حدود یک درصد از کل درآمد حاصل از فروش به عنوان هزینه توزیع و فروش در نظر گرفته می شود که این مقدار در این طرح 	180 میلیون ریال برآورد می شود.

16-6- جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

جدول 19–  برآورد هزینه های ثابت و متغیر

| ردیف | هزینه های تولید | هزینه های ٍثابت |  | هزینه های متغیر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد اعمال شده | هزینه کل (هزار ریال) | درصد اعمال شده | هزینه کل (هزار ریال) |
| 1 | مواد اولیه ، کمکی و بسته بندی | - | - | 100 | 5000000 |
| 2 | حقوق و دستمزد تولیدی (سالانه) | 70 | 744240 | 30 | 318960 |
| 3 | آب ، برق ، سوخت و ارتباطات | 20 | 122671 | 80 | 494684 |
| 4 | تعمیرات و نگهداری | 20 | 761152 | 80 | 3044608 |
| 6 | استهلاک | 100 | 9664010 | - | - |
| جمع (میلیون ریال) |  | 11292.073 |  | 8858.252 |  |

12-درصورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه چگونه خواهد بود؟

مواد اولیه تولید داخل است و محصول نیز می تواند عمدتا در داخل مصرف شود. همچنین کلیه نهادهای تولیدی طرح در کشورمان از مزایای نسبی برخوردار است لذا موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای سازمان تجارت جهانی مانعی برای آن ایجاد نخواهد کرد.

نتیجه گیری

تولید عصاره از گیاهان داروئی از قدیم الایام بصورت سنتی موجود بوده و در حال حاضر نیز به روش نیمه صنعتی با استفاده از ماشین آلات داخلی و بصورت صنعتی با استفاده ماشین آلات خارجی قابل استحصال است ولی از آنجا که محصول اینگونه واحدها می بایست از لحاظ کیفیت منطبق با استانداردهای جهانی باشند شایسته است که از روش و دانش برتری در تولید این محصول استفاده نمائیم تا بتوانیم حتی المقدور بازار مطمئنی جهت محصول خود داشته و از خروج این گیاهان بصورت خام به لحاظ استفاده بهینه از ارزش افزوده حاصل از تبدیل آن به نفع کشور خود بهره مند گردیم. البته چنین واحدی ضمن تطابق با معیارهای شناخته شده برای صنایع، نسبت به واحدهایی که از روش های نیمه صنعتی استفاده می نمایند دارای کیفیت بهتر محصول و در نتیجه سود آوری بیشتری می باشد و این در حالیست که از امکانات کافی و بهتری جهت کنترل کیفیت محصول استفاده گردد. البته سرمایه گذاری اولیه برای احداث چنین واحدهائی نسبتا بالا بوده و چنانچه تمایل به سرمایه گذاری کمتر وجود داشته باشد استفاده از روشهای نیمه صنعتی با بهره گیری از تکنولوژی داخلی بهتر خواهد بود. این گونه واحدها بهتر است جهت تولید یک شکل خاص از محصول مثلا ( پودر ) احداث گردند و تنها از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز همان محصول استفاده نمایند.

مراجع

1- موسوی آلاشلو، ابراهیم، ، "فلور ایران- شماره 37 تیره سنبل الطیب یا علف گربه"، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. 1380

2- http://www.gov.mb.ca/agriculture/finantial/agribus/ccg02s01.html

3-“Trade in Medicinal Plants”, Raw Materials, Tropical and Horticultural Products Service Commodities and Trade Division Economic and Social Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome,2003.

4-Wilkinson J A & Wahlqvist M L, “New food and pharmaceutical products from agriculture”, Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC), 2002.

5- Peters M, Timmerhaus K, “Plant design and economies for chemical engineering”,1994.

با تشكر از آقاي مهندس عليرضا سليمي

Decocta

Infusa

Maserata

General methods pharmacy

General methods pharmacy

Tincturae  Iodine

Fluid  Extract

Sicca  Extract

Hydroscopic

Valeriana Officinalis L.

F-Von Soxhlet

Timble or Cartoache