مقدمه

بستني به احتمال زياد نوع تحول يافته نوشيدني هاي يخ زده است. در قرن چهارم قبل از ميلاد، اسكندر كبير به نوشيدني هاي يخ زده يا به اصطلاح امروز تگري (تگرگي)، علاقه فراواني داشته و در مدارك باستاني نيز ديده شده كه در سال 62 قبل از ميلاد، نرون، امپراتور روم گروه هايي را به كوهستان هاي آپنين (Apennines) مي فرستاد تا برايش يخ و برف بياورند، سپس آن را با شربت، پوره ميوه يا عسل مخلوط مي كرده و مي خورد.

هزاران سال است كه آب يخ زده در آسيا به مصرف خوراكي مي رسد. مصرف مواد لبني يخ زده، اولين بار در ادبيات چين باستان ديده شده است كه قدمت اين منابع به قرن دوازدهم برمي گردد. بازرگانان و ماجراجوياني چون ماركوپولو، روش تهيه يخ را از خاور دور به اروپا بردند. در 1660، كافه پروكوپ توسط يك ايتاليايي به نام كولتلي در پاريس افتتاح شد كه در آن انواع يخ (طعمدار) و خامه يخ زده يا همان بستني، توليد و عرضه مي شد.

بعد از آن، دسرهاي يخي راه خود را به آمريكا باز كردند و در سال 1700 ميلادي، فرماندار مريلند، از ميهمانان خود با بستني پذيرايي كرد.

در سال 1843 ميلادي، اولين فريزر دستي چرخشي توسط نانسي جانسون اختراع و ثبت شد. در فاصله سالهاي 1848 و 1873، 69 بستني ساز چرخشي ديگر به ثبت رسيد و در سال 1851 اولين واحد صنعتي توليد بستني توسط جاكوب فيوزل در بالتيمور راه اندازي شد.

يك سال قبل از پايان قرن، آگوست گالين دستگاه هموژنيزه كننده را اختراع كرد كه به ايجاد بافت نرم و خاص بستني بسيار كمك كرد.

با به وجود آمدن دستگاه هاي سردكننده مكانيكي، اولين فريزر افقي يك پارچه توسط اچ.اچ ميلر ساخته شد كه با آن قطعات كوچك بستني، جداگانه فريز مي شدند، اما اولين بستني قيفي توسط يك مهاجر ايتاليايي به نام ايتالو مارچيوني در نيويورك تهيه شد و او قالب مخصوص خود را در 1903 به ثبت رساند و يك سال بعد به طور اتفاقي در نمايشگاه جهاني سنت لوئيس معرفي شد. در اين نمايشگاه، يك توليدكننده نان شيرين اهل سوريه به نام حموي تعدادي نان شيرين را به شكل مخروط لوله كرد تا همسايه بستني فروشش بتواند براي توزيع بستني از آن استفاده كند. اين شكل عرضه بستني تا امروز، يكي از محبوب ترين شيوه ها باقي مانده است. توليد انواع ديگر بستني از نوع چوبي، بستني با رويه ميوه و شكلاتي از سال 1920 آغاز شده است كه در آن زمان، پديده اي نوظهور بود.

گزارش حاضر مطالعات امكان‌سنجي توليد  بستني به روش صنعتي مي باشد.

- معرفي محصول

1-1- نام و کد محصول :

بستني يك فرآورده شيري ويا از اب ميوه لذيذ ، مطبوع و خوشايند ذائقه است كه در تمام فصول سال مخصوصا بهار و تابستان مصرف كنند گان فراوان دارد ، اگر بستني به نحوه بهداشتي و با رعايت اصول استاندارد تهيه و بسته بندي شود و به دست مصرف كننده برسد ، علاوه بر ايفاي نقش يك فرآيند تفنني ، منبع سر شاري از مواد انرژي زا جهت سوخت و ساز بدن خواهد بود بستني در انواع مختلف

به قشر خاصي از جامعه محدود نبوده ، و كليه افراد بخصوص طبقات جوان تر مصرف كنندگان عمده ان محسوب مي شوند.

- جدول شماره(1)- كد ISIC متعلق به انواع بستني و بستني يخي بر پايه شير

| - رديف | - نام | - كد ISIC |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - انواع بستني و بستني يخي بر پايه شير | - 15201270 |

2-1شماره تعرفه گمرکي:

انواع بستني و بستني يخي ( بر پايه شير )باشماره تعرفه 00/2105 به ثبت رسيده است كه عبارتند از :

جدول شماره (2)

| نوع كالا | كد سيستم | شماره تعرفه |
| --- | --- | --- |
| بستني | 00/2105 | 05/21 |

- 3-1 شرايط واردات :

- با توجه به اطلاعاتي که از کتاب واردات و صادرات به دست آمد شرايط واردات براي انواع هر محصول عبارت است از :

- جدول شماره ( 3 )کد تعرفه واردات

| شرايط ورود | سود بازرگاني | حقوق پايه كمركي | نوع كالا | كد سيستم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 46 | 4 | بستني | 00/2105 |

ماخذ مرکز امار وزارت صنايع و معادن

همچنين با مراجعه به كتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني، نتيجه‌گيري شده است كه هيچ محدوديتي براي واردات بستني وجود ندارد , اما به دليل توليد مناسب اين محصول در کشور , لذا واردات اين محصول به کشور صورت نمي گيرد.

4-1استانداردهاي محصول:

استاندارد بستني كه به وسيله كميسيون فني استاندارد شير و فرآورده‏هاي آن زير نظر كميته ملي استاندارد مواد خوراكي و فرآورده‏هاي كشاورزي و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك )) قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب  24 آذرماه  ((1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد. ( شماره استاندارد  بستني  1969   مي باشد.)

- 5-1 قيمت توليد داخلي و جهاني :

قيمت داخلي بستني با توجه به نوع بستني و بسته بندي و ميزان كيفيت و .... متفاوت مي باشد.

در ذيل قيمت چند نمونه از انواع بستني ذكر شده :

جدول شماره (4) قيمت انواع بستني

| رديف | نوع كالا | قيمت ( ريال ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | بستني كيم | 800 |
| 2 | بستني ليواني | 800 |
| 3 | حصيري | 1000 |
| 4 | عروسکي | 1500 |
| 5 | مگنوم | 3000 |

در مورد قيمت جهاني پس بررسي هاي ميداني مبلغي  و استفاده از سايت www.price.com قيمت

آن با توجه به نوع بستني در حدود 2500تا4000 ريال مي باشد.

6-1 معرفي انواع و كاربردهاي محصول:

1ـ بستني خامه‏اي

2-1-  حالت عمومي‏: منظور بستني‏هائي است كه حداقل حاوي  8 درصد ) بر حسب گرم نسبت به وزن محصول نهائي‏ ( چربي شير بوده و ماده خشك آن حداقل  32 درصد ) بر حسب گرم نسبت به وزن محصول نهائي‏ ( باشد.

2-2- ميوه‏اي‏: وقتي مقدار ميوه خورد شده يا عصاره ميوه به حداقل  15 درصد برسد ) در مورد ليمو ده درصد ( حداقل مقدار چربي بايد  6 درصد و حداقل ماده خشك  30 درصد باشد.

2-3- تخم مرغي‏: درصورتي كه به بستني تخم مرغ اضافه شود بستني بايد با بند 2) ـ (1 مطابقت داشته و به علاوه بايد حداقل داراي  7 درصد زرده تخم مرغ مايع يا معادل آن به شكل خشك باشد.

3- بستني شيري

3-1- حالت عمومي‏: منظور بستني‏هائي است كه حداقل حاوي  3 درصد ) برحسب گرم نسبت به وزن محصول نهائي‏ ( چربي شير بوده و ماده خشك آنها حداقل  28 درصد ) برحسب گرم نسبت به وزن محصول نهائي‏ ( باشد.

3-2- ميوه‏اي‏: روي بسته‏بندي بايد كلمه ) بستني شيري‏ ( ذكر شود.

مثال‏: بستني توت فرنگي ) بستني شيري‏)

همانطور که قبلا بيان شد بستني يک کالاي مصرفي است ، و مي توان به آن به عنوان يک تامين کننده

ويتامين هاي و يا يک مکمل غذايي نگاه نمود.

7-1- بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول:

با توجه به ايکه در تهيه بستني ماده اوليه شير مي باشد ، در مواقعي که خط توليد بستني فعال نمي باشد مي توان ساير محصولات لبني را توليد نمود.

طبق بررسي هاي ميداني انجام شده ، توليد کنندگان بستني به مدت 8 الي 10 ماه محصول خود را توليد و انبار مي کنند ( با توجه به اين مسئله که در برخي از فصول تقاضاي بستني کاهش مي يابد ) و در هنگامي که خطوط بستني فعال نمي باشد به توليد ساير محصولات لبني مي پردازند و به طور کلي توليد کنندگان محصولات لبني بستني هم توليد مي کنند.

8-1- اهميت استراتژيکي کالا در دنياي امروز :

طبق برنامه ريزي دولت يکي از مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه کشور و همچنين چشم انداز بيست ساله کشور حرکت به سمت صادرات غير نفتي است در حال حاضر عمده صادرات ايران مربوط به صادرات کالاهاي نفتي مي باشد لذا براي رشد و گسترش صادرات غير نفتي، برنامه ريزي براي افزودن واحدهاي جديد و همچنين استفاده بهينه از امکانات فعلي، ضروري به نظر مي رسد . بستني را نمي توان به عنوان كالايي استراتژيك در نظر گرفت اما مي توان اينگونه عنوان نمود كه اهميت ان به عنوان كالاي مصرفي بيان نمود.

9-1- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول:

عموما کشور هايي که در زمينه توليد ماشين آلات بستني داراي تکنولوِِِژي بالايي هستند ، در زمينه توليد بستني هم فعال مي باشند .

با توجه به توضيح بالا مي توان از کشور هاي آلمان ، هلند ،دانمارک،ترکيه ، چين ، ايتاليا و..... نام برد.

10-1 شرايط صادرات :

با مراجعه به كتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني، نتيجه‌گيري شده است كه محدوديت خاصي براي صادرات بستني وجود ندارد و با تعرفه00/2105صادر مي شود.

2- وضعيت عرضه و تقاضا:

1-2- بررسي وضعيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطوح تکنولوژي واحدهاي موجود:

در جداول ذيل ليست كامل توليدكنندگان داخلي بستني همراه ظرفيت اسمي آنها و محل توليد به تفصيل بيان گرديده است. نگاهي به تعداد توليدكنندگان و ظرفيت آنها و ضعيت عرضه اين صنعت را در بحث توليد داخلي به خوبي نشان ميدهد.

با توجه به اينکه تعداد توليدکنندگان بستني بسيار زياد مي باشد لذابه ذکر گزارش تعدادواحدوظرفيت اسمي توليد محصول در استان/ شهرستان. بسنده مي کنيم و در صورت لزوم ريز توليد کنندگان در ضمائم آ ورده مي شود.

جدول شماره(5)- ليست توليدكنندگان انواع بستني و بستني يخي ( بر پايه شير)  از ابتدا تا پايان سال 1385

| رديف | نام واحد | شهرستان | واحد سنجش | ظرفيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت‌ تعاوني‌762فرآورده‌هاي‌لبني‌هاله‌آذرشرق | آذر با يجان شرقي | تن | 50 |
| 2 | محمدعلاقه‌بندقديم‌ | آذر با يجان شرقي | تن | 100 |
| 3 | شركت‌ توليدي‌بستني‌كارون‌اردبيل‌ | اردبيل | تن | 2200 |
| 4 | تعاوني 54 سحر | تهران | تن | 4185 |
| 5 | رسول‌جوادي‌دودران | تهران | تن | 100 |
| 6 | علي‌ ذوالفقاري | تهران | تن | 900 |
| 7 | علي‌مرجاني‌كندري | تهران | تن | 1680 |
| 8 | مجتمع كشت و صنعت نمونه شهريار | تهران | تن | 1000 |
| 9 | جوادحاجي‌زاده‌طرقبه | خراسان رضوي | تن | 100 |
| 10 | كاستر | خراسان رضوي | تن | 335 |
| 11 | شركت‌ تعاوني‌توليد فرآورده‌هاي‌غذايي‌ناب‌ شاهرود | سمنان | تن | 7405 |
| 12 | شركت‌ انجمن‌تكفل‌وسرپرست‌ايتام | قم | تن | 560 |
| 13 | شركت‌ توليدي‌بستني‌يكتابهار | قم | تن | 450 |
| 14 | شركت‌ تعاوني‌509 | كرمانشاه | تن | 240 |
| 15 | شركت‌ ساقه‌پانيذ باختر | كرمانشاه | تن | 280 |
| 16 | كارخانه‌شيرپاستوريزه‌بيستون | كرمانشاه | تن | 200 |
| 17 | بستني‌ ميك‌ ميك‌ حسين‌آدينه | گيلان | تن | 730 |
| 18 | بهنام‌و بهرام‌تركتاز | گيلان | تن | 400 |
| 19 | شركت‌ صنايع‌غذائي‌گيل‌نوش | گيلان | تن | 150 |
| 20 | كارگاه‌بستني‌سازي‌محمد طلائي | گيلان | تن | 102 |
| 21 | شركت‌ شيرولبنيات‌ گواراي‌بابل‌كنار | مازندران | تن | 500 |
| 22 | شركت‌ بستني‌سازي‌صاعقه‌رضوان‌بندر | هرمزگان | تن | 350 |
| 23 | امامعلي‌ صادقي | همدان | تن | 330 |
| 24 | شركت‌ بستني‌بهاره‌همدان | همدان | تن | 730 |
| 25 | شركت‌ بستني‌پاستوريزه‌بهمن‌مييبد | يزد | تن | 1400 |
| 26 | شركت‌ بستني‌پاستوريزه‌نسيم | يزد | تن | 2400 |
| 27 | شركت‌ سهامي كارخانجات شير پاستوريزه‌يزد | يزد | تن | 300 |
| 28 | حسين عطاپوري | آذر بايجان شرقي | تن | 200 |
| 29 | شركت‌ ماهان عسل‌آذر | آذر بايجان شرقي | تن | 300 |
| 30 | شركت‌ تعاوني‌140 ايثارگران‌آبادان | خوزستان | تن | 170 |
| 31 | شركت‌ توليدي‌تگرگ‌ نوش‌ آمل‌ | مازندران | تن | 500 |
| 32 | شركت‌ توليدي‌بستني‌كارون‌اردبيل‌ | اردبيل | تن | 2200 |
| 33 | بستني‌صدف‌اسپادان‌ | اصفهان | تن | 400 |
| 34 | شيرلبنيات پاستوريزه پاك | تهران | تن | 10500 |
| 35 | مجتمع سردخانه وانبارهاي ميلاد فلاحت | تهران | تن | 10000 |
| 36 | شركت شاهين شهد خراسان | خراسان رضوي | تن | 1000 |
| 37 | شركت لبنيات پاك آر | كردستان | تن | 600 |
| 38 | حشمت‌ اله‌سوهاني | كرمانشاه | تن | 50 |
| 39 | شركت ميبدسپيد | يزد | تن | 1300 |
| 40 | شركت صاحب‌ سحرزمان | آذر بايجان غربي | تن | 6000 |
| 41 | فرآورده هاي لبني رضوي | خراسان رضوي | تن | 2400 |
| 42 | مهران‌شهدتوس‌ | خراسان رضوي | تن | 800 |
| 43 | شركت‌ زرين‌غزال | فارس | تن | 47000 |
| 44 | شير پاستوريزه پگاه فارس‌ | فارس | تن | 155 |
| 45 | يزد تفت روبروي دانشگاه پيام نورابتداي ج مباركه | يزد | تن | 1300 |
| 46 | ريحان تگرگ‌اصفهان | اصفهان | تن | 1500 |
| 47 | شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌-شركت‌ | اصفهان | تن | 1000 |
| 48 | بستني‌گلمهر | تهران | تن | 500 |
| 49 | شركت پاك پي | چهار محال بختياري | تن | 2500 |
| 50 | شركت صنايع تبديلي شير سپيده كوير | خراسان رضوي | تن | 1800 |
| 51 | ميكائيل فصاحتي | زنجان | تن | 650 |
| 52 | شركت مهركوش فارس | فارس | تن | 3300 |
| 53 | بستني پاستوريزه پگاه كرمان | كرمان | تن | 20000 |
| 54 | شركت‌ تعاوني‌توليد انواع‌بستني1089 | لرستان | تن | 2160 |
| 55 | شركت تعاوني توليدي محصولات لبني پاستوريزه بهاران دشت تفت | يزد | تن | 1300 |

ماخذ مركز آمار وزارت صنايع و معادن

2-2- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا

جدول شماره(6-	طرحهاي توليد بستني و بستني يخي با درصد پيشرفت 24-1

| رديف | نام واحد | استان | ظرفيت | سرمايه گذاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بهرام حسيني | آذربايجان | 300 | 1500 |
| 2 | عليرضا جديري | تبريز | 1000 | 3882 |
| 3 | اصلان داريوش | آذر بايجان غربي | 600 | 6800 |
| 4 | شركت فراوري لبنيات شروين مهاباد | مهاباد | 6000 | 48800 |
| 5 | شركت صنايع شير ناشتا | مشكين شهر | 600 | 11000 |
| 6 | صنايع تبديلي غذايي لبني | اردبيل | 1200 | 22353 |
| 7 | تين دامداران | اصفهان | 3000 | 57000 |
| 8 | خالد حاتم پور | ايلام | 1500 | 9000 |
| 9 | رضا شوهاني | ايلام | 1500 | 4500 |
| 10 | شركت تعاوني 2027 بستني گل | مهران | 600 | 4950 |
| 11 | شركت تعاوني1922 | دره شهر | 300 | 1100 |
| 12 | حبيب رزم آزماي | دشتستان | 1500 | 4500 |
| 13 | شركت بستني مينا | كنگان | 1250 | 4500 |
| 14 | سپيده برفي جنوب | بوشهر | 100 | 600 |
| 15 | خاتم طلا | بوشهر | 110 | 600 |
| 16 | علي اكبر حيدري | تنگستان | 1100 | 3900 |
| 17 | سيد رحيم ابطحي | پاكدشت | 2000 | 13000 |
| 18 | شكلات بهنود كام | كرج | 200 | 10768 |
| 19 | عليرضا شيرازي پاكدشت | پاكدشت | 300 | 5550 |
| 20 | كوهسار دماوند | دماوند | 1000 | 14200 |
| 21 | هاگ انداز | پاكدشت | 10000 | 33000 |
| 22 | شركت پريوش خراسان | بيرجند | 700 | 4900 |
| 23 | مجتمع كشت و صنعت دام و طيور هزار دستان | بيرجند | 10000 | 307000 |
| 24 | دوشان شرق | مشهد | 650 | 13400 |
| 25 | سهامي شير مرواريد بينالود | مشهد | 2500 | 23401 |
| 26 | صنايع غذايي گرينه | نيشابور | 6000 | 37000 |
| 27 | مراد علي باز قندي | اسفراين | 1300 | 25500 |
| 28 | شير پاستوريزه گاو ميش داران | اهواز | 200 | 19000 |
| 29 | بهمن عسگري | سمنان | 700 | 6000 |
| 30 | صنايع شير سحر گاهان | سمنان | 3000 | 18000 |
| 31 | شركت ماه رخش راد | گرمسار | 600 | 1632 |
| 32 | شركت صنايع غذايي 364 | زاهدان | 3000 | 4500 |
| 33 | ايوب رئيسي | كازرون | 490 | 4000 |
| 34 | كشت و صنعت عادل | شيراز | 100 | 3546 |
| 35 | شركت تك ميهن | سنندج | 2500 | 739 |
| 36 | كنگاور | كنگاور | 1500 | 38000 |
| 37 | شركت بيستون | فرامان | 1470 | 220000 |
| 38 | تايماز برهاني | ساري | 3000 | 4000 |
| 39 | حميد رضا اجلال منش | سواد كوه | 650 | 5000 |
| 40 | دوشينه | ساري | 720 | 27744 |
| 41 | هادي افخمي | تنكابن | 1346 | 3389 |
| 42 | ستاره سحر | شازند | 1000 | 12500 |
| 43 | سيد فخرالدين صديق مروستي | هرمز گان | 400 | 1887 |
| 44 | شركت توليدي و تو زيعي صبحانه | ملاير | 300 | 3000 |
| جمع |  |  |  | 76286 |

جدول شماره(7-	طرحهاي توليد بستني و بستني يخي با درصد پيشرفت49-25

| رديف | نام واحد | استان | ظرفيت | سرمايه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جيران سوت | اردبيل | 300 | 6000 |
| 2 | اديبي سده | لنجان | 2000 | 9600 |
| 3 | تعاوني مزرعه كوهستان | نجف آباد | 500 | 1000 |
| 4 | فرآورده هاي لبني تك افضل | نائين | 500 | 5900 |
| 5 | حميد عيوضي | بوشهر | 1900 | 4166 |
| 6 | هاگ انداز | پاكدشت | 10000 | 19000 |
| 7 | طلوع كشت و صنعت آسيا | پاكدشت | 750 | 14900 |
| 8 | شركت فرآورده هاي لبني آريا شير | چهار محال بختياري | 8000 | 11000 |
| 9 | پاك درگز | درگز | 225 | 297 |
| 10 | گلبهار | مشهد | 2600 | 3716 |
| 11 | فرهاد معيني پور | مشهد | 650 | 233 |
| 12 | بستني سازي پانيذ جنوب | اهواز | 720 | 1155 |
| 13 | حسن توكلي | دز فول | 1100 | 6171 |
| 14 | شركت سرد خانه بزرگ دزفول | انديمشك | 6000 | 9680 |
| 15 | صنايع غذايي بلكا شرق | زنجان | 4000 | 350000 |
| 16 | غلامرضا نوري | ابهر | 800 | 5000 |
| 17 | مارال نوش فجر | گرمسار | 700 | 8000 |
| 18 | شركت پرستوي اصل | شيراز | 600 | 4000 |
| 19 | شركت بهار فروردين مهر | لامرد | 110 | 2680 |
| 20 | شركت 2720لبني شيران كلهر | اسلام آباد | 1000 | 8000 |
| 21 | گل فصل غرب | كرمانشاه | 750 | 2200 |
| 22 | شركت شير فرامان گيلان | رشت | 500 | 17500 |
| 23 | محمود منفرد | صومعه سرا | 300 | 1930 |
| 24 | اسحق رحماني زاده | بابل | 400 | 20000 |
| 25 | بهدين خداشناس | قائمشهر | 400 | 33000 |
| 26 | سحرگاهان | ساري | 6930 | 110000 |
| 27 | محمد علي تهراني | بشل | 3000 | 50000 |
| 28 | زاگرس نوشان جهان | اراك | 3000 | 167000 |
| 29 | شركت تعاوني 310 | بندر عباس | 1095 | 170 |
| 30 | شركت ميهن تك يزد | يزد | 700 | 6000 |
| جمع |  |  |  | 59530 |

جدول شماره (8-	طرحهاي توليد بستني و بستني يخي با درصد پيشرفت 74-50

| رديف | نام واحد | استان | ظرفيت | سرمايه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت اروم لبن غرب | مياندواب | 300 | 6660 |
| 2 | شركت توليدي اروم اسپوتا | اروميه | 20000 | 113105 |
| 3 | طوس بهدوش | مشهد | 200 | 2011 |
| 4 | مهران مشهد طوس | مشهد | 200 | 1325 |
| 5 | ائل داغي | زنجان | 200 | 8360 |
| 6 | بستني رامك بيتا | شيراز | 25000 | 60000 |
| 7 | اميد رزاقي | قم | 7750 | 18000 |
| 8 | شركت پاك ماك | آمل | 2000 | 5860 |
| 9 | شركت شير وار ميبد | ميبد | 30000 | 175000 |
| جمع |  |  |  | 85650 |

جدول شماره(9-	طرحهاي توليد بستني و بستني يخي با درصد پيشرفت 99-75

| رديف | نام واحد | استان | ظرفيت | سرمايه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | موادغذايي خوش نم | بهبهان | 3344 | 10700 |
| 2 | شيراز شفق | شيراز | 1000 | 2316 |
| 3 | شركت غزال طلايي | شيراز | 70000 | 115000 |
| 4 | دوشه آمل | آمل | 1500 | 45000 |
| جمع |  |  |  | 75844 |

در مورد سطح تکنولوِژيکي ماشين الات مي توان بيان کرد که در حدود 50-60 ٪ شرکت هاي توليدي داراي تکنولوزي معمولي و داخلي مي باشند ( دستگاه هاي توليدي تماما در داخل ساخته شده و تکنولوژي قوي ندارند) و مابقي از تکنولوژيهاي روز که از کشور هاي آلمان و ايتاليا  و دانمارک،چين و...خريداري شده است.

پيش بيني عرضه بر اساس ظرفيت عملي ( با توجه به طرحهاي توليدي ) :

جدول ذيل  با توجه به تقسيم بندي قبل در نظر گرفتن اين موضوع كه واحد توليدي در سال اول  با 70% توان توليد  در سال دوم  با 80% توان توليد  و در سال سوم  با 90% توان توليد و در سال چهارم با 100% توان توليد مي كنند.

توجه:

همانطور که قبلا گفته شد واحدهاي توليد بستني با 85%ظرفيت اسمي خود به فعاليت مي پردازند و اين درصد در محاسبات منظور مي گردد.

جدول شماره(10)

| درصد پيشرفت | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 - 1 | - | - | - | - | 45390 |
| 49 - 25 | - | - | - | 35420 | 40480 |
| 74 - 50 | - | 50961 | 58241 | 65521 | 72802 |
| 99 - 75 | 45126 | 51573 | 58020 | 64467 | 64467 |
| جمع | 45126 | 102534 | 116261 | 165408 | 223139 |

با توجه به اينکه مقدار عرضه داخلي در گذشته در مجموع 146762 تن مي باشد و با در نظر  اينکه ظرفيت عملي  85% ظرفيت اسمي مي باشد

جدول شماره(11-پيش بيني تجمعي عرضه انواع بستني و بستني يخي بر پايه شير

| سال | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار | 169873 | 227281 | 241008 | 290155 | 347886 |

3-2 بررسي روند واردات محصول:

با بررسي هاي ميداني انجام شده در زمينه واردات بستني و اطلا عات کسب شده از وزارت بازرگاني,

با تعرفه مذکور( (2105 ) انواع بستني و بستني يخي بر پايه شير ) وارداتي صورت نگرفته است و به عبارتي واردات بستني يا صفر مي باشد ويا آنقدر کم است که صفر در نظر گرفته شده است.

4-2 بررسي روند مصرف:

با توجه به اينکه بستني يک کالاي مصرفي مي باشد لذا به نظر مي آيد با توجه به نبود اطلاعات کافي در زمينه مصرف دقيق اين محصول، بهترين روش، محاسبه مصرف ظاهري جهت تقاضاي گذشته بازار است که بيانگر موازنه عرضه و تقاضا در ساليان اخير مي باشد لذا حداکثر مصرف داخلي طي ساليان گذشته برابر با توليد کارخانجات موجود بعلاوه واردات منهاي صادرات بوده است .

البته مي بايست درصدي را هم براي توليد كنندگان سنتي كه در وزارت صنايع به ثبت نرسيده اند در نظر گرفت و در محاسبات لحاظ گرد .

بدين منظور براي به دست آوردن مصرف سرانه از فرمول ذيل استفاده شده است :

صادرات+تقاضا  =  عرضه +واردات

صادرات+x  =  عرضه +واردات

مي توان مقدار آن را با توجه به جداول عرضه و واردات و صادرات به دست آورد .

با توجه به فرمول بالا مقدار تقاضا براي سال 85 به شرح ذيل مي باشد :

هما نطور که قبلا بيان شد ما تعداد زيادي توليدکننده سنتي وجود دارد که شناسايي نشده اند , براي اينکه در محاسبات در نظر گرفته شوند رقمي حدود 15 % توليد كارخانجات صنعتي براي اين بخش   در نظر  گرفته شده است.

5002	+	X 	=	0.15X +124747+ 0

133050تن    =        X

مقدار تقاضاي داخلي  133050 است که اگرآن را بر جمعيت سال 84 که در حدود 67ميليون نفر است تقسيم کنيم , مصرف سرانه هر نفر در حدود 2 کيلو گرم بستني  مي باشد.

.		جدول شماره (12ميزان جمعيت كشور در 5 سال گذشته:

| سال | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان جمعيت | 64168351 | 65544224 | 66991573 | 67477500 | 68647413 |

ماخذ مركز امار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

نمودار رشد جمعيت كشور از سال 1380-1384

جدول شماره (13-با توجه به فرمول بالا مقدار تقاضا ي داخلي در سالهاي گذشته برابر است با:

| سال | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار تقاضا داخلي (تن) | 127054 | 129778 | 132644 | 133606 | 135922 |

نمودار عرضه داخلي از سال 1380-1384

5-2 بررسي روند صادرات  محصول از آغاز برنامه سوم

براي بررسي اين بخش مطابق اسناد و مدارك صادرات و واردات وزارت بازرگاني عمل شده نسبت به نحوي كه مقدار و ارزش صادرات بر حسب تعرفه 00/2105 و كشورهاي مبدا از سال 1380 تا  سال 1384به صورت ذيل مي باشد:

جدول شماره(14-	مقدار و ارزش صادرات انواع بستني در سال 1380

| نام کشور | وزن (کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| آذربايجان | 320598 | 744919404 | 424457 |
| ازبکستان | 12667 | 20007000 | 11400 |
| افغانستان | 39530 | 52036628 | 29651 |
| امارات | 8016 | 12920310 | 7362 |
| بحرين | 13758 | 22957155 | 13081 |
| تاجيکستان | 83408 | 155935260 | 88852 |
| ترکمنستان | 74690 | 119896335 | 68317 |
| ترکيه | 225 | 438750 | 250 |
| عراق | 78131 | 99478665 | 56683 |
| کويت | 5900 | 15531750 | 8850 |
| جمع | 636923 | 1244121257 | 708903 |

جدول شماره(15-	مقدار و ارزش صادرات انواع بستني در سال 1381

| نام کشور | وزن(کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| آذربايجان | 16390 | 106491420 | 14819 |
| افغانستان | 7191 | 49610635 | 6264 |
| امارات | 28999 | 435638224 | 55005 |
| ترکمنستان | 100418 | 578783349 | 81365 |
| عراق | 273918 | 1897860320 | 244299 |
| کويت | 87900 | 822856410 | 103896 |
| جمع | 524816 | 3891240358 | 505648 |

جدول شماره(16)مقدارو ارزش صادرات انواع  بستني و بستني يخي در سال 1382

| نام کشور | وزن (کيلو گرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| افغانستان | 67478 | 497069791 | 62762 |
| امارات | 37253 | 4970185873 | 62776 |
| پاکستان | 25393 | 247669760 | 27428 |
| تاجيکستان | 45962 | 413557126 | 52217 |
| ترکمنستان | 43086 | 379966301 | 47976 |
| عراق | 1325333 | 12240313778 | 1545493 |
| کويت | 184424 | 2880078076 | 363646 |
| جمع | 1728929 | 17155400705 | 2162298 |

جدول شماره(17)مقدار وارزش صادرات انواع بستني و بستني يخي در سال 1383

| نام کشور | وزن (کيلو گرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| پاکستان | 4698 | 43209042 | 5083 |
| افغانستان | 52609 | 424365102 | 49925 |
| امارات | 63414 | 891611087 | 104895 |
| ترکمنستان | 22899 | 181334238 | 21333 |
| عراق | 1094679 | 24548891962 | 2888105 |
| کويت | 148638 | 2404431499 | 282874 |
| جمع | 1386937 | 28493842930 | 3352215 |

جدول شماره(18)مقدارو ارزش صادرات انواع بستني و بستني يخي در سال 1384

| نام کشور | وزن (کيلو گرم ) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- |
| عراق | 4524704 | 58634871084 | 6553153 |
| کويت | 118400 | 2459665729 | 274252 |
| افغانستان | 192915 | 1544143234 | 172022 |
| امارات | 55595 | 1118409418 | 123711 |
| ترکمنستان | 95256 | 910393028 | 101285 |
| تاجيکستان | 14779 | 116001809 | 12707 |
| جمع | 5001649 | 64783484302 | 7237130 |

جدول شماره(19)مقدار صادرات بستنی

| سال | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار | 636923 | 524816 | 1728929 | 1386937 | 5001649 |

نمودار صادرات محصول بستني

6-2بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم

در بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به اين نکته مهم توجه داشت که با توجه به روند صعودي صادرات اين محصول در سال هاي اخير و همين طور فراهم شدن شراِيط صادرات آن در سال هاي آتي توليد کنندگان بايد ضمن پاسخ به تقاضاي داخلي در جهت صادرات اين محصول نيز گام هايي بردارند که البته اين امر نيز مستلزم كيفيت بالاي محصولات توليد شده نيز مي باشد.

-پيش بيني تقاضا :

براي پيش بينش داخلي با توجه به مصرف سرانه که در حدود 2کیلو گرم براي هر نفر مي باشد محاسبات را نجام گردیده است .

با توجه به آمار ها رشد جمعيت در ايران برابر با  درصد1.023 مي باشد .

با توجه به محاسبات مصرف سرانه کشور , مصرف سرانه هر نفر برابر 2کیلو گرم می باشد که با ضرب این مقدار در جمعیت و محاسبات رگرسیون تقاضای محصول محاشبه می شود

( ارقام به تن می باشد) :

جدول شماره ( 20)پیش بینی تقاضای داخلی بستنی

| سال | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تقاضای داخلی محصول | 140235 | 1434370 | 147650 | 150135 | 153590 |

3- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها :

با توجه به بررسی های میدانی تمامی دستگاه ها تجهیزات خط تولید بستنی در ایران ساخته می شود ولی برخی از شرکت های بزرگ که از توان مالی خوبی برخورداند دستگاه های تولید بستنی را

از کشور هایی مانند آلمان و ایتالیا وسویس و... خریداری می کنند که تمام اتوماتیک بوده ودر هیچ بخشی به دلیل رعایت نکات بهداشتی که در صنایع خوراکی بسیار مهم می باشد ,انسان دخالتی ندارد.

از دیگر نکاتی که می توان بیان کرد فرم قالبهای بستنی می باشد , امروزه برخی شرکتها برالی جلب نظر مشتریان محصولات خود را به اشکال گوناگون و مخلوطی از طعم های مختلف ارائه می کنند و برای تولید اینگونه از محصولات به تکنولوژی های جدید احتیاج دارند , به عنوان مثال در تهیه بستنی  های میوه ای, مخلوط 2 یا 3 نوع میوه شرکت دارند که در قالبهای بستنی مایع بستنی تزریق شده و ÷س از انجماد محصول مورد نظر تولید می گردد.

لذا تکنولوژی های مرسوم در تولید بستنی را می توان به 3 دسته تکنولوژی سنتی که در مغازه ها وفروشگاه های داخل شهر ها مرسوم است و به صورت محلی به تولید بستنی می پردازند, تکنولوزی متوسط که اکثر کار خانه های کوچک کشور از آن استفاده می کنند , تکنولوژی بالا که اکثر کارخانجات بزرگ کشور از آن استفاده می کنند و محصولات آنها در جامعه شناخته شده است.

▪ مراحل توليد بستني عبارتند از: 
مخلوط کردن مواد اوليه، پاستوريزاسيون، هموژنيزاسيون، رسيدن مخلوط، انجماد، بسته‌بندي، سخت کردن. اين مراحل را مي‌توان در شکل زير خلاصه کرد: 
۱- مخلوط کردن 
در اين مرحله نخست مواداوليه براساس دستور تهيهٔ بستني موردنظر انتخاب مي‌شوند. سپس مواد براساس وزن خشک توزين مي‌شوند تا پس از مخلوط شدن ترکيب مشخصي به‌دست بيايد. براي مخلوط کردن مواداوليه بايد ظرف محتوي مخلوط به شدت تکان داده شود تا ترکيبات پودري به‌طور يکنواخت با موادمايع آميخته شوند. به‌ همين دليل، اغلب از مخلوط‌کن‌هاي با سرعت زياد استفاده مي‌شود. 
۲- پاستوريزاسيون 
در اين مرحله مخلوط به‌دست آمده پاستوريزه مي‌شود. فرآيند پاستوريزاسيون يک مرحلهٔ کنترل بيولوژيکي است که براساس تخريب کامل باکتري‌هاي بيماري‌زا طراحي شده است. علاوه بر اين، فرآيند پاستوريزاسيون در کاهش تعداد ميکروب‌هاي مولد فساد نظير سايکروتروپ‌ها (Psychrotroph) مؤثر است و از سوي ديگر به هيدراته شدن بعضي از ترکيبات همچون پروتئين‌ها و پايدارکننده‌ها کمک بسيار زيادي مي‌کند. 
براي به‌وجود آمدن اين ويژگي‌ها دماي ۶۹ درجهٔ سانتي‌گراد به مدت ۳۰ دقيقه يا ۸۰ درجهٔ سانتي‌گراد به مدت ۲۵ ثانيه لازم است. 
در اين فرآيند از هر دو روش غيرمداوم و مداوم (HTST) استفاده مي‌شود. 
در روش پاستوريزاسيون غيرمداوم، مخلوط کردن مواد اوليه در مخزن بزرگ سرپوشيده صورت مي‌گيرد. اين مخزن با يک سيستم حرارتي از نوع بخار يا آب داغ تجهيز شده است. مخلوط بستني در اين مخزن تا حداقل ۶۹ درجهٔ سانتي‌گراد حرارت داده مي‌شود و سپس به مدت ۳۰ دقيقه در اين حرارت باقي مي‌ماند. 
در اين حالت باکتري‌هاي بيماري‌زا به‌طور کامل تخريب مي‌شود و تعداد کل باکتري‌ها تا ماکزيمم صدهزار عدد در هر گرم کاهش مي‌يابد. پس از پاستوريزاسيون، مخلوط هموژن مي‌شود و سپس با عبور از چند نوع مبدل حرارتي خنک مي‌شود وبه دماي ۴ درجهٔ سانتي‌گراد مي‌رسد. 
اما در سيستم پاستوريزاسيون مداوم از حرارت زياد و زمان کوتاه استفاده مي‌شود. در اين سيستم، مواد پس از مخلوط شدن در يک مخزن بزرگ و جداگانه با بعضي از سيستم‌هاي پيش‌حرارتي تا حدود ۳۰ ـ ۴۰ درجهٔ سانتي‌گراد گرم مي‌شوند. اين حرارت براي ترکيب شدن مواد با يکديگر لازم است. سيستم پاستوريزاسيون مداوم با يک بخش حرارتي، يک بخش خنک‌کننده و يک بخش احياء تجهيز شده است. بخش خنک‌کننده‌هاي اين سيستم براي بستني معمولاً بزرگ‌تر از سيستم خنک‌کنندهٔ شير است. 
۳- هموژنيزاسيون: 
پس از پاستوريزه شدن، مخلوط هموژن مي‌شود که در اين حالت در نتيجهٔ شکسته شدن يا کاهش ميزان گلبول‌هاي چربي موجود در شير يا خامه به کمتر از  ۱mm ، امولسيون چربي تشکيل مي‌شود. معمولاً براي مخلوط بستني از سيستم‌هاي هموژنيزاسيون دو مرحله‌اي استفاده مي‌شود. شواهد نشان داده است که استفاده از هموژنيزاتورهاي يک ‌مرحله‌اي باعث مي‌شود گلبول‌هاي چربي هنگام سرد شدن خوشه‌اي شوند که اين امر موجب افزايش ويسکوزيته، کندي زده شدن و کاهش ميزان افزايش حجم مي‌شود. 
▪ اما اين معايب در هموژنيزاسيون دو مرحله‌اي از بين مي‌رود و در کنار آن فوايد زير حاصل مي‌شود: 
۱-کاهش ميزان گلبول‌هاي چربي، 
۲- افزايش سطح تماس، 
۳- تشکيل غشاء، 
۴- امکان استفاده از کره و خامهٔ منجمد، 
۵- نرم و يکنواخت شدن بافت بستني، 
۶- پايداري بهتر هوا و 
۷- افزايش مقاومت بستني در برابر آب شدن. 
فرآيند هموژنيزاسيون بايد در همان درجهٔ حرارت پاستوريزاسيون صورت گيرد. زيرا حرارت زياد، شکسته شدن گلبول‌هاي چربي را در هر فشاري امکان‌پذير و از تجمع و خوشه‌اي شدن چربي جلوگيري مي‌کند. فشار مطلوب برحسب ترکيب مخـلوط متغيــر است امـا بــه‌طـور کـلي در همـوژنيزاتورهاي دو مرحـله‌اي يـک فشـار ۲۰۰۰ ـ ۲۵۰۰ psi در مرحلـهٔ اول و ۵۰۰ ـ ۱۰۰۰ psi در مرحلهٔ دوم ويژگي مطلوب را در اکثر موارد ايجاد مي‌کند.

نمودار فرآيند

مخلوط کردن مواد اولیه

پاستوریزاسیون

هموژنیزاسیون

رسیدن مخلوط

انجماد

بسته بندی

سخت کردن

4- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم (به شکل اجمالي)در فرايند توليد محصول

سطح تكنولوژي مورد استفاده درتوليد انواع بستنی در قسمت گذشته معرفي شد. از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تكنولوژي‌هاي فوق الذكر آورده خواهد شد ( در این بخش در مورد تکنولوژی تولید سنتی به دلیل آنکه در حیطه صنعتی نمی باشد سخنی به میان آورده نمی شود):

| جدول شماره 23 – بررسي نقاط قوت و ضعف تكنولوژي معمول تولید بستنی |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح تكنولوژي ها | نقاط قوت | نقاط ضعف |
| تكنولوژي بالا | - قابليت توليد محصولات متنوع و به اشکال گوناگون - قابليت تولید محصولات گران قيمت - قابليت توليد محصولات با کیفیت بالا و بهداشتی | - حجم سرمايه‌گذاري بالا - ضرورت برخورداري مجري طرح از تخصص‌هاي بالا - ضرورت استفاده از ظرفيت بالا |
| تكنولوژي معمول | - قابليت استفاده براي عموم كارخانجات - حجم سرمايه‌گذاري قابل اجرا براي بسياري از متقاضيان سرمايه‌گذاري | - عدم قابليت توليد محصولاتی كه تحت تكنولوژي بالا امكان توليدآنها وجوددارد. |

5- بررسي و تعين حد اقل ظرفيت اقتصادي و حجم سرمايه گذاري:

با توجه به اطلا عات کسب شده از ساير توليد کنندگان و همچنين ظرفيت ساير توليد کنندگان ،

و همچنن ظرفیت دستگاه پاستورازیسون که 2 تن ,پرسه پاستورازیسون و هموژناسیون حداکثر 3 ساعت به طول می انجامدو در هر شیفت 2 باراتفاق می افتد  و همچنین در نظر گرفتن 220 روزو یک شیف 8 ساعته کاری در سال داریم:

تن در سال	880=	2*2*220: ظرفیت

با احتساب حداکثر وزن بستني 90 گرم مي باشد حداقل ظرفيت مناسب تقریبا 10000000 عدد بستني در سال می باشد.

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزينه‌هايي است كه صرف ايجاد يك واحد صنعتي مي‌گردد كه عبارتند از:

1- زمين

2- محوطه سازي

3- ساختمانهاي توليدي واداري

4- ماشين‌آلات و تجهيزات

5- تاسيسات عمومي

6- اثاثيه و تجهيزات اداري

7- ماشين‌آلات حمل و نقل درون/ برون كارگاهي

8- هزينههاي قبل از بهرهبرداري

9- هزينه‌هاي پيش بيني نشده

هزينه‌هاي فوق‌الذكر اين طرح در جدول ذيل گنجانده شده است و اعداد موجود در اين جدول ذيل به تفصيل در ادامه ارائه مي‌گردد:

جدول شماره(21)-هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح

| رديف | شرح | قيمت (میلیون ر ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 400 |
| 2 | هزينه هاي محوطه سازي | 526 |
| 3- | هزينه هاي ساختمانهاي توليدي و اداري | 1368 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات خط توليد | 1984 |
| 5 | تاسيسات عمومي | 372 |
| 6 | لوازم اداري | 35 |
| 7 | وسائط حمل و نقل | 155 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 120 |
| 9 | هزينه هاي پيش بيني نشده(10 درصد موارد فوق) | 485 |
| جمع سرمايه گذاري ثابت |  | 5445 |

.

1- زمين

زمين تهيه شده جهت اجراي طرح،به ابعاد 50*80 معادل 4000 مترمربع بوده كه بر اساس استعلام انجام گرفته و همچنين با احتساب ديگر هزينههاي جانبي قيمت روز آن از قرار متري 100000 ريال ميباشد كه در مجموع ارزش خريداري شده معادل500 ميليون ريال ميباشد.

| جدول شماره(22هزينه خريد زمين |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | مساحت مترمربع | قيمت واحد (هزار ريال) | هزينه کل (ميليون ريال) |
| زمين | 4000 | 100000 | 400 |
| جمع |  |  | 400 |

2- محوطه سازي

تسطيح و خاكبرداري، ديواركشي اطراف كارخانه، خيابان‌كشي و آسفالت محوطه و ... عمليات‌هاي لازم در بخش محوطه‌سازي طرح مي‌باشد كه شرح كامل اين موارد به همراه هزينه‌هاي آن در جدول ذيل آورده شده است.

جدول شماره(23)هزينه تسطیح و محوطه سازی

| - رديف | - شرح | - متراژ - (متر مربع) | - هزينه واحد - (هزارريال) | - جمع كل - (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - تسطيح و خاكبرداري | - 2760 | - 30 | - 83 |
| - 2 | - ديوار كشي محوطه با آجر | - 260 | - 500 | - 130 |
| - 3 | - درب ورودي (فلزي) | - 1 | - 5000 | - 5 |
| - 4 | - خيابان كشي و آسفالت و پارکینگ | - 1360 | - 180 | - 245 |
| - 5 | - فضاي سبز | - 1240 | - 50 | - 62 |
| - جمع كل |  |  |  | 526 |

3- ساختمانهاي توليدي واداري

در اين بخش از گزارش به بيان فضاهاي مورد نياز كارخانه از قبيل فضاهاي توليدي ،انبار، اداري و خدماتي به تفكيك و بهمراه هزينه هر يك پرداخته شده است .

جدول شماره(24)هزينه هاي ساختمانهاي توليدي و اداري

| رديف | شرح | مساحت مترمربع | قيمت واحد (هزار ريال) | هزينه کل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن توليد | 540 | 1500 | 810 |
| 2 | انبار | 200 | 1200 | 240 |
| 3 | آزمايشگاه | 40 | 1200 | 48 |
| 4 | ساختمان اداري | 90 | 2500 | 225 |
| 5 | نگهباني و سرايداري | 30 | 1500 | 45 |
| جمع |  | 900 |  | 1368 |

4- ماشین آلات:

ماشین آلات تولیدی در تهیه بستنی عبارتند از:

جدول شماره(25) ليست ماشين آلات وتجهيزات

| رديف | نوع ماشين آلات | تعداد | قيمت واحد (هزار ريال) | قميت (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ديگ پخت | 2 | 50000 | 100 |
| 2 | هموژنايزر 2 تنيa.p.v | 1 | 150000 | 150 |
| 3 | پاستوريزاتور 2 تني | 1 | 180000 | 180 |
| 4 | بستني ساز چوبي تمام اتوماتيک | 1 | 1200000 | 1200 |
| 5 | فريزر 400ليتري | 1 | 100000 | 100 |
| 6 | شير سرد کن 2 تني | 4 | 40000 | 160 |
| 7 | هزينه نصب و راه اندازي | - | - | 95 |
| جمع کل |  |  |  | 1984 |

5- تاسيسات عمومي

در تمام صنايع، تأسيسات مصرفي به عنوان يكي از مهمترين اركان برپايي هر كارخانه و واحد صنعتي مطرح مي‌باشند. اين تأسيسات با توجه به پارامترهايي از قبيل تعداد نيروي انساني، ماشين‌آلات توليدي، ميزان فضاي توليدي، ميزان فضاي اداري و ساير محوطه‌هاي كارخانه پيش‌بيني مي‌گردند. حال به تفكيك به بررسي هريك از تأسيسات مصرفي مورد نياز پرداخته شده است.

جدول شماره(26)-برآورد هزينه تاسيسات عمومي

| رديف | نام تجهيزات | مشخصات فني | تعداد | قيمت کل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني | 100 کيلووات | يک انشعاب | 120 |
| 2 | آبرساني به همراه لوله كشي | انشعاب 1 اينچ | يک خط | 25 |
| 3 | سيستم سرمايش و گرمايش | کولر و بخاري | 15 دستگاه | 50 |
| 4 | سيستم آتش نشاني | سيستم اعلام حريق و اطفاء اتوما تيک | يك سري | 15 |
| 5 | تجهيزات آزمايشگاهي | - | مجموعه | 50 |
| 6 | گاز رساني | يک انشعاب | يک انشعاب | 30 |
| 7 | سرد خانه | - | مجموعه | 80 |
| 8 | مخابرات | - | مجموعه | 2 |
| جمع کل |  |  |  | 372 |

6- اثاثيه و تجهيزات اداري

جهت تجهيزات اداري اين طرح كه شامل ميز، صندلي ،لوازم اداري ، لوازم طراحي و غيره مي باشد مجموعا مبلغ 35 ميليون ريال در نظر گرفته شده است .

7- وسائط حمل و نقل درون/ برون كارگاهي

تجهيزات حمل و نقل هر واحد توليدي به دو دسته تجهيزات حمل و نقل درون كارگاهي و برون كارگاهي تقسيم ميشود كه بسته به نوع محصولات و زمينه فعاليت واحد صنعتي مورد بحث ، نوع وسائط نقليه نيز كاهش مي يابد .

جدول شماره(26)-هزينه وسائط حمل و نقل

| رديف | نام تجهيزات | مشخصات فني | تعداد | قيمت کل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت | يخچال دار | 1 | 120 |
| 2 | ليفتراک 2 تني |  | 2 | 35 |
| مجموع |  |  |  | 155 |

8-5- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

هزينه هاي قبل از بهره برداي شامل هزينه تهيه طرح و مشاوره هزينه نظارت و كنترل پروژه و  هزينه عقد قرارداد بانكو هزينه كارشناسي مي باشد که معادل 120 میلیون ریال می باشد.

جدول شماره (27) هزینه های قبل از بهره برداری

| - رديف | - شرح | - جمع كل |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - هزينه مشاور و تهيه طرح توجيهي توسط مشاور | - 30 |
| - 2 | - هزينه نظارت و كنترل پروژه | - 10 |
| - 3 | - هزينه توليد آزمايشي و آموزش پرسنل | - 20 |
| - 4 | - هزينه عقدقرارداد بانك (6 در هزار كل وام) | - 30 |
| - 5 | - هزينه كارشناسي (6 در هزار كل وام) | - 30 |
|  | - جمع كل | - 120 |

5-9-هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده

با توجه به نوسان قيمت‌ها و وقوع برخي فعاليتهاي غير قابل پيش‌بيني كه در دوره اجرا رخ خواهد داد معادل 10% درصد هزينه‌هاي مورد نياز به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظر گرفته مي‌شود.

5-10 سرمایه در گردش:

سرمايه در گردش در طرح  شامل هزينه مواد اوليه و حقوق و دستمزد و ديگر هزينه هاي سربار مي باشد ,که در يک شيفت و 220 روز کاري محاسبه گرديده است ( يک ماه معدل 18 روز کاري مي باشد ) عبارت است از:

جدول شماره (28) سرمایه در گردش

| مبلغ (میلیون ریال ريال) | شرح | عنوان |
| --- | --- | --- |
| 328.5 | هزينه مواد اوليه وبسته بندي که در يک ماه مصرف ميشود | مواد اوليه و بسته بندي |
| 70.2 | هزينه حقوق و دستمزد در يک ماه | حقوق ودستمزد |
| 17.4 | - | تنخواه گردان |
| 416.1 | جمع کل |  |

ش- برآورد کل سرمايه گذاري:

| شرح | جمع |
| --- | --- |
| سرمايه ثابت | 5445 |
| سرمايه در گردش | 416.1 |
| جمع کل سرمايه گذاري | 5861.1 |

جدول شماره (29)هزينه استهلاك بستنی

| شرح | درصد | هزينه استهلاك ساليانه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| محوطه سازي | 2 | 10520 |
| ساختمان | 2 | 273600 |
| ماشين آلات | 4 | 79360 |
| تأسيسات | 10 | 37200 |
| وسايل حمل و نقل | 20 | 3500 |
| وسايل دفتري | 10 | 31000 |
| پيش بيني نشده | 10 | 45800 |
| جمع کل |  | 480980 |

6 – ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن، قيمت :

ماده اوليه براي توليد بستني، خامه و مواد لبني ديگر است كه با شيرين كننده مخلوط مي شود. اين مواد به ميزان لازم در يك مخزن مخصوص با دقت مخلوط مي شوند. اين مخلوط ممكن است شامل مقدار كمي از مواد ديگر چون ثابت كننده ها باشد كه از ايجاد بلورهاي يخ در بستني جلوگيري مي كند.اين مخلوط سپس به بخش هموژنيزه مي رود و در آنجا تحت فشار 003/0 اتمسفر، مولكول هاي چربي شير به اندازه كوچكتر خرد شده و بستني را نرم تر مي كنند. پس از اين مرحله، مخلوط به سرعت سرد مي شود و دماي آن تا چهار درجه سلسيوس پايين مي آيد و سپس براي فريز شدن آماده مي شود.
طي فريز شدن بستني، تيغه هاي مخصوصي در فريزر، مخلوط را به طور مرتب به هم مي زند تا به اصطلاح هوا بگيرد ، در غير اين صورت محصول به دست آمده، بلوك سخت و غير قابل مصرفي از شير يخ زده خواهد بود. در اين مرحله، انواع افزودني ها مانند ميوه، انواع آجيل يا طعم دهنده هاي مايع به مخلوط اضافه مي شوند.اكنون اين بستني براي بسته بندي در انواع ليتري، ليواني و چوبي آماده است. در آخرين مرحله، بستني هاي قالب ريزي شده و آماده در اتاق مخصوصي باز هم سردتر شده و براي توزيع آماده مي شود

جدول شماره(30)-ميزان مواد اوليه و هزينه آنها

| رديف | مواد اوليه | مصرف سالانه (تن) | هزينه واحد | هزينه کل (ميليون ريال) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شير | 400تن | 2700000 | 1080 |  |
| 2 | شکر | 174تن | 5500000 | 957 |  |
| 3 | ثعلب | 800کيلو گرم | 75000 | 60 |  |
| 4 | وانيل | 400کيلو گرم | 85000 | 34 |  |
| 5 | روغن | 23تن | 6500000 | 150 |  |
| 6 | شير خشک | 5680 کيلو گرم | 20000 | 114 |  |
| 7 | چوب بستني | 10 ميليون عدد | 10 | 100 |  |
| 8 | سلوفان | 10تن | 65000000 | 650 |  |
| 9 | کاکائو | 7950 کيلوگرم | 15000 | 120 |  |
| 10 | کارتن | 300تن | 2500 | 750 |  |
| جمع کل |  |  |  |  | 4015 |

کليه مواد اوليه توليد بستني در داخل کشور توليد مي گردد .

7-پشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح :

انتخاب محل اجراي يك طرح توليدي عموماً براساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:

- بازارهاي فروش محصولات

- بازارهاي تأمين مواد اوليه

- احتياجات و نيازمندي‌ ديگر طرح

- امكانات زيربنايي مورد نياز طرح

- حمايت‌هاي خاص دولتي

در ادامه با تشريح هر كدام از معيارهاي فوق، مكان‌يابي اجراي طرح انجام خواهد گرديد.

7-1- بازارهاي فروش محصول

يكي از معيارهاي مكان‌يابي هر طرح توليدي، انتخاب محلي است كه داراي نزديك‌ترين فاصله با بازارهاي محصولات طرح باشد. با توجه به اينکه بستني يک کالاي مصرفي است نزديکي به شهر هاي بزرگ در اولويت قرار دارد.

7-2- بازار تأمين مواد اوليه

يکي از فاکتور هاي مهم براي تعيين محل مناسب نزديکي به محل توليد مواد اوليه مي باشد.

عمد مواد اوليه در تهيه بستني شير مي باشد لذا استانهايي که از لحاظ توليد لبنيات در رتبه نخست قرار دارند ، از اهميت بيشتري برخوردارند مانند استانهاي غربي و شمال غربي کشور و....

7-3- احتياجات و نيازمندي‌هاي ديگر طرح

هر طرح توليدي نيازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نيروي انساني و غيره مي‌باشد. در مورد طرح حاضر از آنجايي كه كليه نيازمندي‌هاي فوق در سطح نياز طرح در نقاط مختلف كشور قابل تأمين است لذا محدوديت خاصي به لحاظ انتخاب محل وجود ندارد.

7-4- امكانات زير بنايي مورد نياز

از جمله امكانات زيربنايي مي‌توان به راههاي ارتباطي، شبكه برق سراسري، فاضلاب و غيره اشاره كرد كه در طرح حاضر در سطح نياز طرح، مي‌توان گفت كه محدوديت و حساسيت خاصي در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد.

7-5- حمايت هاي خاص دولتي

طرح حاضر يك طرح عمومي صنعتي است و لذا به نظر نمي‌رسد كه حمايت‌هاي خاص دولتي براي آن وجود داشته باشد. البته اجراي طرح در نقاط محروم مي‌تواند مشمول برخي حمايت‌هاي عمومي دولتي شود كه اين حمايت‌ها ارتباطي به نوع طرح نداشته بلكه تابع محل انتخاب شده براي اجراي آن خواهد بود و لذا بدينوسييله مي‌توان گفت از لحاظ اين معيار نيز محدوديت يا تسهيلات خاص دولتي براي طرح وجود ندارد.

با توجه به بررسي هاي انجام شده ،استان کردستان و آذربايجان شرقي داراي استعداد بيشتري براي سرمايه گذاري مي باشند.

8-وضعيت  تامين نيروي انساني:

به طور كلي نيروي انساني مورد نياز هر واحد توليدي به 3 گروه تقسيم مي‌شوند كه اين سه گروه عبارتند از:

الف) نيروي انساني بخش اداري

ب) نيروي انساني بخش توليدي

ج) نيروي انساني بخش غير مستقيم توليد

نيروي انساني بخش اداري و غير مستقيم توليد تا حد زيادي در طرحهاي مختلف با يكديگر شبيه مي‌باشند ولي بدليل متفاوت بودن فرآيند توليد در طرحهاي مختلف، نيروي انساني بخش مستقيم توليد در طرحهاي مختلف با يكديگر متفاوت مي‌باشند.

لازم به ذكر است كه در اين طرح يك شيفت 8 ساعته در روز و 300 روز كاري در سال منظور گرديده است حال جهت روشنتر شدن بيشتر مطلب، در جداول ارائه شده در ذيل هر يك از بخشهاي مذكور به تفضيل و تفكيك تشريح گرديده است.

- جدول شماره (31) -  نيروي انساني بخش اداري

| - رديف | - سمت | - تخصص | - تعداد مورد نياز |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - مدير عامل | - ليسانس | - 1 |
| - 2 | - حسابدار مالي و امور کار گزینی | - ليسانس | - 3 |
| - 3 | - مسئول تداركات و خريد | - فوق ديپلم | - 1 |
| - 4 | - منشي | - دیپلم | - 1 |
| - 5 | - آبدارچي و كارگر ساختماني | - ديپلم | - 1 |
| - جمع |  |  | - 7 |

- جدول شماره (32)  - نيروي انساني مستقيم بخش توليد

| - رديف | - سمت |  |  | - تعداد مورد نياز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر تولید |  |  | 1 |
| 2 | مهندس فنی و کنترل کیفی |  |  | 2 |
| 3 | تکنسین فنی |  |  | 2 |
| 4 | كارگر فني ماهر |  |  | 3 |
| 5 | كارگر نيمه ماهر |  |  | 6 |
| 6 |  | نگهبان |  | 2 |
| جمع كل |  |  | 14 |  |

جدول شماره (33)

| - رديف | - سمت | - تعداد مورد نياز |
| --- | --- | --- |
| 1 | نيروي انساني بخش اداري | 7 |
| 2 | نيروي انساني بخش مستقيم توليد | 16 |
| جمع كل |  | 23 |

- بر آورد حقوق پرسنل:

| جدول شماره (34)- بر آورد حقوق پرسنل اداری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | سمت | تعداد | تخمین حقوق مایانه (هزار ریال/هرنفر) | جمع کل ماهیانه(هزارریال) |
| 1 | - مدير عامل | - 1 | 10000 | 10000 |
| 2 | - حسابدار مالي و امور کار گزینی | - 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | - 4سئول تداركات و خريد | - 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | - حسابدار | - 2 | 3000 | 6000 |
| 5 | - منشی | - 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | - آبدارچي وكارگر ساختماني | - 1 | 1800 | 1800 |
| جمع |  |  |  | 30800 |

| جدول شماره (35) بر آورد حقوق پرسنل تولیدی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | سمت | تعداد | تخمین حقوق مایانه (هزار ریال/هرنفر) | جمع کل ماهیانه(هزارریال) |
| 1 | مدیر تولید | 1 | 8000 | 8000 |
| 2 | مهندس فنی و کنترل کیفی | 2 | 3000 | 6000 |
| 3 | تکنسین فنی | 2 | 2500 | 5000 |
| 4 | كارگر فني ماهر | 3 | 2000 | 6000 |
| 5 | كارگر نيمه ماهر | 6 | 1800 | 10800 |
| 6 | نگهبان | 2 | 1800 | 3600 |
| جمع |  |  |  | 39400 |

9 – بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي:

ميزان تامين آّب ، برق ، سوخت ،امكانات مخابراتي در قسمت محاسبه سرمايه ثابت طرح به تفكيك محاسبه شده است.

آب مصرفی:

- آب مصرفي موردنياز واحد صنعتي مورد بررسي به سه بخش عمده تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

- ميزان آب مصرفي فرآيند توليد

- ميزان آب مصرفي جهت پرسنل كارخانه

- ميزان آب مصرفي جهت آبياري فضاي سبز كارخانه و تميزكاري محوطه

- حال مي‌بايست ميزان هر يك از موارد فوق را به صورت جداگانه محاسبه نمود و در نهايت از حاصل جمع موارد مذكور كل آب مصرفي مورد نياز واحد صنعتي محاسبه گردد. از اينرو ابتدا به برآورد آب مصرفي ماشين آلات طي فرآيند توليد پرداخته شده است كه با بررسي فرآيند توليد مشخص گرديد كه در هيچ يك از ماشين آلات آبي مصرف نمي‌شود.فقط برای شستشوی ماشین آلات وسالن های تولید حدود 600متر مکعب آب نیاز میباشد.

- سپس نوبت به محاسبه ميزان آب مصرفي مورد نياز پرسنل كارخانه مي‌رسد، لازم بذكر است كه براساس تحقيقات و بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد كه انشعاب آب اين واحد صنعتي غير شرب مي‌باشد كه به منظور تامين آب مورد نياز پرسنل اداري، توليدي و غير مستقيم توليد مي‌بايست يك سيستم تصفيه آب آشاميدني در نظر گرفته شود كه هزينه آن در جدول تاسيسات منظور گرديده است.

- از اينرو براساس استانداردهاي موجود به ازاي هر يك از پرسنل اداري، توليدي و غير مستقيم توليد 60ليتر آب جهت مصارف روزانه آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين با توجه به تعداد پرسنل كارخانه ميزان آب مصرفي روزانه پرسنل به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد.

- متر مكعب1.38 = 1000÷(60×23) : ميزان آب مصرفي روزانه پرسنل

- متر مكعب 303.6= 220×1.38: ميزان آب مصرفي ساليانه پرسنل

- پس از محاسبه ميزان آب مصرفي در بخش فوق نوبت به محاسبه ميزان آب مصرفي مورد نياز جهت آبياري فضاي سبز و تميزكاري محوطه مي‌رسد. از اينرو به منظور آبياري فضاي سبز و تميزكاري روزانه 5 متر مكعب آب در نظر گرفته شده است.

- شايان ذكر است كه در تمام طول سال نياز به آبياري و تميزكاري نمي‌باشد بنابراين با احتساب 150 روز جهت آبياري و تميزكاري محوطه ميزان آب مصرفي ساليانه به شرح ذيل مي‌باشد:

- سال/مترمكعب750=150×5: ميزان مصرف ساليانه آب براي مصارف فوق

- حال با توجه به محاسبات انجام شده فوق ميزان كل آب مصرفي ساليانه را محاسبه نموده كه اين ميزان از مجموع موارد مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:

- ميزان آب مصرفي ساليانه جهت آبياري + ميزان آب مصرفي ساليانه پرسنل : كل ميزان آب مورد نياز ساليانه فضاي سبز و شستشوي محوطه

- متر مكعب 1653.6= 750+303.6 + 600: كل ميزان آب مصرفي ساليانه

میزان هزینه های آب مصرفی عبارتند از:

| جدول شماره (36) -میزان هزینه آب مصرفی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | واحد (متر مکعب) | هزینه هر واحد (ریال) | مبلغ کل ( هزار ریال) |
| آب مصرفی | 1653.6 | 1000 | 1653600 |

برق مصرفی:

در خصوص برق مصرفي نيز با توجه به انشعاب 200 كيلووات  و220 روز کاري ، يک شيفت 8 ساعته در نظر گرفته شده و همچنين ضريب همزماني 80% هزينه برق مصرفي به قرار ذيل مي باشد.

ميزان برق مصرفي ساليانه=100*0.8*8*1*220=1408000 كيلو وات ساعت در سال

| جدول شماره (37) -میزان هزینه بق مصرفی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | واحد (کیلو وات) | هزینه هر واحد (ریال) | مبلغ کل ( هزار ریال) |
| برق مصرفی | 1408000 | 300 | 422400 |

سوخت مصرفی:

ميزان گاز مصرفي كارخانه جهت  آشپزخانه وگرمايش با احتساب 220 روز كاري در سال يکشيفت هشت ساعته، روزانه 2 مترمکعب تخمين زده مي شود.

- سوخت مصرفي هر واحد صنعتي شامل سوخت مصرفي داخل كارخانه و سوخت مصرفي وسائط نقليه برون كارگاهي مي‌باشد. سوخت مصرفي وسايط نقليه برون كارگاهي شامل بنزين مي‌باشد و از آنجايي كه وسيله نقليه برون كارگاهي طرح عبارت است از يك دستگاه وانت نيسان كه با در نظر گرفتن مصرف روزانه30 ليتر بنزين  روزانه و با توجه به 220 روز كاري در مصرف ساليانه بنزين در اين طرح به شرح ذيل مي‌باشد:

- ليتر 6600= 220×30= مصرف ساليانه بنزين

- حال نوبت به سوخت مصرفي داخلي كارخانه مي‌باشد اين سوخت براي مصارفي چون آشپزخانه و تاسيسات آبگرم و تجهيزات گرمايشي مصرف خواهد شد لازم به ذكر است كه ميزان گاز مصرفي مورد نياز در اين طرح به شرح ذيل مي‌باشد.

- جدول شماره(38)- ميزان گاز مصرفي ساليانه

| - رديف | - شرح | - ميزان مصرف ساليانه - (متر مكعب) | - ميزان سوخت ساليانه (مترمكعب) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - مصارف آشپزخانه و نهارخوري | - 20 | - 6000 |
| - 2 | - مصارف تجهيزات گرمايشي 6 ماه در سال | - 110 | - 22500 |
|  | - ساير مصارف | - 15 | - 4500 |
| - جمع كل |  | - 185 | - 33000 |

- در نتيجه مي‌توان كل سوخت مصرفي اين واحد صنعتي را به صورت جدول ذيل خلاصه نمود.

- جدول شماره(39)- كل سوخت مصرفي واحد صنعتي

| - رديف | - شرح | - واحد | - ميزان مصرف ساليانه | هزینه هر واحد (ریال) | مبلغ کل ( هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - بنزين | - ليتر | - 6600 | - 1000 | - 6600 |
| - 2 | - گاز شهري | - متر مكعب | - 33000 | - 200 | - 6600 |
| - جمع کل |  |  |  |  | - 13200 |

10 – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني و مالي:

- حمايتهاي تعرفه گمرکي ( محصول و ماشين الات):

اين محصول داراي حقوق گمركي ورودي 4 سود بازرگاني 46 مي باشد ،از طرفي با توجه به اينكه واردات اين محصول از طرف گمرك جمهوري اسلامي ممنوع نبوده و هيچگونه محدوديتي جهت واردات آن لحاظ نشده است لذا واردات آن به هر ميزان بلامانع ميباشد

-حماتهاي مالي ( واحدهاي موجود و طر حها ) با نکها – شر کتها ي سر مايه گذار:

در خصوص حمايت هاي مالي از طرح توليد بستني بايد گفت اين حمايت ها صرفا در سطح ارائه تسهيلات بانكي مي باشد كه اين تسهيلات جنبه عمومي داشته و براي كليه طرح هايي كه توجيه اقتصادي دارند پرداخت مي شود. بنابراين ميتوان گفت در مجموع حمايت هاي ويژه خاصي در مورد طرح وجود ندارد .البته باتوجه به اینکه صنایع کوچک محسوب می شود از تسهیلات صنایع کوچک نیز برخوردار می شود.

11 – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد :

مي دانيم كشور ما همسو با تحولات جهاني, چشم‌اندازي را در افق 20 ساله برگزيده است تا به كشوري توسعه ‌يافته و داراي جايگاه اول اقتصادي،علمي و فناوري در سطح منطقه، توام با حفظ هويت اسلامي، انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌المللي تبديل گردد.

در طرح حاضر ريسك‌هايي نيز متوجه سرمايه‌گذار است كه فهرست آن ذيلاً ارائه شده است:

- بازار اصلي فروش بستنيشهرهاي بزرگ مي‌باشد. در اين بازار از سوي توليد کنندگان الزامات فني متعدد كه جملگي آنها جهت ارائه محصول با كيفيت و در زمان تعيين اعمال مي‌گردد و هر توليدكننده ملزم به رعايت آنها مي‌باشد.

- كيفيت در صنعت توليد بستني  نقش بسيار مهمي دارد. از اينرو سرمايه‌گذار بايد توان مهندسي لازم را در واحد صنعتي خود ايجاد و همواره در توسعه آن كوشش نمايد.

- همانطور که بيان شد توليد کنندگان بستني  8 الي 10 ماه از سال فعال مي باشند ، لذا توجه به آن الزامي است و اکثر توليد کنندگان همزمان با توليد بستني ساير محصولات لبني را نيز توليد مي کنند.

- ميزان صادرات قابل انجام طرح براساس شواهد ومستندات موجود برآورد شده است. ليكن هر صادركننده لازم است توانايي ها و شايستگي‌هاي فني لازم جهت ورود به بازارهاي جهاني را در واحد صنعتي خود ايجاد نمايد. چرا كه بدون شايستگي‌هاي فني فوق ، امكان ورود به بازار جهاني و حفظ آن وجود ندارد.

با توجه به مطالبی که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که اگر بخواهیم در بازار رقابتی این محصول باقی باید ایده های نو وجدید داشت و به ذائقه های مشتریان توجه داشت و با ارائه محصولات جدید و با اشکال و طعم های نو مشتریان را به سوی خود جلب نمود, همچنین این محصول دارای صادرات خوبی می باشد و همانطور که بیان شد در صورت تقویت استعداد های فنی وارائه محصولات با کیفیت و با بسته بندی جدید بازار خوبی در کشور های آسیای میانه و حوزه خلیج فارس موجود می باشدو می توان به آن مناطق  صادر نمود

( توضیح اینکه در زمینه فروش محصولات تبلیغات و بازار یابی مناسب و تعیین مناسب بازار های هدف نیز ضروری و مهم می باشد.)