- معرفي محصول :

پروتئين سويا يك محصول خوراكي است که پروتئن آ ن خاصيت جايگزيني پروتئين حيواني را دارد .

پروتئين سويا در صنايع مختلف از جمله بيسكويت سازي ، شيريني سازي و مصارف گوشتي مورد استفاده قرار مي گيرد و روز به روز بر اهميت وميزان مصرف آن افزوده مي شود .

محصول : پروتئين سويا

1-1-كد آيسيک ( كد شناسايي  8  رقمي اعلام شده ازطرف وزارت صنايع ومعادن)  :

پروتئين سويا :

15141311

توضيح 1 : کد هاي اعلام شده از طرف وزارت صنايع ومعادن در خصوص اقلام زير نيز ارائه مي گردد :

بسته بندي سويا :

15141320

کنجاله سويا :

15141254

1-2-شماره تعرفه گمرکي :

مواد پروتئيني تکستوره سويا  :

2106102000

کنجاله سويا  :

23040000

دانه سويا :

12010000

1-3-شرايط واردات و صادرات :

در اين قسمت شرايط مربوط به واردات و صادرات کنجاله سويا با استناد به دستورات ابلاغ شده از وزارت بازرگاني ارائه مي گردد . لازم به ذکر است که مستندات موجود سير قوانين را از سال 82 تا شرايط کنوني مطرح مي کند .

- موضوع :  فهرست كالاهاي واردا تي مشمول پرداخت ما به التفاوت

باسمه تعالي	24/12/1382

41211/01/37

وزارت بازرگاني 
اداره كل مقررات صادرات و واردات

با سلام و احترام 
با توجه به مصوبات قانوني و آخرين اصلاحات انجام شده بدينوسيله فهرست كالاهاي وارداتي مشمول پرداخت ما به التفاوت ( جدول شماره يك) بشرح ذيل اعلام مي گردد :

توضيح : فقط قسمت مربوط به کنجاله سويا را مطرح مي کنيم (بقيه موارد جدول مربوط به اقلام ديگر است)

فهرست و مبلغ ما به التفاوت كالاهاي وارداتي كه ترخيص آنها از گمرك در هر مورد موكول به موافقت سازمان حمايت مي باشد :

| رديف | نوع كالا | واحد | مبلغ ما به التفاوت ( ريال) | رديف تعرفه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | كنجاله سويا | كيلوگرم | * | 2306 الي 2304 |

- موضوع :  برنج وارداتي – کنجاله سويا – چاي وارداتي

باسمه تعالي 	                                                            9/1/1383

230/1/370

وزارت بازرگاني 
اداره كل مقررات صادرات و واردات

با سلام و احترام 
  پيرو دستورالعمل شماره 41211/01/37 مورخ 24/12/1382 و با عنايت به نامه ابلاغي وزير محترم بازرگاني بشماره 24417/11 مورخ 28/12/1382 و به استناد بند “‌ب “ ماده “‌ 46 “ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، برنج وارداتي هر كيلوگرم 1500ريال ، كنجاله سويا هر كيلوگرم 200 ريال ، چاي وارداتي هر كيلوگرم 7000 ريال و پارچه و منسوجات معادل 20% ارزش ( ماخذ محاسبه گمرك ) مشمول مابه التفاوت ميباشند .

شايان ذكر است موارد فوق از اول سال 1383 لازم الاجرا بوده و مبناي دريافت مابه التفاوت زمان صدور مجوز ترخيص توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مي باشد .

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را در اسرع وقت به كليه گمركات كشور و واردات تابعه از جمله بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد نيز اعلام نمايند .

محمد علي احمديان 
رئيس هيات مديره و مديرعامل

- ارائه قسمت سوم به نقل از خبر گزاري فارس  :

براساس تصويب وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نرخ سود بازرگاني كنجاله سويا براي يك دوره چهارماهه (از 26/9/85 تا پايان فروردين ماه سال 1386) از  21 درصد به صفر درصد كاهش يافت .

* ) ارائه بخشي از گزارش تحليلي گمرك از كاهش تعرفه واردات كنجاله سويا :

تصميم دولت در مورد حذف سود بازرگاني كنجاله سويا براي يك دوره چهارماهه (از 26/9/85 تا پايان فروردين ماه سال 1386) اتخاذ شده است. با واكنش برخي محافل از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مواجه شده است.

در گزارش اين مركز آمده است: براساس اطلاعات دريافتي تاكنون ميزان حدود 500 هزار تن ثبت سفارش براي واردات كنجاله انجام شده است كه احتمال افزايش آن بعيد به نظر نمي‌رسد. براين اساس انگيزه لازم براي واردات دانه روغني به شدت كاهش يافته و حتي توليدكنندگان در جهت كسب سود بيشتر تمايل به واردات كنجاله سويا دارند كه احتمال غيرفعال شدن صنايع روغن‌كشي بعيد به نظر نمي‌رسد، مضاف بر اينكه حذف تعرفه كنجاله سويا طي دو ماه گذشته تاكنون سبب كاهش قيمت كنجاله در بازار به ميزان كاهش قيمت تعرفه آن نيز نشده است.

1-4-بررسي و ارائه استاندارد ( ملي ) :

توضيح : کليه موارد ذکر شده در خصوص استاندارد ها، مطابق با موارد اعلام شده از طرف " موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران "مي باشد .

| محصول | شرح | شماره استاندارد | تاريخ تهيه |
| --- | --- | --- | --- |
| پروتئين | تعيين استاندارد هاي "محصول" , "بسته بندي" , "نشانه گذاري" | 3332 | 1371 |
| کنجاله | تعيين استاندارد هاي "محصول" ,"بسته بندي ونشانه گذاري", موارد ناپذيرفتني" | 800 | 1375 |

- استاندارد هاي پروتئين سويا :

اين استاندارد در مورد انواع پروتئين سويا مورد مصرف در مواد غذايي و صنايع كاربرد دارد .

- محصول :

- تعاريف

در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي‏شود :

پروتئين سويا : پروتئين سويا فرآورده‏اي است كه از طريق كاهش يا حذف مواد غير پروتئيني دانه سويا از قبيل آب , روغن و كربوهيدراتها بدست مي‏آيد . اين فرآورده بر حسب مقدار پروتئين موجوددرآن به پروتئين سويا , پروتئين سويا كنسانتره و پروتئين سويا ايزوله طبقه بندي مي‏گردد .

پروتئين سويا : فرآورده‏اي است كه پروتئين آن 50 تا 65 درصد باشد .

كنسانتره سويا : فرآورده‏اي است كه پروتئين آن بيش از 65 تا 90 درصد باشد .

ايزولات سويا : فرآورده‏اي است كه پروتئين آن بيش از 90 درصد باشد .

- ويژگيها

- ويژگيهاي فيزيكي

شكل ظاهري : انواع پروتئين سويا به اشكال گرانول درشت و ريز پودر عرضه مي‏شود .

رنگ : رنگ پروتئين سويا از كرم شيري تا كرم نخودي متغير است .

بو : پروتئين سويا بايد داراي بوي طبيعي مخصوص بخود بوده و عاري از هر گونه بوي غير طبيعي بخصوص تندشدگي ناشي از اكسيداسيون باشد .

- ويژگيهاي شيميائي

ويژگيهاي شيميائي انواع پروتئين سويا بايد بشرح جدول زير باشد .

| ويژگي براساس ماده خشک | پروتئين سويا | کنسانتره پروتئين سويا | ايزوله پروتئين سويا |
| --- | --- | --- | --- |
| ميزان رطوبت | حد اکثر9 | حد اکثر7 | حد اکثر5 |
| ميزان پروتئين | حد اقل50 | حد اقل65 | حد اقل90 |
| ميزان خاکستر کل | حد اکثر8 | حد اکثر6 | حد اکثر4 |
| ميزان خاکستر غير محلول در اسيد کلريدريک | حد اکثر4/0 | حد اکثر3/0 | حد اکثر2/0 |
| ميزان چربي | حد اکثر5/1 | حد اکثر5/0 | حد اکثر3/0 |
| ميزان الياف خام | حد اکثر5 | حد اکثر6 | حد اکثر5/0 |
| فعاليت اوره | منفي | منفي | منفي |

توضيح : اعداد بيان شده در جدول بر حسب درصد مي باشند .

- ويژگيهاي بهداشتي

پروتئين سويا بايد طوري تهيه , بسته بندي , نگهداري و توزيع شود كه :

عاري از آلودگي به حشرات و كنه‏هاي زنده در هر يك از مراحل رشد باشد .

- عاري از كپك زدگي ظاهري باشد .

- عملا عاري از آلودگي به آفلاتوكسين بوده و در صورت وجود مقدار آن از 25 ميكروگرم در كيلوگرم بيشتر نباشد .

- ويژگيهاي ميكروبي بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره "2393" حد مجاز آلودگيهاي ميكروبي در انواع آرد , رشته و ماكاروني " باشد .

- بسته بندي :

پروتئين سويا را مي‏توان در كيسه يا ظروف پلاستيكي , پاكتهاي چند لايه كاغذي ترجيحأ با لفاف داخلي پلاستيكي , كيسه‏هاي دو لايه كنفي وپلاستيكي ويا قوطيهاي فلزي متناسب با وزن كالا بسته بندي نمود.

- در صورتيكه پروتئين سويا در كيسه بسته بندي گردد دهانه كيسه‏ها بايد بصورت دو رديفه دوخته شود .

- لوازمي كه براي بسته بندي پروتئين سويا بكار برده مي‏شود بايد سالم , تميز , خشك و بدون بو باشد

- روش بسته بندي بايد طوري باشد كه در نظر گرفتن رطوبت كالا و مشخصات لوازم بسته بندي حفاظت كامل عليه هرگونه فساد و آسيب ناشي از عمليات معمولي حمل و نقل تامين گردد .

- حداكثر وزن هر بسته نبايد از 50 كيلوگرم بيشتر باشد .

- بسته‏هاي موجود در هر بهر بايد از نظر شكل , اندازه , وزن و نوع فرآورده يكنواخت باشد .

- نشانه گذاري  :

بر روي هر بسته مشخصات زير بايد به زبان فارسي و در صورت صدور به زبان انگليسي و يا بزبان كشور خريدار نوشته و يا برچسب شود :

- نام ( پروتئين سويا بافت دارد , پروتئين سويا كنسانتره و يا پروتئين سويا ايزوله )

- نوع ( برحسب شكل ظاهري , پودر , گرانول و غيره )

- وزن خالص

- نام و آدرس توليد كننده

- شماره پروانه ساخت

- دستورالعمل نگهداري و روش استفاده

- تاريخ توليد

- درصد مواد متشكله

- استاندارد هاي کنجاله سويا :

- محصول :

- معرفي :

دانه سويا بدليل داشتن مقادير قابل توجهي پروتئين و ليپيد در رديف يكي از بهترين محصولات غذايي با منشأ گياهي محسوب مي‏گردد . مازاد دانه سويا پس از فرآيند روغن‏گيري كنجاله سويا ناميده مي‏شود .

از آنجائيكه دانه خام سويا داراي عوامل زيان بخشي نظير اوره آز , آنتي تريپسين , هموگلوتي نپن , سوئين و غيره مي‏باشد كه در درجات حرارت معين مخصوصأ حرارت مرطوب از بين مي‏روند و از طرف ديگر حرارت بيش از اندازه خود سبب كاهش ارزش بيولوژيكي پروتئين مي‏گردد . لذا تنظيم درجه حرارت , ميزان رطوبت و زمان پخت در كنجاله سويا حائز اهميت است. مناسبترين شرايط تهيه كنجاله حرارت 99 تا 104 درجه سانتي‏گراد و رطوبت 18 تا 22 درصد با زمان پخت 20 تا 30 دقيقه است .

استخراج روغن از دانه سويا به يكي از سه روش زير انجام مي‏گيرد .

- استفاده از حلال

- استفاده از فشار

- استفاده از دو روش فوق بصورت توام

- ويژگيها

- ويژگيهاي فيزيكي رنگ :

- رنگ كنجاله بر حسب نوع دانه بخصوص رنگ پوست آن, طرز تهيه ( درجه حرارت , ميزان رطوبت و مدت پخت ) از كرم تا قهوه‏اي روشن تغيير مي‏كند .

اندازه ذرات : اندازه ذرات كنجاله سويا بر حسب طرز تهيه آن متفاوت است .

بو : بوي كنجاله سويا شبيه بوي نخود بو داده است .

- ويژگيهاي شيميايي كنجاله سويا

كنجاله سويا بايد داراي ويژگيهاي شيميايي مندرج در جدول  زير باشد .

| مشخصات | حد اکثر رطوبت | حداقل پروتئين خام | چربي | حد اکثر الياف خام | حد اکثر خاکستر کل | حد اکثر مواد غير معمول در اسيد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنجاله سويا | 10 | 43 | 5/0تا 2 | 7 | 6 | 3/0 |
| کنجاله پوست گرفته | 10 | 48 | 5/0تا 2 | 3/3 | 6 | 3/0 |

توضيح : اعداد جدول بر اساس درصد وزني مي باشد .

- بسته ‏بندي و نشا نه‏گذاري :

معمولا كنجاله سويا بصورت فله عرضه مي‏شود ولي اگر در كيسه بسته‏بندي گردد مي‏بايستي

- از كيسه‏هاي سالم , تميز و متحد الوزن و متحد الشكل استفاده نمود.

- سر كيسه‏ها بايد با ماشين دوخت دوخته شود .

- در موقع حمل و نقل بايستي دقت شود كه وسيله نقليه عاري از هرگونه آلودگي بوده و در حين حمل و نقل نيز در معرض آلودگي قرار نگيرد .

نشانه‏گذاري :

در صورتيكه كنجاله سويا بصورت فله عرضه گردد ويژگيهاي زير بايد همراه هر محموله ضميمه بارنامه باشد .نام , نوع , درجه كالا

- نام و نشاني كارخانه توليد كننده

- ميزان پروتئين

- ميزان چربي

- ميزان رطوبت

و اگر در كيسه عرضه شود بايد مشخصات فوق بر روي هر كيسه نوشته يا برچسب شود .

- موارد ناپذيرفتني‏ :

- وجود قارچ و كپك‏زدگي

- وجود سموم قارچي مانند آفلاتوكسين بيش از حد مجاز ( حد مجاز ppb 25)3

- بوي غير طبيعي و تند شدگي ناشي از اكسيداسيون چربي 4

- وجود هرگونه مواد خارجي از قبيل سموم شيميايي و مواد زيان‏آور ديگر به استثناي آنتي‏اكسيدانهاي مجاز .

- وجود آفات انباري

- وجود فاكتور اوره آزيك

- وجود مركاپتان (C2H5SH) بيش از حد مجاز5

1-6- توضيح موارد مصرف وكاربرد :

همانگونه كه ذكر شد ارزش تغذيه اي محصولات پروتئيني سويا  در كنار خصوصيات بسيار مهم كاربردي اين محصولات باعث مي گردد مصارف خوراكي و مصارف صنعتي زيادي براي اين محصولات شناسايي شود.

بيشترين حجم مصرف انواع پروتئين هاي سويا مربوط به مصارف خوراكي و تغذيه اي آن است بطوريكه تمامي مصرف آرد سويا بافت دار و آرد سويا با چربي كامل و حدود 94 درصد مصرف آرد سوياي بدون چربي ، مصارف خوراكي و تغذيه اي است . اين سهم در مورد كنسانتره به 89  درصد و در مورد ايزوله سويا به 72 درصد كاهش مي يابد كه گرچه نشان دهنده قابليت مصرف اين دو محصول در كاربردهاي صنعتي و ساير كاربردها است ليكن همچنان مصارف تغذيه اي و خوراكي نيز در مورد اين محصولات نيز بيشترين حجم را بخود اختصاص داده است و در مجموع مي توان اظهار داشت كه بيش از 90 درصد مجموع مصارف انواع پروتئين هاي سويا مربوط به مصارف خوراكي و تغذيه اي ا ست .

بطور كلي محصولات پروتئيني پروسس شده سويا را مي توان براساس مقدار پروتئين به سه دسته كلي تقسيم بندي نمود :"آرد وگريتس سويا" ، "كنسانتره سويا" و "ايزوله سويا"

دسته بندي مذكور از پروتئين هاي سويا براساس درصد پروتئين و نيز استفاده از هر يك بعنوان ماده اوليه در توليد ساير محصولات بر پايه سويا بدست آمده است ، گرچه ممكن است قبل از استفاده از اين مواد پروسس هاي بيشتري نيز روي آنها انجام گيرد .

بطور كلي سه دسته محصولات پروتئيني ذكر شده در بالا ( بجز آرد سويا با چربي كامل) از فليك هاي بدون چربي سويا تهيه مي شوند .

- آرد و گريتس سويا :

آرد و گريتس سويا از فليك هاي بدون روغن سويا تهيه مي شود و حاوي حدود 40 تا54 درصد پروتئين است . آرد و گريتس سويا داراي كمترين درصد پروتئين خالص در بين محصولات پروتئيني سويا است و مي توان آنها را  با درصدهاي متفاوت چربي و اندازه ذرات( مش) مختلف توليد نمود .

گريتس (Grits) سويا محصولي مشابه آرد سويا است با اين تفاوت كه فليك هاي بدون چربي سويا بصورت قطعات  غير يكنواخت خرد شده است و در واقع گريتس از خرد كردن و الك كردن درشت توليد مي شود در حاليكه آرد سويا را از آسياب كردن ريز بدست مي آورند. بطور كلي آرد سويا به سه صورت قابل تهيه است :

- آرد سوياي طبيعي يا با چربي كامل كه از دانه سويا مستقيماً تهيه مي گردد .

- آرد سوياي بدون چربي كه از فليك هاي بدون چربي سويا تهيه مي شود .

- آرد سويا ليسيتينه

- پروتئين ايزوله سويا :

ايزوله سويا باقيمانده پروتئيني حاصل از فليك هاي بدون چربي سويا است و  تنهامحصولي از سويا است كه بصورت تجاري با بالاترين درصد پروتئين توليد مي گردد . ايزوله سويا بصورت ماده خشك حاوي حدود 90 درصد پروتئين بوده و در واقع بيشترين مقدار پروتئين در تمامي محصولات سويا را دارا است .

اين ماده بالاترين منبع غذايي جهت تأمين اسيدهاي آمينه بوده و بدليل طعم ملايم ، آن را مي توان بدون واهمه از تغيير مزه و خصوصيات ظاهري به مواد غذايي اضافه نمود .

اين ماده همچنين منبع تأمين پروتئين در جانشين هاي شير است و بدليل دارا بودن بالاترين درصد پروتئين براي تمامي افراد نيازمند به پروتئين زياد قابل استفاده است .

- پروتئين  كنسا نتره سويا :

كنسانتره سويا حاصل انجام برخي فرآيندها بر روي فليك هاي بدون چربي سويا است كه تحت فرآيندهاي مذكور بيشتر اجزاء غير پروتئيني محلول در آب از آن خارج مي شود و محصول به صورت ماده خشك داراي حدود 70 درصد پروتئين حاصل مي گردد .

كنسانتره سويا بسيار مغذي بوده و براي كودكان در سن رشد ، دوران حاملگي و شيردهي بانوان ، افراد پير و ضعيف ، افراد بيمار و بطور كلي در هر جايي كه كمبود پروتئيني بشدت احساس مي شود ، قابل مصرف است .

الف )كاربردهاي تغذيه اي و خوراكي :

| شرح محصول | ايزوله سويا | كنسانتره سويا | آرد سويا | پروتئين بافت دار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محصولات پختني |  |  |  |  |
| محصولات شيري ( تركيب با شير) | * | * | * |  |
| نان – رول |  |  | * |  |
| نان هاي مخصوص | * | * | * |  |
| كيك ها | * | * | * |  |
| پختني ها ، بيسكويت ، كراكر ، پنكيك، اسنك، كلوچه و امثالهم | * | * | * |  |
| محصولات PASTA | * | * | * |  |
| غلات صبحانه(سريال) | * | * | * |  |
| محصولات شبه لبني |  |  |  |  |
| آشاميدنيها | * |  |  |  |
| پنيرها | * |  |  |  |
| Coffee Whiteners | * |  |  |  |
| دسرهاي منجمد | * |  |  |  |
| Whipped Toppings | * |  |  |  |
| فرمولاسيون غذاي كودك | * | * | * |  |
| جانشين شير ( براي حيوانات كوچك) | * | * | * |  |
| محصولات گوشتي |  |  |  |  |
| به صورت امولسيون گوشتي : |  |  |  |  |
| فرانكفورتر | * | * |  |  |
| انواع سوسيس و كالباس | * | * |  |  |
| گوشت تكه اي | * | * |  |  |
| غذاهاي دريايي | * | * |  |  |
| به صورت گوشت تكه اي : |  |  |  |  |
| Chili can carne | * | * | * | * |
| Meat balls | * | * | * | * |
| patties | * | * | * | * |
| Pizza topping | * | * | * | * |
| غذاي آماده ( مدرسه) | * | * |  | * |
| غذاي دريايي |  |  |  | * |
| به صورت گوشت ماهيچه اي : |  |  |  |  |
| آنالوگ ها | * | * |  | * |
| همبرگر |  | * |  |  |
| كباب لقمه |  |  |  | * |
| گوشت طيور |  | * |  |  |
| غذاي دريايي | * | * |  | * |
| تاس كباب | * | * |  | * |
| ساير مصارف |  |  |  |  |
| آبنبات ، شيريني جات ، دسرها | * | * | * |  |
| مواد رژيمي | * | * | * |  |
| غذاهاي آسيايي |  | * |  |  |
| غذايحيوانات كوچك |  |  | * | * |
| سوپ ها | * | * |  | * |

توضيح : علامت هاي موجود در جدول نشان دهنده موارد مصرف انواع پروتئين هاي سويا در محصولات مختلف غذايي مي باشد .

ب) كاربردهاي غير تغذيه اي ( صنعتي)

بررسي تاريخچه استفاده از سويا در كاربردهاي صنعتي آن در جهان نشان مي دهد كه در دامنه وسيعي از محصولات از قبيل انواع محصولات ضد آب ، بتونه ، روان سازها ، بدل چرم ، صابون سازي ، كودها ، لوازم آرايشي ، سوخت ها ، پوشش هاي حفاظتي و صنايع دارو سازي استفاده از سويا رايج بوده است و از اواخر دهه 90 ميلادي استفاده از آن بعنوان يك ماده جايگزين در توليد محصولاتي مانند صابونها ، رنگها و مواد منفجره آغاز گرديد و با پيشرفت علم شيمي جايگزين نمودن محصولات سويا بجاي بسياري از مواد اوليه غير طبيعي در صنايع مختلف شروع شد .  در ذيل  نمونه هايي از مصارف صنعتي سويا ارانه مي کردد  .

چسب ها

چسب سويا از تركيب هيدروزات سويا با فنل فرماآلدئيد رزنيول (PRF) به منظور اتصالات سطحي محصولات چوبي تهيه مي شود و هيدروزات سويا محلول آبكي كم رنگي است كه از طريق واكنش بين ايزوله پروتئين سويا در يك محلول رقيق هيدروكسيد سديم داغ درست شده است .          PRF (Phenol Resorcinol Formaldeyde) يك ماده چسبناك استاندارد براي اتصالات بندي است و هيدروزات سويا نيز به منظور پوشاندن حاشيه اتصال بكار رفته و هنگاميكه دولبه به هم فشرده شوند ، حالت اتصال به سرعت انجام مي گيرد. همچنين مي توان چسب هايي با فرمولهاي مختلف و متفاوت از آرد سويا تهيه نمود و به اين منظور عموماً آرد سويا در محلول هيدروكسيد سديم حل شده و با افزودن ساير مواد لازم ساير خواص مورد نظر چسب بدست مي آيد و بعنوان يك اتصال دهنده نئوپان ، تخته چندلا و تخته فيبري بكار برده مي شود.

فيبرها

تكنولوژي توليد فيبرهاي بافت دار برپايه سويا بعنوان جايگزيني براي روشهاي سنتتيك پتروشيميايي معرفي شده است . استخراج پروتئين سويا با كمك پلي ونيل الكل ، بافت فيبري ابريشمي با قدرت كشساني زياد توليد مي نمايد بعنوان نمونه فيبرهاي پروتئين حاصل از سويا براي تهيه فيلم هاي بسته بندي سازگار با محيط زيست بكار مي روند .

ماده اوليه شوينده ها

Surfactant بعنوان ماده اوليه اصلي در صنايع شوينده و پاك كننده ها استفاده مي شود و اين كلمه خلاصه اي از Surface Active Agent به معناي " عامل فعال كننده سطحي " است . در حال حاضر بخش قابل توجه اي از صنايع در بخش شوينده ها فعاليت مي نمايند و هم اكنون كوشش ها و مطالعات قابل ملاحظه اي در زمينه استفاده از مواد اوليه طبيعي مانند سويا در اين صنايع در حال انجام است .

Surfactant هاي حاصل از سويا بخوبي مي توانند به لحاظ تكنيكي و فني با Surfactant هاي نفتي رقابت نمايند .

روان ساز ها

استفاده از روان سازهاي گياهي بر پايه روغن سويا بلحاظ زيست محيطي بر استفاده از روان سازها بر پايه نفت و بر پايه مواد معدني ارجحيت دارد . چربي موجود در دانه سويا بلحاظ خصوصيات شيميايي مي تواند پايه تهيه روان سازهاي با ويسكوزيته بالا ، واكنش اكسيداسيون محدود و نقطه ذوب بالا قرار گيرد .

سوخت

بيوديزل شامل مونو الكيل استرهاي توليد شده از روغن گياهي و يا چربي هاي حيواني است و بيوديزل سويا بعنوان جايگزين سوخت هاي نفتي از روغن دانه هاي سويا بدست مي آيد . بيوديزل ، ديزل نفتي را شامل نمي شود گرچه مي توان آن را با ديزل نفتي مخلوط كرد . از سال 1973و بدليل تحريم نفتي كشورهاي غربي ، تحقيقات بسياري بر روي بيوديزل بخصوص در كشور امريكا صورت گرفت

حلال ها

معمولترين حلال ساخته شده از دانه هاي سويا سويات متيل مي باشد كه يك متيل استر مشتق شده از روغن سويا است . متيل استر سويا يك حلال بدون اثر آلود كنندگي محيط زيست ، بي اثر بر لاية اوزن و بدون اثر خورندگي و آلوده كنندگي هوا است . در سطح جهان براي مدتهاي طولاني تنها از حلال هاي نفتي بطور مؤثر در شوينده هاي صنعتي ، پاك كننده هاي رنگ و بعنوان حامل پوشش هاي بحالت مايع استفاده مي شد ، ليكن بخاطر مشكلات زيست محيطي استفاده از حلال ها با منشاء گياهي در حال افزايش است و متيل استر بر پايه روغن سويا بعنوان بهترين جايگزين حلالهاي نفتي در مصارفي مانند تميزكاري ، رنگ ، حلال جوهر و داروهاي روغني موضعي مورد استفاده قرار مي گيرد .

جوهرها

روغن سويا را مي توان بعنوان حامل جوهرهاي چاپ استفاده نمود و جوهرهاي با منشاء سويا به صورت گسترده اي در صنعت چاپ قابل استفاده است . يكي از مهمترين دلايل توسعه جوهرهاي بر پايه سويا افزايش قيمت جهاني نفت خام بوده است . در كشور امريكا از سال 1987 روغن سويا جانشين ساير حاملهاي معمول نفتي در توليد انواع جوهر شد بطوريكه در سال 1992 حدود 41 ميليون پوند روغن سويا در تهيه جوهر چاپ در اين كشور استفاده گرديد .

پلاستيك ها و پليمرها

پلاستيك اصطلاحي است كه دامنة وسيعي از محصولات پليمري سنتتيك ( مصنوعي) و نيمه سنتتيك را پوشش مي دهد . پلاستيك ها از مواد ارگانيكي فشرده و يا مواد پليمري بعلاوه ساير مواد افزودني ( به منظور بهبود خصوصيات عملكردي محصول) تشكيل مي شوند . پلاستيك ها بدليل خصوصيات انعطاف پذيري ، كشساني ، يكنواختي تركيب ، سبكي وزن و ... كاربردهاي فوق العاده اي در صنايع گوناگون يافته است .   برخي مطالعات جديد در مورد مواد اوليه بر پايه سويا ، شامل بررسي خصوصيات پروتئين سويا بعنوان پايه تهيه فيلم هاي پلاستيكي در فرمولاسيون حاوي گليسيرول ، سوياي اپوكسي داز شده و نشاسته ذرت مي باشد .

- 1-7-بررسي کالاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول :

سويا گياهي است روغني كه برخودار از مقادير قابل ملاحضه پروتئين مي باشد، به طوري كه اكثر واريته هاي آن در مقايسه با 20 تا 25 درصد پروتئين ساير گونه ها گياهي، حاوي 30 تا 45 درصد از اين ماده مغذي هستند.علاوه بر اين، ويژگيهاي ديگري، چون: ارزش غذايي بالا و كيفيت مطلوب پروتئيني، قيمت اندك در مقايسه با پروتئيهاي حيواني، خصوصيات عمل كننده  متعدد كه زمينه ساز كاربدهاي گسترده اي است ، در همين خصوص، افزايش چشمگير سطح زيركشت و عملكرد آن در بسياري از كشورها ، بالاخص آمريكا، برزيل و چين و همچنين موارد ا ستفاده متعدد پروتئين آن ، گوياي اين حقيقت است که اصولا روي آوري به کشت سويا و درمراحل بعد انجام فرآيند هاي مختلف بر روي آن  و توليد محصولات نهايي مانند پروتئين ايزوله سويا و پروتئين کنسانتره سويا به دليل جبران کمبود هاي موجود در تامين پروتئين مورد نياز جوامع است و حداقل در حال حاضر محصول پروتئيني جديد ديگري قابل پيش بيني برا ي جايگزيني براي آن نيست .

1-8-اهميت استراتژيكي کالا در دنياي امروز :

در سالهاي آغازين قرن بيست و يكم شايد بتوان سويا را منبع اساسي و عمده تأمين پروتئين مصرفي مردمان قرن حاضر در سالهاي آينده دانست .امروزه سويا بعنوان يك كالاي استراتژيك نه تنها پاسخگوي مصارف غذاي متنوع و متعدد در زنجيره گسترده صنايع غذايي است ، بلكه مصرف صنعتي فراواني يافته است . سويا يا لوبياي روغني از نباتات قديمي و بومي آسياست كه قرن ها به عنوان غذاي مردم آسيا بخصوص كشور چين مطرح بوده است . حبوبات از منابع غني از پروتئين و اسيد آمينه ليزين مي باشند و در بين آنها سويا بالاترين مقدار پروتئين و اسيد آمينه ليزين را دارا مي باشد و مكمل غلات محسوب مي شود . آرد سويا از فرآورده هاي پروتئين سويا است كه جزء محصولات جانبي كارخانجات روغنكشي است بنابراين تنها فرآورده ارزان قيمت سويا محسوب مي شود كه قابل اختلاط با آرد گندم بوده در تهيه فرآورده هاي گوناگون از جمله ماكاروني بكار مي رود كه غذاي مناسب براي اقشار كم درآمد و غذاي مورد علاقه كودكان است و توليد ماكاروني تقويت شده مطلوب و مورد پذيرش در صورتي است كه آرد سوياي مورد مصرف انساني در شرايط مناسب تهيه گردد و حرارت و رطوبت و زمان براي پخت آن كاملاً كنترل گردد تا آرد سويا داراي كيفيت خوب و جذب آب مناسب باشد .

سويا از خانواده بقولات بوده و كشت آن مقدار زيادي ازت از نوع آلي به خاك مي دهد و بعنوان يك گياه پايدار كننده كشاورزي ناميده مي شود . دانه سويا بدليل داشتن مقدار پروتئين بالا داراي ارزش تغذيه اي زيادي بوده و محصولات آن مصارف تغذيه اي ( انسان و دام) و مصارف صنعتي فراوان دارد .

اين گياه با دارا بودن بيش از 12000 گونه ( واريته ) در جهان در طبقه بندي دو گانه رشد نامحدود و رشد محدود و در 12 گروه رسيدگي با كليه شرايط محيطي و امكانات زراعي تطابق داده شده است . دانه سويا منبع مهم تأمين روغن و پروتئين گياهي در جهان مي باشد و بسته به نوع استفاده از دانه سويا و به منظور استفاده هرچه بهتر از آن لازم است واريته مناسب انتخاب و كاشت گردد .

ارقام پيشرفته سويا داراي خصوصيات تكامل يافته نظير مقاومت به آفات و امراض ، مقاوم نسبت به تنش هاي محيطي با عملكرد مطلوب مي باشد . سويا در محدوده توليد ذرت براحتي توليد مي شود و در تناوب با آن نقش ارزنده اي دارد . سويا در ايران در شرايط ديم و آبي در كشت اول و دوم كشت مي گردد و تعدادي از كشاورزان توانسته اند عملكرد هاي مطلوبي در حد 4500 كيلوگرم تا 4700 كيلوگرم در هكتار حتي با ارقام خيلي قديمي برداشت نمايند ، گرچه مقدار متوسط عملكرد بسيار كمتر از اين حد است .

1-9-کشورهاي عمده توليد کننده ومصرف کننده :

ميزان صادرات سويا درجهان :

| 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.162 | 25.778 | 29.86 | 24.128 | 28.423 | ايالات متحده |
| 25.75 | 25.9 | 20.136 | 19.816 | 19.734 | برزيل |
| 7.2 | 7.262 | 9.312 | 6.926 | 8.714 | آرژانتين |
| 3.3 | 2.6 | 2.888 | 2.776 | 2.806 | پاراگوئه |
| 1.55 | 1.31 | 1.093 | 0.897 | 0.726 | کانادا |
| 1.769 | 1.578 | 1.25 | 1.261 | 0.776 | ساير کشور ها |
| 70.731 | 64.428 | 64.539 | 55.804 | 61.179 | کل |

ميزان واردات سويا در جهان :

| 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 28.317 | 25.802 | 16.933 | 21.417 | چين |
| 14.137 | 13.8 | 14.638 | 14.638 | 16.872 | اتحاديه اروپا |
| 4.05 | 3.957 | 4.295 | 4.688 | 5.087 | ژاپن |
| 3.755 | 3.65 | 3.64 | 3.797 | 4.23 | مکزيک |
| 2.4 | 2.4 | 2.256 | 2.218 | 2.351 | تايوان |
| 1.5 | 1.473 | 1.517 | 1.407 | 1.779 | تايلند |
| 1.37 | 1.28 | 1.251 | 1.321 | 1.238 | اندونزي |
| 1.275 | 1.19 | 1.24 | 1.368 | 1.516 | کره |
| 1.25 | 1.084 | 0.976 | 0.883 | 0.533 | ايران |
| 1.1 | 0.876 | 0.762 | 0.243 | 0.27 | مصر |
| 7.195 | 6.114 | 7.22 | 6.664 | 7.816 | ساير کشور ها |
| 70.032 | 64.141 | 63.597 | 54.16 | 63.109 | کل |

1-2-بررسي واحد هاي فعال از آغاز برنامه سوم تاکنون :

روند توليد ، ظرفيت بهره برداري و تعداد واحد ها ( به تفکيک استاني)

گزارش مربوط به تعدادواحدوظرفيت اسمي توليد محصول به تفكيك استان / شهرستان اخذ شده از وزارت صنايع ومعادن در تاريخ" 28/2/1386 "را  ذکر مي کنيم . لازم به ذکر است آمار و ارقام بيان شده مربوط به ظرفيت هاي توليد بسته بندي سويا ، پروتئين سويا ، پروتئين دامي سويا و کنجاله سويا مي باشد که در دو قسمت به شرح زير ارائه مي گردد :

- واحد هاي فعال تا قبل از سال 79 :

براي واحد هاي فعال که مربوط به قبل از سال 79  مي باشند  جمع ظرفيت توليدي ارائه مي گردد .

جمع ظرفيت واحد هاي فعال تا سال 79  :

واحد هاي مربوط به " پروتئين سويا "

| جمع ظرفيت | واحد سنجش | تعداد |
| --- | --- | --- |
| 34385 | تن | 9 |

واحد هاي مربوط به " بسته بندي سويا "

| جمع ظرفيت | واحد سنجش | تعداد |
| --- | --- | --- |
| 2722 | تن | 9 |

| تعداد | واحدسنجش | ظرفيت | پروتئين دامي ازسويا |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تن | 5000 | تهران‌ |
| 1 | تن | 5000 | جمع واحدسنجش |
| تعداد | واحدسنجش | ظرفيت | كنجاله سويا |
| 2 | تن | 175 | آذربايجان‌شرقي‌ |
| 2 | تن | 51460 | خراسان‌رضوي |
| 1 | تن | 333000 | سمنان‌ |
| 1 | تن | 57600 | مازندران‌ |
| 6 | تن | 442235 | جمع واحدسنجش |

2-واحد هاي فعال بعد از سال 79  :

| تعداد | واحد سنجش | ظرفيت | بسته بندي سويا |  | تعداد | واحد سنجش | ظرفيت | پروتئين سويا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تن | 100 | آذربايجان‌شرقي‌ |  | 1 | تن | 750 | آذربايجان‌شرقي‌ |
| 1 | تن | 50 | آذربايجان‌غربي‌ |  | 3 | تن | 2765 | اصفهان‌ |
| 1 | تن | 150 | اصفهان‌ |  | 4 | تن | 3625 | تهران‌ |
| 7 | تن | 1573 | تهران‌ |  | 2 | تن | 4400 | خراسان‌رضوي |
| 3 | تن | 610 | خراسان‌رضوي |  | 2 | تن | 4200 | خوزستان‌ |
| 4 | تن | 925 | خوزستان‌ |  | 1 | تن | 2500 | قزوين‌ |
| 5 | تن | 298 | سمنان‌ |  | 1 | تن | 2400 | كهكيلويه‌وبويراحمد |
| 3 | تن | 250 | فارس‌ |  | 1 | تن | 6000 | گلستان‌ |
| 1 | تن | 1375 | قزوين‌ |  | 4 | تن | 30030 | مازندران‌ |
| 1 | تن | 95 | قم‌ |  | 1 | تن | 200 | هرمزگان‌ |
| 4 | تن | 760 | كردستان‌ |  | 20 | تن | 56870 | جمع واحدسنجش |
| 2 | تن | 630 | گيلان‌ |  |  |  |  |  |
| 1 | تن | 1500 | لرستان‌ |  |  |  |  |  |
| 1 | تن | 100 | مازندران‌ |  | تعداد | واحد سنجش | ظرفيت | پروتئين سويا |
| 1 | تن | 250 | مركزي‌ |  | 1 | کيلو گرم | 100 | مازندران‌ |
| 1 | تن | 300 | هرمزگان‌ |  | 1 | کيلو گرم | 100 | جمع واحدسنجش |
| 2 | تن | 475 | همدان‌ |  |  |  |  |  |
| 39 | تن | 9441 | جمع واحدسنجش |  |  |  |  |  |

2-2-بررسي وضعيت طرح هاي جديد وتوسعه اي ودردردست اجرا همراه با درصد پيشرفت:

مجوز هاي ثبت شده در دفتر صنايع تبديلي تنها در يک مورد و مربوط به پروتئين دامي مي باشد که اطلاعات آن درذيل مي آيد :

مرکز توليد پروتئين سوياي دامي

ظرفيت :   1800  تن

سرمايه :   3485000

زمان صدور جواز : سال 1384

درصد پيشرفت : 20%

2-3-بررسي روند صادرات و واردات از ابتداي برنامه سوم تا کنون :

اين اطلاعات طبق آمار رسمي اداره آمار ايران و مربوط به سال هاي 1379 تا 1384 مي باشد .                   توضيح   :  مقدار بر حسب کيلو گرم مي باشد .

آمار سال 1385 که از اداره گمرک اخذ شده است ذيلا ارائه مي گردد .

آمار صادرات واردات سال 1379 :

ميزان واردات :

| کد | شرح تعرفه | کشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120100 | دانه سويا | آلمان | 2250 | 6174400 | 3518 |
| 120100 | دانه سويا | برزيل | 328118437 | 147893175332 | 84269616 |
| 120100 | دانه سويا | کانادا | 110250000 | 50467105071 | 28756185 |
| 120100 | دانه سويا | هلند | 56674536 | 26797785452 | 5269393 |

| کد | شرح تعرفه | کشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230400 | کنجاله سويا | آرژانتين | 105046875 | 38560098696 | 21971565 |
| 230400 | کنجاله سويا | ازبکستان | 5757751 | 2056141292 | 1171589 |
| 230400 | کنجاله سويا | امارات متحده | 66850000 | 2680776453 | 15275079 |
| 230400 | کنجاله سويا | برزيل | 343537490 | 121830880492 | 69419303 |
| 230400 | کنجاله سويا | پاراگوئه | 15200000 | 6258482060 | 3566087 |
| 230400 | کنجاله سويا | قرقيزستان | 4095765 | 1575978822 | 897994 |

ميزان صادرات :

| کد | شرح تعرفه | کشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120100 | دانه سويا | افغانستان | 340 | 149175 | 85 |
| 120100 | دانه سويا | آذربايجان | 60000 | 8950500 | 5100 |
| 120100 | دانه سويا | عراق | 1395529 | 1118640510 | 637402 |
| 120100 | دانه سويا | روماني | 39990 | 29476980 | 16796 |
| 120100 | دانه سويا | روسيه | 561165 | 423328816 | 241214 |
| 120100 | دانه سويا | سوريه | 18500 | 12987000 | 7400 |
| 120100 | دانه سويا | ترکمنستان | 40 | 38610 | 22 |
| 120100 | دانه سويا | ازبکستان | 2137 | 1500525 | 855 |

| کد | شرح تعرفه | کشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230400 | کنجاله سويا | عراق | 13276 | 4659525 | 2655 |
| 230400 | کنجاله سويا | ترکمنستان | 89536 | 29919240 | 17048 |

آمار صادرات و واردات سال 1380 :

ميزان واردات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | برزيل | 469631003 | 181705741236 | 103536034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ فشرده‌ | آرژانتين | 26250000 | 9263614633 | 5278413 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ فشرده‌ | ازبكستان | 6985650 | 2475543606 | 1410566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ فشرده‌ | امارات متحده عربي | 28250000 | 12272225709 | 6992721 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ فشرده‌ | برزيل | 699275980 | 287519569659 | 163828816 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ فشرده‌ | هلند | 43577297 | 17604963040 | 10031317 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ميزان صادرات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | آلمان | 35 | 93015 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | ارمنستان | 3880 | 2723760 | 1552 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | ازبكستان | 10008 | 7025616 | 4003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | افغانستان | 1480 | 947700 | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | امارات متحده عربي | 10000 | 7897500 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | روسيه | 379762 | 266591871 | 151904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | روماني | 43844 | 30851145 | 17579 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | عراق | 1830442 | 1261412831 | 718754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ | آذربايجان | 500000 | 219375000 | 125000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ فشرده‌ | روسيه | 128145 | 89957790 | 51258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا بهم‌ | عراق | 2639850 | 1465644375 | 835125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

آمار صادرات و واردات سال 1381 :

ميزان واردات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | برزيل | 515594851 | 927493492209 | 117107762 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | سوئيس | 10500000 | 20932227182 | 2642958 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | كانادا | 114607578 | 252460072878 | 31876272 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | اتريش | 28952000 | 41712304480 | 5266705 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | ازبكستان | 1455400 | 2022418449 | 255356 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | امارات متحده عربي | 22541978 | 38344020492 | 4841417 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | انگلستان | 15000000 | 22187345041 | 2801432 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | برزيل | 797515139 | 1293530157874 | 163324495 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | سوئيس | 56891100 | 99162737414 | 12520548 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | لبنان | 7900000 | 13028642085 | 1645031 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | هلند | 6167000 | 9077593686 | 1146161 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | هند | 18000076 | 32394351433 | 4090196 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ميزان صادرات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | افغانستان | 2095 | 8323920 | 1051 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | اوكراين | 17500 | 12285000 | 7000 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | پاكستان | 50 | 158500 | 20 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | جرجيا | 12087 | 46197360 | 5833 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | روسيه | 74542 | 236149056 | 29817 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | روماني | 5067 | 19354070 | 2444 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | سوئيس | 5000 | 19150560 | 2418 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | عراق | 1230855 | 4503193200 | 568585 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | فرانسه | 3000 | 11491920 | 1451 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1201.00 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | كويت | 143 | 470081 | 59 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | آذربايجان | 2413743 | 4848380541 | 612168 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | جرجيا | 990 | 1956240 | 247 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا. | روسيه | 132630 | 447927040 | 56556 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2304.00 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | عراق | 1301642 | 2267979120 | 286361 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

آمار صادرات و واردات سال 1382 :

ميزان واردات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | امارات متحده عربي | 54975814 | 123860786240 | 15638988 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | برزيل | 380432134 | 803612169015 | 101466183 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | سوئيس | 128896829 | 323264858144 | 40816270 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | كانادا | 67503883 | 144815191867 | 18284747 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | امارات متحده عربي | 76350977 | 155405585588 | 19621919 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | اوكراين | 25145263 | 60952964997 | 7696082 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | برزيل | 325583262 | 607515481128 | 76706500 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | دانمارك | 11250 | 69736513 | 8805 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | سنگاپور | 9262439 | 24034678830 | 3034682 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | سوئيس | 77315278 | 155627922808 | 19649990 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | لبنان | 102113072 | 203030600537 | 25635177 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | هلند | 11774224 | 29245976895 | 3692673 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | هند | 59791938 | 144214398382 | 18208889 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ميزان صادرات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | آلمان | 117 | 468328 | 59 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | ارمنستان | 536450 | 2951388000 | 372650 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | افغانستان | 16580 | 57467520 | 7256 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | امارات متحده عربي | 11784 | 37465540 | 4730 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | جرجيا | 27996 | 85733208 | 10825 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | سوئد | 319 | 2659503 | 336 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | سوريه | 1983 | 8133840 | 1027 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120100 | دانه‌ سويا، حتي‌ خرد شده‌ . | عراق | 1499866 | 5487584400 | 692877 | KG |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | ارمنستان | 35915 | 29573280 | 3734 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | تركمنستان | 643208 | 1555139520 | 196356 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 230400 | كنجاله‌ ( oil - cake ) و ساير اخالهاي‌ جامد ، حتي‌ خرد شده‌ يا | عراق | 339950 | 592416000 | 74800 | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

آمار صادرات و واردات سال 1383 :

ميزان واردات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته | امارات متحده عربي | 54613218 | 176061706456 | 20713141.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته | انگلستان | 65000000 | 184457689850 | 21700904.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته | برزيل | 176876169 | 526415374595 | 61931220.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته | سوئيس | 412157426 | 1271298699840 | 149564552.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته | كانادا | 37516720 | 107955338933 | 12700628.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | آذربايجان | 40000 | 87650000 | 10311.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | اتريش | 78712166 | 240116949434 | 28249052.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | استراليا | 6300000 | 18519706800 | 2178789.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | امارات متحده عربي | 284891253 | 837738141950 | 98557428.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | اوكراين | 47975000 | 133138912750 | 15663401.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | برزيل | 145086605 | 382710141399 | 45024722.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | سوئيس | 125835452 | 323658215689 | 38077437.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | لبنان | 202742316 | 521626147350 | 61367782.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | هند | 11992886 | 30257388192 | 3559692.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ميزان صادرات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده | ارمنستان | 235368 | 2134848184 | 251158.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده | افغانستان | 3480 | 14438600 | 1698.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده | امارات متحده عربي | 14114 | 44492910 | 5234.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده | تركمنستان | 6325 | 26748540 | 3146.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده | عراق | 276583 | 1200148005 | 141193.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده | لبنان | 255.6 | 1080801 | 127.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | آذربايجان | 4681312 | 10144554228 | 1193477 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | ارمنستان | 812849 | 6736368625 | 792513.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | افغانستان | 39921 | 79718124 | 9378.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | تاجيكستان | 254935 | 924575688 | 108773.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | تركمنستان | 247025 | 490492528 | 57705.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23040000 | کنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | تركيه | 67500 | 133423983 | 15696.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

آمار صادرات و واردات سال 1384 :

ميزان واردات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | ارمنستان | 819 | 3569226 | 393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | افغانستان | 168205 | 731701675 | 80671 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | امارات متحده عربي | 10639 | 37051895 | 4141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | بحرين | 48 | 208886 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | تاجيكستان | 20280 | 153178720 | 17035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | تركمنستان | 9090 | 39748998 | 4364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | عراق | 1047939 | 4553792045 | 502926 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | كويت | 330 | 1466876 | 163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | گرجستان | 49095 | 203230717 | 22370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ميزان صادرات :

| كد | شرح تعرفه | كشور | مقدار | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | ارمنستان | 819 | 3569226 | 393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | افغانستان | 168205 | 731701675 | 80671 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | امارات متحده عربي | 10639 | 37051895 | 4141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | بحرين | 48 | 208886 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | تاجيكستان | 20280 | 153178720 | 17035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | تركمنستان | 9090 | 39748998 | 4364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | عراق | 1047939 | 4553792045 | 502926 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | كويت | 330 | 1466876 | 163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12010000 | دا نه سويا ,حتي خرد شده | گرجستان | 49095 | 203230717 | 22370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21061020 | موا دپروتئيني تکستوره سويا | آلمان | 3000 | 97294707 | 10868 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21061020 | موا دپروتئيني تکستوره سويا | انگلستان | 1013 | 616053275 | 69192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21061020 | موا دپروتئيني تکستوره سويا | سوئيس | 32 | 38179735 | 4245 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21061020 | موا دپروتئيني تکستوره سويا | كانادا | 157 | 15558733 | 1706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21061020 | موا دپروتئيني تکستوره سويا | هلند | 10 | 28527436 | 3176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

آمار واردات كنجاله سويا در ده‌ ماهه سال 85 (اين آمار از اداره گمرک ايران اخذ شده است ) :

| ماه | وزن (كيلوگرم) | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- |
| فروردين | 14952480 | 2887008 |
| ارديبهشت | 33691176 | 7714687 |
| خرداد | 74669191 | 17012390 |
| تير | 71383269 | 15751984 |
| مرداد | 31940411 | 8393376 |
| شهريور | 121990503 | 27568041 |
| مهر | 26537877 | 5676711 |
| آبان | 41269569 | 8886508 |
| آذر | 30008840 | 6309858 |
| دي | 98437117 | 20984588 |
| جمع كل | 544880433 | 121185150 |

2-6- بررسي نياز به محصول  :

در قرن حاضر ، نظر به افزايش ناموزون جمعيت بشري و نيز رشد محدود منابع حيواني كه بالطبع عدم توازون نظام عرضه و تقاضا را در پي داشته است. بحث كمبود پروتئين – علي الخصوص در جوامع در حال توسعه- و به تبع آن افزايش سريع قيمت پروتئينهاي حيواني، بيش از پيش شدت پيدا كرده است و از اين رو است كه بيان مي شود منابع حيواني قادر به تامين تنها 30 درصد از نيازهاي پروتئيني مردم روي زمين بوده، قريب به 70 درصد از اين نياز لزوما مي بايد از طريق فرآورده هاي گياهي برآورده شود. از سوي ديگر، تحقيقات نشان داده است كه جايگزين كردن پروتئينهاي حيواني با پروتئين منابع گياهي منجر به كاهش ميزان كلسترول پلاسما و طبعاً كاهش بيماريهاي عروق كرونرقلب مي شود. بنابر اين ، توجه به پروتئين منابع گياهي چه از نظر باليني و چه به منظور رفع نيازهاي تغذيه اي حائز اهميت فراوان مي باشد.

1 -    بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد :

براي توليد هر کدام از انواع  پروتئين هاي سويا روشهاي مختلفي وجود دارد که در اينجا  به  اجمال  ذکر مي گردد .

- توليد کنسانتره سويا :

سه نوع فرآيند براي توليد پروتئين سويا کنسانتره وجود دارد که به اختصار ذکر مي شود .

فرايند شستشو با الكل آبي :

اين فرايند براساس قابليت محلولهاي آبكي با الكلهاي حاوي اليفاتيك كمتر ( متانول ، اتانول و ايزو پروفيل الكل ) بمنظور استخراج مواد قندي محلول در آرد سوياي بدون چربي است. اين فرايند شامل مراحل زير مي باشد.

- استخراج مايع از جامد .

- انتقال و بازيافت حلال از مايع استخراج شده .

3)   انتقال و بازيافت از فليكهاي استخراج شده .

فرايند اسيد شويي :

اين فرايند براساس ارتباط PH با حلاليت پروتئينهاي سويا مي باشد اكثر پروتئينهاي سويا مينيمم حلاليتي در حدود 5/4 › PH › 2/4 دارند ( ناحيه ايزوالكتريك ) بنا بر اين امكان استخراج مواد قندي محلول بدون حل شدن اكثريت پروتئينها وجود دارد. حلال مورد استفاده در اين فرايند آب بوده بطوريكه با اضافه شدن اسيد به آن PH در ناحيه ايزوالكتريك ثابت نگه داشته مي شود .

فرايند شستشوي با آب همراه با گرماي دناتورا سيون :

در اين فرايند ابتدا پروتئينهاي بلغور سوياي بدون چربي بوسيله گرماي دناتوراسيون و با استفاده از گرماي مرطوب نامحلول مي شوند در اين عمليات حرارتي ، موا قندي محلول توسط آب گرم استخراج مي شوند. از آنجائيكه اين فرايند بر اساس استخراج مايع از جامد با استفاده از آب بعنوان حلال است لذا كليه عمليات ، روشها و تجهيزات مورد استفاده در اين فرايند درست شبيه به فرايند اسيد شويي است .

- توليد ايزوله سويا :

با توجه به اينكه بلغور سويا يا آرد سويا بدون چربي ماده اوليه مناسب براي توليد ايزوله سويا مي باشد لذا يكي از فاكتورهاي مهم و مؤثر در كيفيت نهايي محصول ايزوله پروتئين سويا ، انتخاب نوع مخصوصي از واريته دانه سويا در فرآيند توليد بلغور سويا يا آرد سويا بدون چربي مي باشد .

بطور كلي فرآيند توليد ايزوله پروتئين سويا را مي توان به سه مرحله اساسي به شرح زير تقسيم كرد:

- استخراج پروتئين از آرد يا بلغور سويا

- تشكيل رسوب يا لخته پروتئين

- خشك كردن

لازم بذكر است بهينه يابي متغيرهاي مربوط به هر مرحله و كنترل دقيق آنها موجب حداكثر شدن بازده و خلوص فرآورده نهايي مي شود .

- توليد پروتئين سويا ( حاوي 50% پروتئين ) (تکنولوژي داخلي ) :

روش توليد :

(100%) دانه هاي سوياي تميز شده

فليكهاي پوست گيري شده چربي دار دانه هاي سويا (88%)

فضولات و لپه ها پوسته ها و پس مانده ها

روغن خام سويا (18)

فليكهاي سفيد بدون چربي (70%)

فعال سازي آنزيم آرد سويا (3%)

فليكهاي سفيد

ملاس سويا

( براساس رطوبت 24%)

كنسانتره پروتئين سويا (48%)

بافت سازي

كنسانتره پروتئين سويا ي بافت دار

شفاف سازي

ايزوله فلاوين سويا

ابتدا کنجاله بوجاري وپاک شده سپس آسياب مي گردد و از ترکيب آن با آب و طعم دهنده هاي مختلف خمير درست مي شود ، سپس ازطريق پخت به طريقه " حرارت خيلي زياد در زمان کوتاه خميربه گرانول تبديل شده که پس از خشک و سرد کردن در کيسه هاي مخصوص جهت حمل به بازار بسته بندي مي گردد .

نمودار فرآيند فرآيند هاي توليد :

کنسانتره سويا :

سیلوی               اکسترودر

انتقال بوسیلة هلیکس (مارپیچ)

سیلوی               اکسترودر

انبار               ضایعات

ايزوله سويا :

آرد يا بلغور سويا

استخراج آبي قلياي رقيق جداسازي

بقاياي نامحلول

عصاره پروتئيني

تنظيم PH جداسازي

لخته پروتئيني

سرم (Whey)

ايزوله پروتئين سويا

( شكل ايزوالكتريك)

ايزوله پروتئين سويا

(پروتئينات)

شستشو خشك كردن

شستشو

خنثي سازي

خشك كردن

انبار               محصول

انتقال به انبار

انبار               محصول

سیلوی زمینی         کنجاله

انتقال توسط بالابر

بوجاری

کنترل کیفی مواد

آسباب چکشی

انتقال توسط پمپهای مکنده و لوله های رابط

سیلوی               میکسر

میکسر   خمیر

انتقال بوسیلة هلیکس (مارپیچ)

سیلوی               اکسترودر

فیلتر

سیکلون

کیسه گیری ضایعات

انبار               ضایعات

پروتئين سويا :

برش گرانول و کنترل گرانول از نظر میزان رطروبت

انتقال به فیدر

فیدر اکسترودر

انتقال توسط نوار نقاله و پمپ ولوله های ربط

خشک کن و خنک کن

انتقال بوسیلة پمپ ولوله های ربط

ویبراتور     الک

سیلوهای آرد و گرانول

بسته بندی در پاکتهای   17 کیلوگرمی

انتقال به انبار

انبار  محصول

ادامه از

صفحه قبل :

2- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم :

مزاياي استفاده از روش توليد  ALCOHOL WASHED  نسبت به روش ACID WASHED :

در صورت استفاده از روش توليد ALCOHOL WASH براي توليد پروتئين كنسانتره سويا اين روش داراي محصولات جانبي شامل ملاس سويا و ايزوفلاون سويا است كه داراي مصارف و كاربردهاي زيادي بشرح ذيل مي باشد :

1)مصارف و كاربردهاي ملاس سويا

2)ماده اوليه براي توليد شكر سويا و ايزوفلاوون سويا

3)بعنوان يك منبع حرارتي

4)منعقد كننده در خوراك دام و طيور بطوريكه با خوراك حيوانات مخلوط شده و با كنجاله سويا نيز مي تواند مخلوط گردد.

5)تثبيت كننده و بهبود دهنده

6)امكان استفاده بعنوان چسب تخته هاي چند لا

7 )استفاده در محصولات نانوايي

مزاياي استفاده از روش اسيد شويي ( براي توليد کنسانتره سويا ) :

مزيتهاي عمده فرايند اسيد شويي عبارتند از : غير مشتعل بودن ، غير انفجاري ، غير سمي و ارزان بودن حلال نظير آب با يك مقدار مشخص .

مزاياي استفاده از تکنولوژي داخلي :

با استفاده از تکنولوژي داخلي توانايي آن را خواهيم داشت تا با توليد محصولي با کيفيت در حد استاندارد کارخانه را با امکانات داخلي احداث کنيم و همچنين در اين صورت بر ميزان کارگران داخلي در خط توليد نيز افزوده مي شود مضاف بر اينکه مي توان بخشي از ماشين آلات را درداخل توليد نمود و بدين وسيله به خودکفايي صنعتي کمک کرد. ضمنا تعميرونگهداري و رفع عيب در اين روش ساده تر وشناخته شده تر از روش هاي قبلي است .

معايب استفاده از تکنولوژي داخلي :

تنها عيب اين روش ظرفيت کم توليد مي باشد .

3-برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفكيك ارزي و ريالي :

| شرح | جمع کل |
| --- | --- |
| زمين | 560000 |
| محوطه سازي | 117500 |
| ساختمانهاي طرح | 000/590/1 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 5610000 |
| تأسيسات | 402000 |
| وسايل نقليه | 150000 |
| اثاثيه و لوازم اداري | 53000 |
| هزينة پيش بيني نشده (10% اقلام بالا) | 780850 |
| هزينه هاي قبل از بهره برداري | 726987 |
| جمع هزينه هاي ثابت طرح | 9990337 |
| سرمايه در گردش کلّ طرح | 1538318 |
| جمع کلّ هزينه هاي سرمايه گذاري | 11473968 |

توضيح : اطلاعات مندرج بر اساس ظرفيت اسمي 1900 تن در سال مي باشد که پس از انجام محاسبات نقطه سر بسر بدست آمده است . محاسبات نشان مي دهد که طرح پس از سه سال به%100 ظرفيت توليد اسمي خود مي رسد . توضيح : قيمت هاي ارائه شده در جدول بر حسب 1000 ريال مي باشد . 4- ميزان مواد اوليه مورد نياز سالانه : شرح; مصرف ساليانه; بهاي واحد; مبلغ کل. کنجاله سويا; 2470تن; 3120 ريال; 400/706/7. توضيح : مبلغ کل بر حسب 1000 ريال مي باشد . 5-پيشنهاد منطقه مناسب براي طرح : مقدمه : در امر مديريت در بسياري از موارد تصميمات چند معياره بوده و پاره اي از معيارها در تقابل باهم قرار دارند .

انتخاب محل براي استقرار يك كارخانه نيز يك تصميم چند معياره است . از آنجاييكه عوامل متعددي در تعيين محل احداث يك كارخانه مؤثرنه كه برخي از اين عوامل با يكديگر در تضاد مي باشند ذيلاً به بررسي عوامل مؤثردر تعيين محل احداث كارخانه توليد فرآورده هاي سويا مي پردازيم :

عوامل مؤثر در مكانيابي :

1) نزديكي بازار مصرف

2) وجود راههاي ارتباطي

3) زير ساخت هاي اقتصادي و صنعتي

4) نيروي انساني

5) نزديكي به مواد اوليه

6) زير ساخت هاي بهداشتي

7) أب ، برق ، گاز ، . . .

8) آموزش

9) زير ساخت کشاورزي

توضيح :

از آنجاييكه تأثير عوامل مختلف مؤثر در مكان يابي طرح توليد فرآورد هاي سويا در مكانهاي مختلف متفاوت است و از طرفي عوامل مؤثر در انتخاب محل نيز در برخي اوقات در تعارض با يكديگر مي باشند لذا تصميم گيري براي انتخاب محل را مشكل مي سازد چون فرد تصميم گيرينده با عوامل و معيارهاي متفاوت و متعارض درارتباط مي باشد لذا ، انتخاب مناسب محل اجراي طرح يك تصميمي گيري چند معياره است كه براي تصميمات چند معيار در روشهاي مرتبط با MCDM (Multi Criteria Decision Making) استفاده مي شود كه از جملة اين روشها تكنيك تصميم گيري سلسله مراتبي Analytical Hierarchy Process) ) يا تكنيك AHP مي باشد كه در اين تكنيك از نرم افزار مرتبط يعني  (EC) Expert Choice  استفاده مي گردد . در اين نرم افزار ، متناسب با اهداف و معيارهاي مؤثر ، گزينه مناسب براي تصميم انتخاب مي گردد . بدين منظور با توجه به محدوديت هاي نرم افزار Expert Choice  كه حداكثر 9 گزينه را مورد استفاده قرار مي دهد ، ناگزير كشور را به 9 منطقه به شرح ذيل تقسيم  مي نماييم و سپس جهت يكنواختي در مقايسة معيارها در مناطق مختلف آنها را براساس ارزش افزوده هر يك از عوامل در مناطق نه گانه مورد مقايسه قرار مي دهيم .

منطقه 1- استانهاي اردبيل ، آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي

منطقه 2- استانهاي گيلان ؛ قزوين ، زنجان

منطقه 3- استانهاي كردستان ، همدان، كرمانشاه ، لرستان و ايلام

منطقه 4- استانهاي مازندران ، تهران ، سمنان ، گلستان

منطقه 5- اصفهان ، قم ، مركزي

منطقه 6- استانهاي خوزستان ، چهارمحال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد

منطقه 7- استانهاي خراسان و يزد

منطقه 8- استانهاي كرمان و سيستان و بلوچستان

منطقه 9- استانهاي فارس ، بوشهر ، هرمزگان

انتخاب محل با استفاده از روش AHP:

همانگونه كه قبلاً اشاره شده در روش AHP از نرم افزار EC (Expert Choice) استفاده مي شود كه جهت بكارگيري اين نرم افزار بايد مقايسه اي در دو سطح انجام شود .

الف) مقايسة عوامل ( معيارها) نسبت به هم كه به مقايسة درجه اهميت گفته مي شود كه در آن اهميت معيار در انتخاب محل و استفاده در نرم افزار ، نقش معيار را تعيين مي نمايد .

ب) مقايسة هر يك از مكانها نسبت به هم و نسبت به معيار يا عامل مورد نظر كه به آن مقايسة وزن گفته مي شود .

- مقايسه درجه اهميت

مقايسه درجه اهميت عوامل تأثيرگذار بر مكانيابي طرح با مشورت تعدادي صاحب نظر و واقعيتهاي موجود مقايسه و تعيين مي گردد. به اين صورت كه عوامل با يكديگر مقايسه شده و متناسب باأنها به درجه اهميت هر يك نسبت به هم ، عددگذاري مي شود .

جدول و نمودار ذيل وزن و رتبه عوامل تأثيرگذار بر مكانيابي را در مقايسه زوجي آنها با يكديگر نشان مي دهد .

| شرح | راههاي ارتباطي | زيرساخت صنعتي | زير ساخت اقتصادي | آموزش | مواد اوليه | آب و برق و گاز و... | بهداشت | زيرساخت كشاورزي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازار مصرف | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| راههاي ارتباطي |  | * (2) | (4) | 2 | (2) | 1 | 2 | (2) |
| زيرساخت صنعتي |  |  | 3 | 2 | (2) | 2 | 3 | 2 |
| زير ساخت اقتصادي |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| آموزش نيروي انساني |  |  |  |  | (5) | (2) | 1 | (2) |
| مواد اوليه |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 2 |
| آب و برق و گاز و... |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| بهداشت |  |  |  |  |  |  |  | (2) |

- مقايسة وزن :

مرحله دوم مقايسات زوجي در روش AHP ، مقايسة وزن و يا وزن مكانهاي ( مناطق) نه گانه نسبت به هم و معيار مورد نظر مي باشد كه براي مقايسة يكنواخت اين مناطق نسبت به هم ، از ارزش افزوده هر يك از عوامل در مناطق و با استفاده از حسابهاي منطقه اي مركز آمار ايران استفاده شده است .

دراين بخش برا ي رعايت اختصار و پرهيز از ارائه حجم بالاي آمار و ارقام ، فقط نتايج مربوط به اين مقايسه ها درقالب  نمودار هاي مقايسه وزني ارائه مي شود  .

2) عامل مواد اوليه :

تعيين الويتهاي مكاني :

پس از محاسبه درجه اهميت عوامل و نيز وزن عوامل در مناطق نه گانه و تلفيق آنها با يكديگر با استفاده از نرم افزار (Expert Choice) ، الويت مناطق نه گانه در احداث كارخانه فرآورده هاي سويا بدست مي آيد كه بر مبناي خروجي نرم افزار مذكور وزن نهايي و اولويت هر يك از مكانها طبق نمودار زير مي باشد .

نتيجه گيري :

محاسبات انجام شده نشان مي دهد ، با توجه به عوامل مؤثر در تعيين مكان طرح ، مثل نزديكي طرح بر بازارهاي مصرف پررونق تر يا قابليت دسترسي به مواد اوليه از يك طرف و عوامل زيرساختي مثل وجود پتانسيل هاي خوب صنعتي ، اقتصادي ، كشاورزي، آموزشي ، بهداشتي و ... ، منطقه 4 شامل استانهاي مازندران ، تهران ، گلستان و سمنان با امتياز وزن 294/0 در الويت اول قرار مي گيرد و بعنوان منطقه مناسب براي احداث كارخانه فرآوري سويا پيشنهاد مي گردد و ساير مناطق در الويتهاي بعدي قرار مي گيرند. ضمن اينكه ضريب ناسازگاري كل طرح مقدار 4% ميباشد  .

6-  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال :

| سمت | تعداد | متوسط حقوق ماهيانه |
| --- | --- | --- |
| کارشناس فنّي | 1 | 5000 |
| تکنستين ماهر | 8 | 3500 |
| کارگر نيمه ماهر | 4 | 3200 |
| کارگر ساده | 4 | 3000 |
| جمع | 17 | 57800 |
| کارمند اداري و مالي | 4 | 4000 |
| نگهبان | 2 | 3000 |
| کارگر خدماتي | 1 | 3000 |
| مديريت | 1 | 7000 |
| جمع | 8 | 32000 |
| جمع کل | 25 | 89800 |

توضيح : اعداد مندرج در جدول بر حسب 1000 ريال مي باشد .

7- بررسي تعيين ميزان آب و برق وسوخت و ساير موارد  :

| شرح | مصرف سالانه | واحد | بهاي واحد | برآورد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برق | 80300 | KW | 400 | 32120 |
| آب | 4400 | متر مکعب | 100 | 440 |
| گاز | 27225 | متر مکعب | 200 | 5445 |
| بنزين | 4125 | ليتر | 1000 | 4125 |
| جمع |  |  |  | 42130 |

توضيح : اعداد برآورد بر حسب 1000 ريال مي باشد .

7-1- ساير هزينه هاي مربوط به سرمايه گذازي ثابت :

تمامي قيمت هاي مندرج برحسب 1000  ريال خواهد بود .

وسايل نقليه :

| نوع | تعداد | قيمت واحد | کل هزينه |
| --- | --- | --- | --- |
| وانت نيسان | 1 | 000/80 | 000/80 |
| سواري | 1 | 000/70 | 000/70 |
| جمع |  | 000/150 | 000/150 |

7-2- اثاثيه و لوازم ادازي :

| نوع | تعداد | قيمت واحد | کل هزينه |
| --- | --- | --- | --- |
| ميز صندلي | دو سري | 000/2 | 000/4 |
| ميز نقشه کشي با وسايل کار | يکسري | 000/1 | 000/1 |
| کامپيوتر با امکانات کامل | سه دستگاه | 000/7 | 000/21 |
| مببلمان مديريت و صندلي راحتي | يکسري | 000/5 | 000/5 |
| وسايل آشپزخانه | يکسري | 000/5 | 000/5 |
| ميز نهارخوري | يکسري | 000/7 | 000/7 |
| تجهيزات عمومي | يکسري | 000/20 | 000/20 |
| جمع کل |  |  | 000/53 |

زمين :

مشخصات کامل زمين طرح :

نوع واگذاري : شرکت شهرک هاي صنعتي

مساحت : 3500

| متراژ زمين / متر مربّع | قيمت واحد | هزينة کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| 3500 | 160000 | 560000 |

7-3- ماشين آلات وتجهيزات :

| نام ماشين آلات و ابزارو تجهيزات | مشخصات | تعداد |
| --- | --- | --- |
| يک خط توليد کامل |  | 1 |
| آساب چکشي با متعلّقات | ظرفيت 450 کيلوگرم در ساعت 5 اسب | 1 |
| بوجاري و متعلّقات آن | ظرفيت 650 کيلوگرم در ساعت 15 اسب | 2 |
| مجموعة دستگاه ميکسر | ظرفيت 450 کيلوگرم در ساعت 5 اسب | 1 |
| نقّالة حلزوني | جنس استنلس استيل طول 3 متر و عرض 1 متر | 1 |
| سيلکون | جنس استنلس استيل قطر 600 ميلي متر و ارتفاع 3 متر | 1 |
| مجموعة دستگاه اسکترودر | ظرفيت 450 کيلوگرم در ساعت | 1 |
| مجموعة دستگاه خشک کن و خنک کن | ظرفيت 450 کيلوگرم در ساعت | 1 |
| دستگاه برش | 3 اسب | 1 |
| مجموعة ويبراتور و کيسه پر کن | بلژيکي 3 اسب | 1 |
| يکسري کامل کنتاکتور و تابلوي برق | ايراني | يکسري |
| مجموعه قطعات يدکي براي سال | بلژيکي | 1 |

| جمع هزينه ماشين آلات | 000/500/5 |
| --- | --- |
| هزينه حمل نصب و راه اندازي | 000/10/1 |
| جمع کل | 000/10/56 |

7-4- محوطه سازي:

| شرح | مقدار واحد کار | هزينه واحد | برآورد کل |
| --- | --- | --- | --- |
| خاکبرداري و تسطيح | 3500 | 5000 | 500/17 |
| ديوار کشي | 250 | 000/100 | 000/25 |
| خيابان کشي و جدول بندي | 250 | 000/70 | 500/17 |
| جدول بندي و پياده رو سازي | 250 | 000/70 | 500/17 |
| روشنايي محوطه | 300 | 000/100 | 000/30 |
| فضاي سبز و درختکاري | 200 | 000/50 | 000/10 |
| جمع کل |  |  | 500/117 |

7-5- تاسيسات :

| شرح |  | کل برآورد هزينه |
| --- | --- | --- |
| برق |  |  |
| هزينه انشعاب | ادارة برق | 50.000 80.000 |
|  | شرکت شهرک ها |  |
| کابل + تير برق + ... |  | 45.000 |
| ترانسفورماتور |  | 65.000 |
| کابل کشي و روشنايي |  | 52.000 |
| جمع |  | 000/292 |
| تأسيسات آب |  |  |
| هزينه انشعاب لوله کشي شرکت شهرک ها |  | 5.000 |
| لوله کشي |  | 5.000 |
| جمع |  | 000/10 |
| تأسيسات سوخت رساني – گاز |  |  |
| هزينه انشعاب گاز به قدرت 100 متر مکعب |  | 20.000 |
| لوله کشي |  | 30.000 |
| جمع |  | 000/50 |
| تأسيسات گرمايش و سرمايش |  |  |
| بخاري (کارگاهي ، اداري) |  | 000/10 |
| کولر (کارگاهي ، اداري) |  | 000/20 |
| جمع |  | 000/30 |
| ساير |  |  |
| تأسيسات تلفن |  | 5.000 |
| سيستم آتش نشاني |  | 12.000 |
| ساير هزينه ها |  | 3.000 |
| جمع |  | 000/20 |
| جمع کل |  | 000/402 |

7-6- ساختمان سازي :

| عمليات ساختماني توليد و کمک توليد | متراژ زيربنا | بهاي واحد | کل برآورد هزينه |
| --- | --- | --- | --- |
| سالن توليد | 400 | 000/2 | 000/800 |
| انبار | 300 | 200/1 | 000/360 |
| ساختمان اداري | 100 | 500/2 | 000/250 |
| ساختمان کمکي توليد | 100 | 500/1 | 000/150 |
| نگهباني | 20 | 500/1 | 000/30 |
| جمع کل | 920 |  | 000/590/1 |

8-  حمايت هاي بازرگاني :

در اين قسمت قوانين مربوط به حمايت از صنايع تکميلي غذايي که در راستاي قوانين برنامه چشم انداز توسعه 20 ساله جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است را ارائه مي کنيم :

توضيح : فقط مواد مربوط به حمايت از صنايع تکميلي ارائه مي گردد .

ماده 2: بمنظور كاهش هزينه هاي سر بار توليد در صنايع تبديلي غذا ، دولت موظف است معافيتهاي مالياتي و يارانه هاي تسهيلاتي عينا مشابه بخش كشاورزي در نظر گرفته بطوريكه اين صنايع از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف شده و نيز بيمه حمايتي از محصولات كشاورزي را به صنايع تبديلي تعميم دهد.
ماده 3 : بمنظور كاهش قيمت تمام شده مواد اوليه صنايع تبديلي ، دولت موظف است از گشت واريته هاي صنعتي براي اين صنايع حمايت نموده و يا سياستهاي ارشادي و تشويقي در جهت تعادل گشت آنچنان گام بردارد كه كشور با كمبود ويا مازاد بيش از حد مواد اوليه و در نتيجه ضايعات غير معمول روبرو نگردد.

ماده 5: بمنظور افزايش صادرات صنايع تبديلي كشاورزي :
الف - وزارت خارجه موظف است با همكاري انجمن هاي غير دولتي اين بخش تبليغات و بازاريابي را در كشورهاي هدف تنظيم نمايد.
ب- مشوق هاي ويژه صادراتي برقرار نمايد و جوايز صادراتي را به گونه اي تنظيم نمايد كه ميزان آن حداقل دو برابر ساير بخش ها باشد.
ج- تشكل هاي صادراتي اين بخش را حمايت كند.
د- هيئت هاي بازاريابي به كشور هاي هدفبا حمايت هاي ويژه دولت اعزام گردند.

ماده 9 : دولت موظف است بانك صنعت غذا را بمنظور حمايت هاي مالي و تسهيلاتي اين بخش با مشاركت بخش خصوصي ايجاد نمايد .

ماده 10 : بمنظور توسعه نوسازي و بازسازي واحدهاي توليدي غذايي وبهينه سازي توليد دولت موظف است اعتبار مورد نياز ارزي و ريالي واحدها را تامين نمايد.

ماده 11: بمنظور رقابت با توليد كنندگان كشورهاي رقيب دولت موظف است از طريق صندوق ذخيره ارزي جهت ورود ماشين آلات با تكنولوژي بالا و بخصوص ماشين آلات بسته بندي ، ارز لازم را براي واحدهاي توليدي فراهم نمايد..
ماده 25: به منظور توسعه بخش ماشين سازي صنايع غذايي، دولت موظف است استانداردهاي لازم اين بخش را تدوين نمايد( استانداردهاي صادرات و وادرات)

ماده 26: بمنظور حمايت از ماشين آلات داخلي صنايع غذايي دولت موظف است تسهيلات ويژه لازم را به كارخانجات صنايع غذايي به منظور خريد ماشين آلات لازم اعطا نموده و در استفاده از صندوق ذخيره ارزي و نيز استفاده از اعتبار نامه هاي اسنادي داخلي اين بخش اولويت داشته باشد .

9- ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي :

درحال حاضر 80 % کل توليد پروتئين سوياي کشور در مصارف صنعتي وتوليد فرآورده هاي گوشتي و غيره مورد مصرف قرار مي گيرد وفقط 20 % آن توسط مصارف خانگي مورد استفاده مي باشد ، ليکن با توجه به حجم گوشت مصرفي کشورکه در حال حاضر 600000 تن درسال مي باشد چنانچه فقط 10 % اين ميزان گوشت توسط پروتئين سويا جايگزين گردد ساليانه رقمي حدود 60000 تن نياز خواهيم داشت که حتي در صورتي که کارخانجات در حال احداث توليدات خود را عرضه نمايند تقريبا يک پنجم ميزان نياز را تامين مي نمايند ولذا کمبود اين محصول با توجه به گراني وکمبود پروتئين حيواني محسوس مي باشد و اخداث واحد هاي جديد اقتصادي خواهد بود .

10- وضعيت صنعت در صورت پيوستن ايران به W.T.O  :

كم كردن موانع تجاري باعث گسترش تجارت مي‌شود و اين مسئله درآمدها را چه در شكل ملي و چه در شكل شخصي افزايش مي‌دهد، اما اعمال بعضي سياست‌ها در جهت تطابق با سيستم WTO براي هركشوري  ضروري است .

بر ‌اساس مدارك موجود، تاثير گردهمايي 1994 اوروگوئه بر تجارت آزاد باعث افزايش درآمد جهاني در حدود 109 تا 510 ميليارد دلار شد. بيشتر تحقيقات اخير نيز از آمار مشابه حكايت مي‌كنند. كارشناسان اقتصادي برآورد كرده‌اند كه حذف يك‌سوم از موانع تجاري در كشاورزي، خدمات و توليد درآمداقتصادي جهان را تا سقف 613 ميليارد دلار افزايش مي‌دهد.
هرچند تجارت آزاد توليدكنندگان داخلي را در مواجهه با محصولات وارداتي به مبارزه مي‌طلبد و آنها را نگران مي‌كند اما افزايش درآمد كشور در نتيجه‌ي پيوستن به W.T.O موجب مي‌شود شركت‌ها و كارگران فعال‌تر شوند و محصولات قبلي خود را با كيفيت بهتري توليد كنند تا بتواند با محصولات وارداتي رقابت كنند ،يا آنها را تشويق مي‌كند فعاليت تازه‌اي را در زمينه‌ي توليد محصولات جديد آغاز كنند.

به هر حال در مجموع اين امکان وجود دارد که در بدو ورود به W.T.O به دليل ورود بدون تعرفه کالا هاي مشابه ( پروتئين هاي سويا ) با کيفيت بهتر و قيمت نازل تر مشکلاتي در فروش کالاهاي مشابه داخلي به وجود آيد ، ولي همانطور که گفته شد اين فشار به وجود آمده  به توليد کننده داخلي در آينده باعث فعال تر شدن بخش داخلي به منظور رقابت با محصولات خارجي مشابه شود .

پيوست طرح:

نام کشور و شرکت هاي توليد کننده ماشين آلات توليد و بسته بندي پروتئين سويا :

- شرکت هاي ايراني :

- شرکت دميرچي :

تلفن :66825292 (021)        66801565

- شرکت صنعت سازان

تلفن : 66739982(021)           66739513

- شرکت کارا تک

تلفن : 7673-6011-02282

- شرکت ماشين سازي اميري

تلفن : 4226615

- شرکت هاي خارجي :

- شرکت LYMAC    ( فرانسه )

تلفن : 00330478442695

- شرکت Ishidaeurope   ( انگلستان )

تلفن : 004401216077700

- شرکت PAKONA   ( هند )

تلفن : 0022854138

- شرکت HPM   ( کره )

- شرکت  ULMA  ( اسپانيا )

- شرکت Yamato  (آلمان )

- شرکت FLEXIPACK  ( آلمان )

- شرکتMespack   ( اسپانيا )