غلات حجيم شده

1- معرفی محصول

بطور کلی فرآورده های حجیم شده را می توان از بیشتر غلات مانند گندم، جو، برنج و ذرت تولید کرد که به اشکال گوناگون مانند ورقه ای، پولکی یا دانه کامل حجیم شده به بازار عرضه می شوند. از ذرت بیشتر از ساير غلات برای تولید فرآورده های حجیم استفاده می شود.

بر اساس تعاريف استانداردهای ملی، غلات حجيم شده عبارتند از بلغور و آرد غلات كه به وسيله دستگاه اكسترودر، تحت دما و فشار بالا، حجيم و پخته شده و سپس پوشش و طعم داده شده باشند. مايعات شکلاتی، ميوه ای يا انواع طعم های ديگر ميتواند به عنوان ماده پرکننده يا مغزی در اين محصولات تزريق شود يا به عنوان روکش دهنده روی اين محصولات را پوشانده و طعم های متنوعی ايجاد کنند.

انواع ديگری از غلات حجيم نيز وجود دارند که بر پايه دانه غلات تهيه ميشوند. در اين روش دانه های گندم، ذرت يا برنج تحت شرايط انفجاری ويژه ای حجيم شده و سپس از ترکيباتی مانند عسل، کاکائو يا مواد مشابه به عنوان روکش دهنده برای آنها استفاده ميشود.

1-1-  نام و کد آيسيک(3):

محصولات حجيم شده غلات   15311610

1-2- شماره تعرفه گمرکی؛

تعرفه گمرکی اين محصول  1904 با عنوان " فراورده‌هاي‌ غلات‌ كه‌ با عمل‌ پف‌ كردن‌ (swelling) يا تفت‌ دادن‌ بدست ‌آمده‌ باشند"  است.

شماره تعرفه 190410 ، شرح تعرفه: فرآورده‌هاي‌ غلات‌ كه‌ با عمل‌ پف‌ كردن‌ (swelling) يا تفت‌ دادن‌ بر پايه ذرت بدست‌ آمده‌ باشد.

شماره تعرفه 190490 ، شرح تعرفه: فرآورده‌هاي‌ غلات‌ كه‌ با عمل‌ پف‌ كردن‌ (swelling) يا تفت‌ دادن‌ بر پايه غلاتی‌ غير از ذرت‌، بصورت‌ دانه‌، پيش‌ پخته‌ يا آماده‌ شده ‌بنحوي‌ ديگر بدست ‌آمده‌ باشد.

3-1- شرايط واردات

از لحاظ قانونی محدوديتی برای واردات اين محصول وجود ندارد. محصولات وارد شده از لحاظ کيفيت بر اساس استاندارد ملی ايران ارزيابی ميشوند. با مراجعه به آمارهای منتشر شده توسط وزارت بازرگانی اطلاعات مربوط به ميزان واردات اين محصول جمع آوری شده، که به تفصيل در بخش(3-2) ارائه شده است.

4-1- بررسی و ارائه استاندارد

شماره استانداردهای ملی مرتبط با فرآورده های غلات حجيم که توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تعيين و تدوين شده و اجراي آن با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام شده، در بخش ذيل ارائه و در ادامه خلاصه استانداردهای مذکور آورده شده است.

- استاندارد شماره 2880 با موضوع "ويژگيهاي فرآورده حجيم شده بلغور و آرد غلات"

- استاندارد شماره 4509 با موضوع " ويژگيهای دانه غلات حجيم شده به روش انفجاری"

- استاندارد شماره 3851 با موضوع "ويژگيهای ميکروبی فرآورده های غلات"

- استاندارد شماره 2968 با موضوع "حد مجاز آلودگيهاي ميكروبي فرآورده‏هاي پف كرده بلغور و آرد ذرت"

- استاندارد شماره 6756 با موضوع "ويژگيها و ميکروبيولوژی پودر مورد استفاده در پوشش فـرآورده پف كرده بلغـور و آرد ذرت"

تعاريف و اصطلاحات بر اساس استانداردهای ملی

در اين استانداردها واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي‏رود.

- فرآورده حجيم شده بلغور و آرد غلات ـ عبارت است از بلغور و آرد غلات كه وسيله دستگاه اكسترودر پخته و حجيم شده باشد.

- بلغور غلات ـ عبارت است از غلات خورد شده در اندازه هاي مختلف كه قسمت عمده آن از اندوسپرم تشكيل شده و ميزان جوانه آن بسيار كم باشد.

- آرد غلات ـ عبارت است از غلات پودر شده كه قسمت عمده آن از اندوسپرم مي‏باشد.

- دستگاه اكسترودرـ دستگاهي است كه با ايجاد فشار و حرارت موجب پخته شدن و انبساط بلغور و يا آرد غلات مي‏گردد.

- پوشش ـ عبارت است از مخلوط آماده شده حاصل از مواد خوراكي مناسب كه به منظور ايجاد طعم و بهبود كيفيت محصول پس از حجيم شدن روي آن پاشيده مي‏شود.

مواد اوليه

مواد اوليه مورد مصرف در توليد اين محصول به طور معمول به شرح زير مي‏باشد:

بلغور غلات، آرد غلات، روغن، پودر پنير، پورد آب پنير، شير خشك بدون چربي، نشاسته، آرد سويا، نمك طعام، كره مارگارين، پودر كشك، پودر ماست، پودر سبزيجات، پودر سير، پودر پياز، پودر گوجه فرنگي، پودر ساير سبزيجات مناسب، شكر، كاكائو، انواع مغزهاي خوراكي مناسب، مخمر اتوليز شده، پروتئين‏هاي هيدروليز شده گياهي، سركه، ادويه مناسب، اسيد سيتريك، اسيد لاكتيك و رنگهاي مجاز خوراكي.

ويژگيهاي مواد فوق بايد با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته باشد.

لازم به يادآوري است که افزودن رنگهاي مجاز خوراكي بايد منحصرا" در پوشش محصول باشد و افزودن هر گونه رنگ به داخل محصول غير مجاز مي‏باشد .

ويژگيها

- شكل ظاهري ـ محصول بايد عاري از مواد خارجي بوده و داراي ظاهري مطلوب باشد و پوشش آن حتي الامكان به طور يكنواخت در تمام سطح محصول قرار گيرد.

- مزه و بوـ محصول بايد داراي مزه و بوي طبيعي مخصوص به خود باشد.

- تردي محصول بايد داراي تردي كافي باشد.

- رطوبت بر اساس درصد وزني حداكثر 3% باشد.

- چربي بر مبناي ماده خشك حداقل 23 درصد وزني باشد.

- پروتئين بر مبناي ماده خشك حداقل 6/7 درصد وزني با ضريب پروتئين 5/7 باشد.

- نمك بر مبناي ماده خشك حداكثر 1/5 درصد وزني باشد.

- خاكستر غير محلول در اسيد حداكثر 0/07 درصد وزني باشد.

- انديس پراكسيد چربي استخراجي حداكثر 2 (بر حسب ميلي اكي والان در كيلوگرم) باشد.

- رنگهاي مجاز خوراكي  حداكثر 50 ppm باشد.

- مجموع سموم آفلاتوكسين  حداكثر 15 ppm باشد.

- آفلاتوكسين نوع B1  حداكثر 5 ppb باشد.

- ويژگيهاي ميكروبيولوژيكي ـ مطابق استاندارد شماره 2968 حد مجاز آلودگيهاي ميكروبي در فرآورده هاي پف كرده بلغور و آرد ذرت مطابق جدول (1) مي‏باشد.

جدول(1): حد مجاز آلودگيهاي ميكروبي فرآورده‏هاي پف كرده بلغور و آرد ذرت

| آزمون | حداکثر تعداد مجاز ميکروبها در هر گرم محصول | روش آزمون |
| --- | --- | --- |
| شمارش کلی باکتريهای هوازی مزوفيل | 103 | استاندارد شماره 353 ايران |
| باکتريهای کلی فرم | 10 | استاندارد شماره 437 ايران |
| اشرشيا کلی | منفی | استاندارد شماره 437 ايران |
| کلستريديومهای احياءکننده سولفيت | 10 | استاندارد شماره 2197 ايران |
| باسيلوس سرئوس | 102 | استاندارد شماره 2324 ايران |
| کپک | 102 | استاندارد شماره 997 ايران |
| مخمر | 102 | استاندارد شماره 997 ايران |

استاندارد مربوط به پودر روکش دهنده فرآورده های غلات حجيم

- پودر مورد استفاده در پوشش فراورده پف كرده بلغور و آرد ذرت، تركيبي است از موادي مانند شيرخشك بدون چربي، پودرپنير، پودرآب پنير، پودر نشاسته، كازئينات سديم، گلوتن، آرد و پروتئين گياهي سويا، رنگ هاي طبيعي و رنگ مجاز خوراكي (sun set yellow)و ممكن است از طعم دهنده هاي مجاز طبيعي نيز استفاده شود.

-  پوشش، مخلوطي است كه پس از پف كردن فراورده بر روي آن پاشيده مي شود و معمولاَ تركيبي است از پودر مذکور و روغن و نمك.

- ويژگي هاي ميكروبي:  ويژگي هاي ميكروبيولوژيك پودر مورد استفاده در پوشش فراورده پف كرده بلغور و آرد ذرت بايد با جدول (2) مطابقت داشته باشد.

جدول (2): ويژگي هاي ميكروبيولوژي پودرمورداستفاده درپوشش فراورده پف كرده بلغوروآردذرت

| آزمون | حداكثر مجاز دريك گرم نمونه |
| --- | --- |
| شمارش كلي ميكروارگانيسم ها | 104 |
| باكتري هاي كليفرم | 10 |
| اشرشيا كلي | منفي |
| كپك | 102 |
| استافيلوكوكوس اورئوس كواگولاز مثبت | منفي |

بسته بندي

جنس بسته بندي فرآورده حجم شده غلات بايد از موادي باشد كه مانع نفوذ رطوبت و بو به داخل و دفع روغن به خارج و حتي‏الامكان مانع عبور نور باشد. براي اين منظور مي‏توان از موادي مثل سلوفان، پلي پروپلين، آلومينيم فويل و يا ساير مواد بسته بندي مجاز و مناسب استفاده نمود. ويژگيهاي مواد فوق بايد با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته باشد.

حداقل وزن بسته‏ها 20 گرم و حداكثر آن 200 گرم مي‏باشد. نوسان ميانگين وزني 5 بسته محصول به شرح زير است:

از 20 ـ 100 گرم  حداكثر 5 درصد

از 101 ـ 200 گرم  حداكثر 3 درصد

نشانه گذاري

موارد زير بايد به طور روشن و خوانا به زبان فارسي و در صورت صادرات علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي و يا زبان كشور خريدار بر روي بسته بندي محصول درج گردد.

1 ـ نوع و نام محصول

2 ـ نام و نشاني كامل محل توليد

3 ـ وزن خالص

4 ـ شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي

5 ـ مواد متشكله ( قيد نوع رنگ با كد بين‏المللي آن الزامي است.)

6 ـ شماره سري ساخت

7 ـ تاريخ توليد و انقضاء مصرف به روز، ماه و سال

8 ـ شرايط نگهداري

9- عبارت ساخت ايران

5-1- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت محصول(در بازار ايران و جهان)

پارامترهای مختلفی بر قيمت محصول تاثير ميگذارند که برخی از آنها در ذيل شرح داده شده است:

1- قيمت مواد اوليه مصرفی که يکی از مهمترين هزينه های متغير توليد مي باشد و نقش عمده ای را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد.

2- منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامين مواد اوليه و کانونهای مصرف محصول، هزينه های مربوطه را تحت تاثير قرار ميدهد.

3- نوع تکنولوژی مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاری، کيفيت محصول توليد شده و ميزان ضايعات و ... بر قيمت فروش محصول موثر است.

4- هزينه های نيروی انسانی مورد نياز تاثير مستقيم بر هزينه های متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد.

5- ظرفيت توليد واحد بر روی قيمت فروش محصول موثر است. به اين ترتيب که افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشکن نمودن هزينه های سربار باعث کاهش قيمت تمام شده محصول ميگردد.

با توجه به نکات مذکور، قيمت فروش محصول توليد شده علاوه بر اينکه بايد هزينه های توليد را تامين نمايد، بايد در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد.

همچنين در صورتی که صادرات محصول توليدی نيز مد نظر باشد، قيمت گذاری بايد به نحوی باشد که رقابت با توليد کنندگان خارجی امکان پذير باشد.

در حال حاضر با توجه به استعلام قيمت صورت گرفته، قيمت عمده فروشی انواع غلات حجيم به شرح ذيل ميباشد.

جدول(3): قيمت عمده فروشی برخی محصولات حجيم شده غلات در بازارهای داخلی

| نوع محصول | قيمت (عمده فروشی) | واحد سنجش |
| --- | --- | --- |
| پفک و اسنک بر پايه ذرت | 30000 | کيلوگرم |
| پاپ کورن | 270000 | کيلوگرم |
| اسنک بر پايه گندم | 32000 | کيلوگرم |
| پلت بر پايه ذرت يا گندم | 40000 | کيلوگرم |
| کورن فلکس | 35000 | کيلوگرم |

اطلاعات مستندی از قيمت جهانی انواع غلات حجيم در مراجع رسمی وجود ندارد. قيمت مواد اوليه، سطح تکنولوژی بکاررفته در توليد محصول و رابطه بين عرضه و تقاضا بر قيمت محصول بدست آمده در هر کشور تاثير دارد. لذا قيمت فروش اين محصولات در کشورهای مختلف متفاوت است و به لحاظ تنوع فراوان محصول نميتوان به قيمت مشخصی استناد کرد.

6-1- موارد مصرف و کاربرد

انواع غلات حجيم، غالبا" به عنوان تنقلات مصرف ميشود. البته غلات حجيم به عنوان غذاهای صبحانه ای نيز کاربرد غذايي دارند. اين فرآورده ها به عنوان غذای صبحانه يا به شکل غذای کودک،  همراه با شير استفاده ميشوند.

7-1- بررسی کالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

غلات حجيم به شکل انواع اسنک، پفک، پلت و پاپ کورن و ... به دليل مزه و طعم خود همواره لذيذ و مورد استقبال مردم بوده است. در سالهای اخير اين محصولات با طعمها و در اشکال متفاوت به بازار عرضه و مورد توجه واقع شده است. محصولاتی مانند چيپس سيب زمينی، انواع ميوه جات خشک شده، دانه ها و مغزهای آجيلی و ساير خشکبار ميتوانند به عنوان کالاهای جايگزين مطرح باشند. البته در اين مورد، تنوع سلايق افراد جامعه، عادات غذايي و فرهنگی نيز نقش عمده ای دارد. واقعيت اين است که اگر چه خشکبار يا دانه های آجيلی به عنوان کالای جايگزين برای غلات حجيم شده مطرح هستند، ولی اين فرآورده ها هر روزه طرفداران بيشتری را به خود جذب کرده و مورد استقبال مردم قرار ميگيرند.

8-1- اهميت استراتژکی کالا در دنيای امروز

آمار استفاده از تنقلات و غذاهای آماده در جوامع شهری و صنعتی رو به افزايش است. امکان ايجاد تنوع در محصولات از لحاظ ترکيب مواد اوليه، شکل و طعم، همواره توليد کنندگان را به سمت ايجاد تغييرات و عرضه محصولات جديد هدايت کرده است. مواد اوليه اين محصولات تقريبا" در همه کشورها فراوان و در دسترس است و توليد اين محصولات نيز طی فرآيند ساده ای انجام پذير است، از اينجهت محصولی با ارزش افزوده نسبتا" بالا است. با توجه به بالارفتن روز افزون آمار استفاده از غلات حجيم شده در جهان و علاقه و تمايل مردم به استفاده از اين محصولات متنوع، غنی کردن اين محصولات با پروتئين، آهن و ... ميتواند در برنامه کار توليد کنندگان قرار گيرد.

9-1- کشورهای عمده توليدکننده و مصرف کننده محصول

آمار دقيقی از ميزان توليد و مصرف غلات حجيم شده در کشورهای مختلف ارائه نشده است. اما بر اساس گزارشهای موجود، در توليد و مصرف فرآورده های حجيم شده غلات کشور آمريکا مقام اول را داراست. انگلستان، آلمان و فرانسه نيز ميزان مصرف بالايي از فرآورده های غلات حجيم را دارا هستند. ارتباط مستقيم و معنی داری بين ميزان توليد مواد اوليه اين فرآورده ها مانند گندم، ذرت و برنج و ميزان تبديل آنها در بخش فرآوری به فرآورده های حجيم در کشورهای مختلف وجود ندارد. از اينرو آمار دقيقی  که بيانگر ميزان توليد و مصرف اين محصول در هر کشور باشد وجود ندارد.

10-1- شرايط صادرات

در مورد استانداردهای لازم به منظور صادرات ذکر اين نکته ضروری به نظر ميرسد که از آنجا که ايران عضو موسسه استاندارد کدکس بين المللی است، استانداردهای تدوين شده از سوی موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران در کليه واحدهای توليدی لازم الاجرا است. لذا در بخش صادرات، در مبادلات کالا با ساير کشورها به اين استاندارد استناد ميشود. اما برخی کشورها در وارد کردن محصولات رعايت ساير استانداردهای بين المللی را مد نظر دارند که برخی شرکتهای توليدکننده بنا به سفارش خريدار محصول مورد نظر را توليد خواهند کرد. آمار دقيق صادرات محصول در بخشهای بعدی ارائه شده است.

در صورت توليد بر اساس آخرين استانداردهای بين المللی، بازاريابی صحيح و توليد مطابق با سلايق متفاوت مشتريان، استفاده از بسته بندی مناسب و حمايت از صادر کنندگان، امکان توسعه صادرات وجود خواهد داشت.

2- وضعيت عرضه و تقاضا

1-2- واحدهای توليدی فعال از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال 1385

ليست واحدهای فعال که از سال 1379 تا پايان سال 1385 مجوز توليد اخذ کرده اند در جدول (4) ارائه شده است.

مجموع تعداد واحدهای توليدی فعال که قبل از سال 1379  مجوز توليد اخذ کرده اند در کل کشور  59 واحد و کل ظرفيت توليد آنها   41543 تن بوده است.

جدول(4): واحدهای توليدی فعال در کشور از آغاز برنانه سوم توسعه تا پايان سال 1385

| استان | جمع ظرفيت ظرفيت | واحد سنجش | تعداد واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| اردبيل‌ | 500 | تن | 1 |
| اصفهان‌ | 140 | تن | 1 |
| آذربايجان‌ شرقي‌ | 2270 | تن | 7 |
| آذربايجان‌ غربي‌ | 1340 | تن | 2 |
| تهران‌ | 8361 | تن | 9 |
| خراسان‌ رضوي | 2520 | تن | 2 |
| خوزستان‌ | 3100 | تن | 8 |
| سمنان‌ | 550 | تن | 1 |
| سيستان‌ و بلوچستان | 950 | تن | 1 |
| قزوين‌ | 500 | تن | 1 |
| قم‌ | 14875 | تن | 6 |
| كردستان‌ | 600 | تن | 2 |
| كرمان‌ | 400 | تن | 1 |
| گيلان‌ | 6270 | تن | 8 |
| لرستان‌ | 300 | تن | 1 |
| همدان‌ | 300 | تن | 1 |
| مجموع | 40066 | تن | 52 |

2-2- واحدهای در دست احداث

ليست واحدهای در دست احداث که تا پايان سال 1385 بيش از 40% پيشرفت فيزيکی داشته اند در جدول (5) ارائه شده است. لازم به توضيح است که تعداد 140 واحد در دست احداث نيز وجود دارد که تا پايان سال 1385 کمتر از 40% پيشرفت فيزيکی داشته اند. از اين تعداد، 112 واحد تا پايان سال 1385 هيچ پيشرفت فيزيکی نداشته اند.

جدول(5): واحدهای در دست احداث با پيشرفت فيزيکی بيش از 40%

| استان | جمع ظرفيت | واحد سنجش | تعداد واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| آذربايجان‌ شرقي‌ | 3830 | تن | 3 |
| تهران‌ | 4100 | تن | 3 |
| خوزستان‌ | 300 | تن | 1 |
| سمنان‌ | 1450 | تن | 2 |
| قم‌ | 210 | تن | 1 |
| گيلان‌ | 1050 | تن | 2 |
| مركزي‌ | 650 | تن | 1 |
| يزد | 600 | تن | 1 |
| مجموع | 12190 | تن | 14 |

3-2- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال 1385

بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت بازرگانی و اطلاعات موجود در گمرکات کشور ميزان واردات انواع غلات حجيم به شرح ذيل ميباشد. نمودار روند واردات در شکل(1) نشان داده شده است.

جدول(6): شرح ميزان واردات غلات حجيم شده بين سالهای 1384-1379

| سال | كد | كشور | مقدار(کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1379 | 1904.1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  | جمع واردات 1379 | 0 | 0 | 0 |
| 1380 | 1904.1 | امارات متحده عربي | 8944 | 18177232 | 10357 |
|  |  | جمع واردات 1380 | 8944 | 18177232 | 10357 |
| 1381 | 1904.10 | امارات متحده عربي | 15967 | 131194819 | 16564 |
| 1381 | 1904.10 | انگلستان | 11093 | 99293915 | 12537 |
|  |  | جمع واردات سال 1381 | 27060 | 230488734 | 29101 |
| 1382 | 190410 | امارات متحده عربي | 34342 | 355564715 | 44894 |
| 1382 | 190410 | دانمارك | 8250 | 434205940 | 54824 |
| 1382 | 190410 | هلند | 18750 | 888606150 | 112198 |
| 1382 | 190490 | امارات متحده عربي | 1296 | 5000270 | 631 |
|  |  | جمع واردات سال 1382 | 62638 | 1683377075 | 212547 |
| 1383 | 19041000 | آلمان | 4800 | 41709809 | 4907.04 |
| 1383 | 19041000 | امارات متحده عربي | 84906.95 | 889410145 | 104636.47 |
| 1383 | 19041000 | انگلستان | 28562 | 307229723 | 36144.67 |
| 1383 | 19041000 | فرانسه | 432 | 28632000 | 3368.47 |
| 1383 | 19049000 | آلمان | 126975 | 2028409193 | 238636.38 |
| 1383 | 19049000 | سوئيس | 29823 | 846070000 | 99537.65 |
| 1383 | 19049000 | مالزي | 2850 | 12451372 | 1464.87 |
|  |  | جمع واردات سال 1383 | 278348.95 | 4153912242 | 488695.55 |
| 1384 | 19041000 | آلمان | 62699 | 731543010 | 81261 |
| 1384 | 19041000 | امارات متحده عربي | 31550 | 324435350 | 35706 |
| 1384 | 19041000 | انگلستان | 58500 | 586661987 | 65140 |
| 1384 | 19041000 | ايتاليا | 8982 | 72536940 | 7975 |
| 1384 | 19041000 | كانادا | 133 | 9410000 | 1046 |
| 1384 | 19041000 | مالزي | 990 | 2322479 | 261 |
| 1384 | 19049000 | آلمان | 86430 | 1389144992 | 155574 |
| 1384 | 19049000 | امارات متحده عربي | 4020 | 62899748 | 6898 |
| 1384 | 19049000 | انگلستان | 17107 | 199799492 | 22029 |
| 1384 | 19049000 | تايلند | 70 | 4552936 | 505 |
| 1384 | 19049000 | سوئيس | 18600 | 430062503 | 47181 |
|  |  | جمع واردات سال 1384 | 289081 | 3813369437 | 423576 |

جدول(7): ميزان واردات انواع غلات حجيم شده بين سالهای 1384-1379

| سال | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان واردات(تن) | 0 | 8.944 | 27.06 | 62.638 | 278.349 | 289.081 |

شکل (2): روند واردات انواع غلات حجيم شده بين سالهای 1384-1379

4-2- بررسی روند مصرف محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال 1385

بر اساس اطلاعات موجود در زمينه تعداد و ظرفيت واحدهای توليدکننده، ميزان توليد انواع غلات حجيم شده در کل کشور از سال 1379 تا سال 1385 مطابق جدول (8) محاسبه شده است. روند توليد محصول نيز در شکل (3) ارائه شده است.

جدول(8): ميزان توليد انواع غلات حجيم شده در کشور بين سالهای 1385- 1379

| سال | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| روند توليد | 45120 | 48547 | 54175 | 58452 | 63999 | 84181 | 104363 |

شکل(3): روند توليد انواع غلات حجيم شده در کشور بين سالهای 1385- 1379

به همين ترتيب با در نظر گرفتن ميزان توليد، صادرات و واردات در هر سال، ميزان مصرف در داخل کشور در فاصله زمانی مورد نظر به شرح ذيل محاسبه شده است.

جدول(9): ميزان مصرف انواع غلات حجيم شده در کشور بين سالهای 1384- 1379

| سال | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان مصرف (تن) | 44180.03 | 47637.8 | 52915.16 | 53338.23 | 62579.93 | 77355.01 |

شکل(4): روند مصرف انواع غلات حجيم در داخل کشور بين سالهای 1385- 1379

5-2- بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال 1385

جدول(10): سرح ميزان صادرات غلات حجيم شده از کشور بين سالهای 1384-1379

صادرات سال 1379

| كد | كشور | مقدار(کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1904.1 | آذربايجان | 85295 | 248593995 | 141649 |
| 1904.10 | آلمان | 240 | 758160 | 432 |
| 1904.10 | ارمنستان | 10 | 31590 | 18 |
| 1904.10 | ازبكستان | 405 | 1209195 | 689 |
| 1904.10 | افغانستان | 2612 | 6667245 | 3799 |
| 1904.10 | امارات متحده عربي | 200 | 631800 | 360 |
| 1904.10 | اوكراين | 3395 | 6425055 | 3661 |
| 1904.10 | بحرين | 1330 | 2256930 | 1286 |
| 1904.10 | پاكستان | 588 | 1856790 | 1058 |
| 1904.10 | تاجيكستان | 538 | 1698840 | 968 |
| 1904.10 | تركمنستان | 52050 | 148009680 | 84336 |
| 1904.10 | عراق | 90502 | 199991025 | 113955 |
| 1904.10 | عربستان سعودي | 136 | 408915 | 233 |
| 1904.10 | قزاقستان | 28363 | 82411729 | 46958 |
| 1904.10 | قطر | 120 | 214110 | 122 |
| 1904.10 | كانادا | 252 | 796770 | 454 |
| 1904.10 | كويت | 750 | 3071250 | 1750 |
| 1904.90 | آذربايجان | 67247 | 185001570 | 105414 |
| 1904.90 | اتريش | 2 | 5265 | 3 |
| 1904.90 | اتيوپي | 28 | 105300 | 60 |
| 1904.90 | ارمنستان | 3715 | 5368545 | 3059 |
| 1904.90 | افغانستان | 32393 | 77156820 | 43964 |
| 1904.90 | امارات متحده عربي | 290 | 916110 | 522 |
| 1904.90 | بحرين | 580 | 1853280 | 1056 |
| 1904.90 | تركمنستان | 13820 | 39233025 | 22355 |
| 1904.90 | تركيه | 200 | 351000 | 200 |
| 1904.90 | عراق | 547148 | 1157285610 | 659422 |
| 1904.90 | قرقيزستان | 2069 | 5447520 | 3104 |
| 1904.90 | قزاقستان | 4700 | 13906620 | 7924 |
| 1904.90 | قطر | 75 | 78975 | 45 |
| 1904.90 | كويت | 840 | 2632500 | 1500 |
| 1904.90 | لبنان | 80 | 203580 | 116 |
|  | مجموع صادرات سال 1379 | 939973 | 2194578799 | 1250472 |

صادرات سال 1380

| كد | كشور | مقدار (کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1904.10 | آذربايجان | 88499.00 | 272523420 | 155284 |
| 1904.10 | استراليا | 87.00 | 152685 | 87 |
| 1904.10 | افغانستان | 7250.00 | 27114750 | 15450 |
| 1904.10 | امارات متحده عربي | 3700.00 | 11688300 | 6660 |
| 1904.10 | بحرين | 1590.00 | 5008770 | 2854 |
| 1904.10 | پاكستان | 2196.00 | 6935760 | 3952 |
| 1904.10 | تركمنستان | 331.00 | 970515 | 553 |
| 1904.10 | جرجيا | 8.00 | 42120 | 24 |
| 1904.10 | ژاپن | 13.00 | 10530 | 6 |
| 1904.10 | عراق | 2650.00 | 8257275 | 4705 |
| 1904.10 | عربستان سعودي | 1300.00 | 4106700 | 2340 |
| 1904.10 | قزاقستان | 1130.00 | 3415230 | 1946 |
| 1904.10 | قطر | 2726.00 | 8610030 | 4906 |
| 1904.10 | كويت | 2466.00 | 9473490 | 5398 |
| 1904.90 | آلمان | 102.00 | 257985 | 147 |
| 1904.90 | ارمنستان | 3035.00 | 9589320 | 5464 |
| 1904.90 | افغانستان | 45637.00 | 136832085 | 77967 |
| 1904.90 | امارات متحده عربي | 1290.00 | 4075110 | 2322 |
| 1904.90 | بحرين | 300.00 | 947700 | 540 |
| 1904.90 | پاكستان | 1471.00 | 4647240 | 2648 |
| 1904.90 | تاجيكستان | 75.00 | 236925 | 135 |
| 1904.90 | تركمنستان | 20362.00 | 58350240 | 33248 |
| 1904.90 | تونس | 1100.00 | 3861000 | 2200 |
| 1904.90 | جرجيا | 40.00 | 126360 | 72 |
| 1904.90 | عراق | 722581.00 | 2157298650 | 1229230 |
| 1904.90 | عربستان سعودي | 144.00 | 454545 | 259 |
| 1904.90 | كنگو | 428.00 | 1509300 | 860 |
| 1904.90 | كويت | 7388.00 | 27128790 | 15458 |
| 1904.90 | لبنان | 144.00 | 454545 | 259 |
| 1904.90 | يمن | 97.00 | 307125 | 175 |
| مجموع صادرات سال 1380 |  | 918140.00 | 2764079370 | 1575149 |

صادرات سال 1381

| كد | كشور | مقدار(کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1904.10 | آذربايجان | 26747 | 43531684 | 54964 |
| 1904.10 | افغانستان | 55730 | 88284240 | 11147 |
| 1904.10 | امارات متحده عربي | 6050 | 131694120 | 16628 |
| 1904.10 | بحرين | 3791 | 82886220 | 10465 |
| 1904.10 | تركمنستان | 6052 | 83057357 | 10487 |
| 1904.10 | روماني | 486 | 8656178 | 1093 |
| 1904.10 | سوئيس | 694 | 8249925 | 1041 |
| 1904.10 | عربستان سعودي | 12000 | 206258400 | 26043 |
| 1904.10 | قزاقستان | 7886 | 103704480 | 13094 |
| 1904.10 | قطر | 20 | 63180 | 8 |
| 1904.90 | آذربايجان | 100481 | 1560742543 | 197297 |
| 1904.90 | آلمان | 1038 | 14715480 | 1858 |
| 1904.90 | ارمنستان | 2697 | 38460920 | 4856 |
| 1904.90 | افغانستان | 220640 | 3540658059 | 447052 |
| 1904.90 | امارات متحده عربي | 7770 | 118842592 | 15005 |
| 1904.90 | اوكراين | 5200 | 74170800 | 9365 |
| 1904.90 | بحرين | 10456 | 137437990 | 17353 |
| 1904.90 | تركمنستان | 76721 | 1067038157 | 137713 |
| 1904.90 | روسيه | 32 | 459360 | 58 |
| 1904.90 | عراق | 737599 | 11526497820 | 1462630 |
| 1904.90 | قزاقستان | 217 | 918720 | 116 |
| 1904.90 | قطر | 68 | 1180080 | 149 |
| 1904.90 | كويت | 3855 | 54893520 | 6931 |
| 1904.90 | مازي | 668 | 11278695 | 1424 |
|  | جمع صادرات سال 1381 | 1286898 | 18903680520 | 2446777 |

صادرات سال 1382

| كد | كشور | مقدار(کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190410 | آذربايجان | 2356 | 41405760 | 5228 |
| 190410 | افغانستان | 4670 | 79889040 | 10087 |
| 190410 | امارات متحده عربي | 7335 | 131574960 | 16613 |
| 190410 | بحرين | 4344 | 77946265 | 9842 |
| 190410 | تركمنستان | 12308 | 208684009 | 26349 |
| 190410 | عراق | 3900 | 66718080 | 8424 |
| 190410 | عربستان سعودي | 6640 | 119535860 | 15094 |
| 190410 | عمان | 1941 | 34998480 | 4419 |
| 190410 | قرقيزستان | 300 | 4276800 | 540 |
| 190410 | قزاقستان | 1170 | 16014240 | 2022 |
| 190410 | كانادا | 235 | 4237200 | 535 |
| 190410 | كويت | 100 | 285120 | 36 |
| 190490 | آذربايجان | 57973 | 986218492 | 124523 |
| 190490 | آلمان | 2242 | 33327360 | 4208 |
| 190490 | ازبكستان | 690 | 12196800 | 1540 |
| 190490 | افغانستان | 331760 | 5790031741 | 731064 |
| 190490 | امارات متحده عربي | 6839 | 102520143 | 12944 |
| 190490 | بحرين | 23781 | 341745581 | 43151 |
| 190490 | پاكستان | 5935 | 99586080 | 12574 |
| 190490 | تركمنستان | 226122 | 4008506234 | 506124 |
| 190490 | جرجيا | 150 | 2637360 | 333 |
| 190490 | عراق | 4451990 | 74681713374 | 9429510 |
| 190490 | عربستان سعودي | 1252 | 22551585 | 2847 |
| 190490 | قزاقستان | 1301 | 20980080 | 2649 |
| 190490 | قطر | 835 | 14850000 | 1875 |
| 190490 | كويت | 20187 | 368842320 | 46571 |
| 190490 | مازي | 53 | 918720 | 116 |
|  | جمع صادرات سال 1382 | 5176409 | 87272191684 | 11019218 |

صادرات سال 1383

| كد | كشور | مقدار(کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19041000 | امارات متحده عربي | 34940 | 431909514 | 50812.87 |
| 19041000 | بحرين | 5509 | 104358303 | 12277.45 |
| 19041000 | تركمنستان | 4478 | 92884638 | 10927.6 |
| 19041000 | سنگاپور | 19500 | 124377120 | 14632.6 |
| 19041000 | عراق | 571055 | 10695742398 | 1258322.65 |
| 19041000 | عربستان سعودي | 33534 | 400368257 | 47102.14 |
| 19041000 | كويت | 13193 | 117518230 | 13825.67 |
| 19049000 | آذربايجان | 5867 | 108835214 | 12804.14 |
| 19049000 | آلمان | 1784 | 29113129 | 3425.08 |
| 19049000 | اتريش | 108 | 1150500 | 135.35 |
| 19049000 | ازبكستان | 3380 | 63027153 | 7414.96 |
| 19049000 | افغانستان | 206020 | 3973046321 | 467417.23 |
| 19049000 | امارات متحده عربي | 6712 | 65551950 | 7711.99 |
| 19049000 | انگلستان | 195 | 2708100 | 318.6 |
| 19049000 | بحرين | 641 | 12212965 | 1436.82 |
| 19049000 | پاكستان | 21873 | 192750420 | 22676.52 |
| 19049000 | تركمنستان | 74622 | 1414405766 | 166400.7 |
| 19049000 | سنگاپور | 40000 | 250062480 | 29419.11 |
| 19049000 | سوئيس | 37.38 | 702680 | 82.67 |
| 19049000 | عراق | 646986 | 12096113514 | 1423072.18 |
| 19049000 | عمان | 420 | 8996224 | 1058.38 |
| 19049000 | قزاقستان | 66 | 1458801 | 171.62 |
| 19049000 | كويت | 5508 | 102428100 | 12050.35 |
| 19049000 | لبنان | 936 | 17758527 | 2089.24 |
| 19049000 | نيوزيلند | 2.4 | 50892 | 5.99 |
| 19049000 | هلند | 48 | 901472 | 106.06 |
|  | جمع صادرات سال 1383 | 1697414.78 | 30308432668 | 3565697.97 |

صادرات سال 1384

| كد | كشور | مقدار(کيلوگرم) | ارزش ريالي | ارزش دلاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19041000 | افغانستان | 553 | 10787790 | 1194 |
| 19041000 | امارات متحده عربي | 26204 | 227625524 | 25064 |
| 19041000 | تركمنستان | 20861 | 386466342 | 43003 |
| 19041000 | عراق | 728277 | 15613448021 | 1718200 |
| 19041000 | عربستان سعودي | 2703 | 52530324 | 5838 |
| 19049000 | آذربايجان | 48388 | 1090538357 | 120563 |
| 19049000 | آلمان | 5683 | 111001834 | 12300 |
| 19049000 | آندورا | 4000 | 87715200 | 9600 |
| 19049000 | اردن | 786 | 15247545 | 1697 |
| 19049000 | افغانستان | 634870 | 12625269813 | 1402071 |
| 19049000 | امارات متحده عربي | 9720 | 208368276 | 23086 |
| 19049000 | انگلستان | 591 | 4492212 | 503 |
| 19049000 | بحرين | 10920 | 220892160 | 24277 |
| 19049000 | پاكستان | 66519 | 1443884970 | 159390 |
| 19049000 | تركمنستان | 20437 | 423815530 | 46974 |
| 19049000 | عراق | 5520272 | 1.15674E+11 | 12811397 |
| 19049000 | عربستان سعودي | 8940 | 180753840 | 19942 |
| 19049000 | قزاقستان | 1245 | 24195622 | 2689 |
| 19049000 | كويت | 1125 | 24521400 | 2700 |
| 19049000 | لبنان | 2973 | 58889868 | 6522 |
|  | مجموع صادرات سال 1384 | 7115067 | 1.48485E+11 | 16437010 |

جدول(11): ميزان صادرات انواع غلات حجيم شده بين سالهای 1384-1379

| سال | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان صادرات (تن) | 939.973 | 918.14 | 1286.898 | 5176.409 | 1697.4148 | 7115.067 |

شکل (5): روند صادرات انواع غلات حجيم شده بين سالهای 1384-1379

6-2- بررسی نياز به محصول تا پايان برنامه چهارم توسعه

در صورتی که متوسط نرخ رشد مصرف و صادرات را در سالهای آتی ثابت در نظر بگيريم، در سال 1390 حداقل به 130000 تن انواع غلات حجيم شده نياز خواهيم داشت. اعداد پيش بينی شده برای سالهای آينده در جدول (12) آورده شده است.

جدول(12): پيش بينی ميزان مورد نياز محصول تا پايان برنامه چهارم توسعه

| سال | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان مورد نياز (تن) | 81000 | 88000 | 96000 | 108000 | 120000 | 130000 |

شکل(6): بررسی روند نياز به محصول تا پايان برنامه چارم توسعه

3- شرح فرآيند و تکنولوژيهای موجود

محصولات حجيم شده غلات را ميتوان بر پايه انواع غلات مانند ذرت، گندم، جو و برنج تهيه کرد.

فرآيند توليد انواع پفک، اسنک و پلت  تقريبا" يکسان است. بسته به نوع محصول ممکن است در برخی قسمتها تفاوتهای جزئی وجود داشته باشد. برای مثال در توليد پلت از اکسترودر استفاده نشده، فرآيند پخت و برشته کردن با استفاده از منابع حرارتی يا سرخ کن انجام شود. يا در توليد انواع اسنکها به دليل وجود يا عدوم وجود مغزی ها، لايه ها شکلاتی روکش دهنده و... در بخشی از فرآيند تجهيزات خاصی اضافه يا کم شود.

از لحاظ تامين مواد اوليه،  بطور کلی در تهيه فرآورده های حجيم شده، از ذرت در مقايسه با ساير غلات، بيشتر استفاده ميشود. گیاه ذرت از جنس Zea mays و از خانواده Gramineae است. گونه های مختلف ذرت در بیشتر نقاط دنیا قابل کشت و بهره برداری است اما منشا ذرت قاره آمریکا است و هنوز هم این قاره مقام اول تولید و مصرف آن را داراست. نوع و میزان مصرف ذرت در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. در آمریکا تنها 6% از کل ذرت تولید شده به مصرف تغذیه ای انسان می رسد، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه 40% ذرت تولید شده به عنوان غذای انسان مصرف می شود. ترکیب اصلی ذرت در جدول زیر خلاصه شده است.

##### جدول(13): ترکیب شیمیائی دانه ذرت بر حسب درصد ماده خشک

| ترکيب شيميايي | پوسته | جوانه | آندوسپرم | دانه کامل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پروئین | 2/6 | 21 | 11 | 9/8-6 |
| چربی | 5/1 | 32 | 5/1 | 9/3 |
| کربوهیدرات | 1/74 | 34 | 5/86 | 78-61 |
| فیبر | 17 | 9/3 | 5/0 | - |
| خاکستر | 2/1 | 2/10 | 5/0 | 3-3/1 |

گونه های مختلف ذرت دارای ویژگیهای متفاوتی هستند و برای مصراف مختلف ذرت، گونه های با ویژگی خاصی مناسب تر هستند. بنابراین پیش از انتخاب ذرت ابتدا باید نمونه آنرا مورد ارزیابیهای لازم قرار داد. در ارزیابی ذرت جهت استفاده برای موارد مختلف عوامل زیادی تاثیر دارند که مهمترین آنها بطور کلی عبارتند از: اندازه دانه، رنگ، وزن مخصوص، میزان دانه های شکسته شده، دانه های آسیب دیده، دانه های حشره زده، کپک زده آشکار و پنهان، بو، مقدار نشاسته، فیبر، چربی، اسیدیته و پروئین. در مورد فرآورده های حجیم شده حجم حاصل از پف کردن ذرت هم در ارزیابی مهم است.

بطور کلی فرآورده های حجیم شده را می توان از بیشتر غلات مانند گندم، جو، برنج و ذرت تولید کرد که به اشکال گوناگون مانند ورقه ای، پولکی یا دانه کامل حجیم شده به بازار عرضه می شوند. از ذرت بیشتر برای تولید فرآورده های حجیم استفاده می شود. برای این منظور لازم است ذرت مخصوص با پوست ضخم انتخاب شده و پس از طی مراحل تمیز کردن و حذف ناخالصی ها، خرد شده و بصورت بلغور یا پودر درآید. پودر یا بلغور حاصل بیشتر با رطوبت 13% در مخازن مربوطه ذخیره می شود و در مواقع لزوم باید رطوبت بلغور تعدیل شده تا به 14-13 درصد برسد. بعد از این مرحله بلغور توسط اواتور از مخازن نگهداری به قیف تغذیه کننده که در انتهای آن ویبراتور قرار دارد منتقل می شود و از آنجا وارد اکسترودر شده و در اثر اعمال دما و فشار بصورت خمیر در آمده و خمیر داغ وارد فضای بین دو صفحه می شود که در صفحه اول سوراخها در مرکز در صفحه دوم سوراخها در حاشیه محیطی قرار دارد. سوراخهای اکسترودر قطری حدود 2 تا 6 میلیمتر دارند که وقتی خمیر داغ با دمای حدود C150 با فشار زیاد از آنها عبور می کند، هنگام خروج به علت رفع ناگهانی فشار و قرار گرفتن خمیر در فضای سرد، نشاسته ناگهان متورم شده و قطر خمیر خروجی به حدود 4 تا 5 برابر می رسد صفحه خروجی در بیشتر موارد دارای 4 تا 6 یا بیشتر سوراخ است. روی محور قسمت خروجی جلوی سوراخها تیغه ای قرار دارد که دارای حرکت دورانی است و زمانی که طول خمیر خروجی تا حد معینی رسید توسط این تیغه بریده می شود.

قسمت خروجی دستگاه اکسترودر ابتدا بوسیله المانهای برقی یا نوعی مشعل گرم می شود اما با شروع کار دمای لازم در اثر اصطکاک، جنبش ملکولی و فشار دستگاه تامین می شود.

پس از برش رشته ها به قطعات دلخواه آنها را در قسمت بعدی که نوعی تونل گرمائی و بطول حدود 4 متر است در دمای حدود C225 برشته می کنند. زمان انجام این عمل حدود یک دقیقه یا کمی بیشتر است.

قطعات برشته شده در قسمت بعد وارد یک استوانه دو جداره می شود که دمای آن ثابت است. در این قسمت روی قطعات مخلوطی از پودر پنیر، روغن، نمک، شیرخشک، اسید سیتریک و ماده رنگی پاشیده می شود. بدیهی است فرمول این مواد یا مواد مشابه یکسان نیست و بسته به برنامه توليد در ايجاد طعمهای مورد نظر در محصولات نغيير خواهد کرد. ولی فرمول تقریبی آن عبارت است از:  بلغور ذرت با رطوبت 14% حدود 60%، روغن24%،  پودر پنیر 8%،  نمک2% ،اسید سیتریک1% ،شیرخشک2% و ماده رنگی3% .

ماده رنگی در برخی کشورها ترکیبات ویتامین A است. اما در پاره ای دیگر از کشورها هم از رنگهای مجاز خوراکی مانند sunsetyellow استفاده می شود.

پس از لعاب دادن بوسيله مخلوط مذکور، محصول وارد يک محفظه خشک کن ميشود و پس از خشک شدن و رسيدن به رطوبت مطلوب آماده بسته بندی ميشود. بسته های محصول باید غیر قابل نفوذ هوا و رطوبت باشند تا از فساد روغن و کاهش تردی که از ویژگیهای مهم این فرآورده است ممانعت بعمل آید.

از آنجا که امروزه اغلب در فناوری تهیه و تولید غلات حجيم شده به شکل محصولات تنقلاتی يا غذاهای صبحانه ای از اکسترودر استفاده می شود، ارائه توضيحاتی راجع به نحوه عملکرد اين دستگاه ضروری به نظر ميرسد.

## اکسترودر

بطور کلی اکسترودر را می توان به اکسترودر گرم و اکسترودر سرد تقسیم کرد. اکسترودرهای گرم عمدتاٌ برای پف کردن و حجیم ساختن محصولات مختلف به کار می روند در حالی که اکسترودرهای سرد برای فرم دادن محصولات مثل خمیر ماکارونی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین می توان اکسترودر را بر اساس مکانیسم آن به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- وظیفه اکسترودرهای فرم دهنده شکل دادن و بریدن خمیر است. خمیر باید قبلاٌ مراحل مقدماتی یا فرایند مقدماتی پخت را طی کرده باشد.

2- مواد اصلی در اکسترودرهایی که برای پخت به کار می روند. غلات و فراورده های آن است در این اکسترودرها خمیر شکل و فرم مورد نظر را گرفته سپس به قطعات و ابعاد معینی بریده می شود.

3- اکسترودرهایی که به خمیر قابلیت انبساط می دهند به گونه ای که محصول پس از خروج از دستگاه پف کرده و حجیم می شود، در زمان کوتاه دمای بالا و فشار مداوم و زیاد محصول را می پزند. به عبارت ساده تر عملاٌ فرایند پخت در اکسترودر صورت می گیرد.

اصولا" در روشهای معمولی و متداولی که از اکسترودر استفاده نمی شود. ابتدا مواد اولیه خشک با آب و سایر افزودنیها مخلوط شده و خمیر تشکیل می گردد سپس نشاسته در اثر حرارت بالا ژلاتینه شده و پس از آن می توان محصول به دست آمده را به دستگاه پرس انتقال داد تا محصول به شکل موردنظر در آید.

در روش دیگر مواد اولیه خشک در اکسترودر در دمای کمتر از 100 درجه سانتیگراد قرار می گیرند تا خمیر نرمی تشکیل شود سپس می توان خمیر را به قطعات موردنظر در آورد در پی آن قطعات بریده شده و شکل گرفته باید از نظر رطوبت به تعادل برساند. این محصول را می توان به روشهای مختلف به صورت پفک در آورد و سپس برشته کرد.

یکی از ابزاری که برای انبساط و پف کردن و حجیم شدن محصول به کار می رود تفنگ پفکی است. این تفتگ از محفظه ای تشکیل شده است که تحت فشار عمل می کند قطر دستگاه در حدود 2/15 سانتی متر و طول ان در حدود 152 سانتی متر است. دارای محفظه خروجی برای بخار و مجهز به سوپاپ اطمینان و المنت های حرارتی است. این دستگاه قادر است خمیر مورد نظر را که از نظر رطوبت متعادل گردیده حرارت دهد. حرارت ایجاد شده در تفنگ پفکی بین 427-260 درجه سانتی گراد و فشار آن بین 200-100 پوند بر اینچ مربع است. فشار به طور ناگهانی و یکباره تخلیه شده و مواد پس از خروج منبسط می شوند. به عبارت دیگر محصول پف کرده و حجیم می شود. مدت زمان لازم برای تکامل فرایند پف کردن و حجیم شدن حدود 7-5 دقیقه است. به طور کلی محصول می تواند 16-10برابر حجم اولیه پف کرده و حجیم گردد.

برخی از محصولات به انبساط، گستردگی، حجیم شدن يا پف کردن کمتری نیاز دارند بنابراین فرآیند حجیم شدن و پف کردن می تواند در فرهای مخصوص صورت گیرد. پف کردن و حجیم شدن می تواند در فر یا در سیلندرهای داغ که حرارت نیم چرخشی یا نیم دایره ای دارند، صورت گیرد. در چنین شرایطی حجیم شدن و پف کردن خیلی زیاد نبوده و می تواند به 4-3 برابر حجم اولیه خود افزایش یابد. اصولاٌ قیمت تفنگ پفکی در مقایسه با فر یا سیلندرهای داغ بالاتر است. زیرا این نوع تفنگ ها فشار زیادی را تحمل کرده و باید بسیار مقاوم باشند. ضمناٌ هزینه نگهداری چنین دستگاههایی به مراتب بیشتر است.

غذاهای صبحانه ای تنقلاتی و نیز غذاهای سبک و همچنین آماده و حاضر را می توان به کمک اکسترودر تحت فشار و دمای بالا یعنی اکسترودرهای نوع سوم تهیه کرد و محصول را حجیم و پفکی کرد. معمولاٌ آرد ذرت بدون جوانه، آرد و سمولینای تهیه شده از ذرت و مواد نشاسته ای برای تهیه انواع غذهای پفکی مناسب بوده و مورد استفاده قرار می گیرند. مزیت استفاده از روش اکسترودر، تنوع زیاد فرآورده های مختلف است. عوامل موثر در کیفیت محصولات اکسترودر شده عبارتند از:

- نوع و انتخاب مواد اولیه

- دانه بندی و ابعاد آرد یا سمولینا

- افزودنیها

- شرایط فرایند تولید

- ویژگی و ساختار اکسترودر (تعداد گره یا برجستگیهای بازوی اسکترودر، شکل نوع مارپیچ مثل ساده یا دوبل، سرعت بازوی اکسترودر، طول بازو، درجه حرارت و مدت زمان قرار گرفتن و خارج شدن محصول و ...)

- PH

- رطوبت

این عوامل تاثیر متقابلی روی هم داشته و از طرفی فرآیند ژلاتینه شدن، انعقاد یا دناتوره شدن پروتئین، گستردگی انبساط، درجه پف کردن و سرانجام کلیه ویژگیهای محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. محصولات حجیم شده و یا اکسترود شده را می توان برشته و خشک کرد، سپس با مواد مختلف اسپری کرد و یا آن را لعاب داد. بدین ترتیب طعم و مزه محصول خوشایند و مطلوب می گردد.

## تاثیر اکسترودر روی پروتئین

امروزه محصولات مختلف اکستروده شده مثل فرآورده های مختلف غلات صبحانه ای، غذای مخصوص شیرخواران و کودکان، انواع پفکها و اسنکها و محصولات آماده و انواع محصولات خمیری و ... تهیه می گردند. همچنین برای غنی سازی مواد غذایی، افزودن ویتامین و املاح و یا به منظور تهیه غذاهای رژیمی روشهای متنوع و بسیار زیاد اکسترود کردن وجود دارد.

حرارت بر کیفیت یا ارزش پروتئین تاثیر می گذارد. شایان ذکر است که در مورد تاثیر حرارت و انرژی مکانیکی در اکسترودرها تحقیقات زیادی انجام نگردیده است. بررسیها نشان داده است که در فرآیند اکسترود کردن ویتامینهای  ناپایدار تجزیه می شوند. همچنین پروتئینها در اثر دمای بالا بویژه از نظر قابلیت هضم، ارزش بیولوژیکی و همچنین آمینواسیدها تغییر می کنند

بررسیهای انجام شده توسط آناالیزابت هارموت در سال 1984 نشان داد که اکسترود کردن مواد غذایی در دمای نسبتاٌ پائین و رطوبت زیاد تغییرات زیادی در آمینواسیدهای غلات، آرد سویا، پروتئین سیب زمینی و بادام زمینی بوجود نیاورده و حتی قابلیت هضم و نیز ارزش بیولوژیکی پروتئین کمی اصلاح می شود یا افزایش می یابد.

در ادامه این بررسیها نیز نشان داده شد چنانچه رطوبت کاهش و دما افزایش یابد، قابلیت هضم و ارزش بیولوژیکی مواد غذایی، بویژه لیزین کاهش می یابد. همچنین اگر مخلوطی از مواد غذایی  همراه با قندهای احیا کننده اکسترود شوند و دما نسبتاٌ بالا باشد، مقدار لیزین به طور واضح و روشن به علت واکنش مایلارد صدمه می بیند.

اصولاٌ ارزش بیولوژیکی پروتئین گندم و سایر غلات در مقایسه با پروتئینهای حیوانی به علت دارا بودن مقدار کمتر امینو اسیدهای لیزین، ترئوئین، متیونین و سیستین، در سطح پائین تری قرار دارد.

به طور کلی عوامل مختلفی بر کیفیت پروتئین و یا کیفیت نهایی محصولات اکسترود شده موثرند که عمدتاٌ عبارتند از:

- رطوبت ماده موردنظر

- درجه حرارت یا دمای محصول

- نوع ویژگیهای ماده اولیه

- دور، بازو، تعداد، نوع گره و برجستگیهای بازوی اکسترود و ...

این عوامل بر قابلیت هضم، ارزش بیولوژیکی و امینواسیدها تاثیر می گذارند.

یکی از اکسترودرهایی که امروزه در صنایع غذایی و صبحانه ای و تنقلاتی کاربرد دارد، اکسترودر نوع Creusot – Loire است.

در این نوع اکسترودر در هر دقیقه حدود 300 گرم مواد با هم مخلوط و خارج می شود. تعداد دور بازوی اکسترودر در هر دقیقه 150-80 و دما دارای نوساناتی بین 165-145-125 درجه سانتیگراد است و رطوبت مواد می تواند بین 18-15-12 درصد نوسان داشته باشد. پس از خارج شدن محصول از اکسترودر می توان مواد را به طور مقدماتی در هوای 50 درجه سانتیگراد خشک کرد و رطوبت آن را به 10 درصد کاهش داد. محصول به دست آمده را می توان آسیاب و نرم کرده و مجدداٌ رطوبت آن را کاهش داد. به طور کلی چنانچه دور بازوی اکسترودر از 80 به 150 دور در دقیقه افزایش یابد، تغییرات زیاد و چندانی در آمینواسیدها صورت نمی گیرد. فقط آمینواسید لیزین به مقدار کمی، یعنی از 39/3 درصد به 13/3 درصد کاهش می یابد.

یکی از آمینو اسیدهایی که به عنوان شاخص باید در طی فرایند اکسترود کردن مورد توجه قرار گیرد، آمینو اسید سیستین است، زیرا این آمینو اسيد در مقابل حرارت و دمای بالا حساس است. چنانچه دمای اکسترودر در نوع Creusot – Loire حداکثر به 165 درجه سانتی گراد افزایش یابد، تغییری در میزان سیستین به وجود نمی آید. همچنین در این دما آمینواسیدهای آسپارژین، سرین، گلوتامیک اسید پرولین، و تیروزین تغییر نمی کنند. بنابراین از کل بررسیهای انجام شده می توان نتیجه گرفت، چنانچه دما در اکسترودر تحت کنترل قرار گیرد و شرایط به خوبی رعایت شود، نه تنها قابلیت جذب، بلکه ارزش بیولوژیکی فرآورده های غلات کاهش نمی یابد و حتی قابلیت هضم پروتئین به میزان کمی بهبود می یابد. زیرا دمای کنترل شده روی پروتئین اثر مثبتی داشته و پروتئین را برای تجزیه آنزیماتیکی بعدی آماده تر می سازد.

بررسیهای انجام شده نیز نشان داد که چنانچه دما به بیش از 200 درجه سانتی گراد افزایش یابد، کیفیت پروتئین بویژه برخی از آمینو اسیدها صدمه می بیند. به همین دلیل دما نباید از 150 درجه سانتی گراد تجاوز کند. در صورت افزایش دما، باید زمان عبور مواد را در اکسترودر کوتاه کرد و مدت عبور مواد را به کمتر از 90 ثانیه کاهش داد.

## فناوری تهیه پفک

پفک را می توان از غلات مختلف از جمله ذرت، گندم، برنج، یولاف و جو تهیه کرد. گندم مناسب برای تهیه پفک معمولاٌ سخت و از نوع گندم دو روم و یا گندم قرمز بهاره غرب کانادا است. برای تهیه پفک ابتدا دانه را بوجاری کرده و طی فرآیند خاصی آن را نم زده و آماده می کنند سپس آن را پوست گیری کرده و صیقلی می کنند.

در ایران برای تهیه پفک از ذرت (سمولینا یا آرد آن) استفاده می شود. به سمولینا آب و مواد مورد نظر اضافه شده و خمیر تهیه می شود. رطوبت خمیر باید در حدود 35-30 درصد باشد. خمیر تهیه شده از اکسترودر عبور می کند و پس از خروج پف کرده و حجیم می گردد. سپس آن را خشک کرده و رطوبت را به 3 درصد کاهش می دهند. خمیر در اکسترودر تحت حرارت و فشار حدود 380/1 مگانیوتن بر مترمربع قرار می گیرد. در چنین وضعیتی نشاسته خمیر تا حدودی ژلاتینه می شود.

شایان ذکر است که فرایند ژلاتینه شدن به دلیل پائین بودن رطوبت خمیر به طور کامل انجام نمی گیرد. پس از این فرآیند، فشار یکباره تخلیه می گردد با تخلیه و کاهش ناگهانی فشار، محصول منبسط شده و حجم آن به چندین برابر حجم اولیه رسیده و کاملاٌ پف می کند.

رطوبت پفک را می توان کاهش داد سپس آن را برشته کرد یا لعاب داد. پس از خنک کردن می توان آن را بسته بندی نمود. جنس بسته بندی در کیفیت محصول بسیار حائز اهمیت است. بسته بندی باید در برابر هوا و رطوبت غیرقابل نفوذ باشد. در غیر این صورت محصول پوکی و تردی خود را از دست می دهد. پفک و همچنین غذاهای صبحانه ای و تنقلاتی را می توان با مواد مختلف غنی کرده و آن را با شکر یا پودر پنیر، عسل و ... پوشش داد که اصطلاحاٌ آن را لعاب دادن می نامند.

## فرآیند لعاب دادن

فرآیند لعاب دادن یا پوشش دادن یا اسپری کردن برای انواع غذاهای صبحانه ای، تنقلاتی، انواع پرکها و پفکها به شرح زیر صورت می گیرد.

پس از اینکه ماده یا محصول اکسترود شده خارج شد،  می توان به آن عصاره اضافه کرد این مواد از طریق مخازن مخصوص روی محصول پوشش داده می شود. در مرحله بعد محصول به وسیله خشک کن های چرخشی خشک می شود. در آخرین مرحله مواد طعم دهنده به آن پاشیده یا اسپری می شود.

به پفک می توان روغن، شکر، عصاره مالت، عسل، نمک، پنیر، ادویه های مختلف و مواد رنگی مجاز اضافه کرد. برای روکش دادن پفک یا انواع غذاهای صبحانه ای یا انواع فلیک ها مثل کورن فلکس می توان از دستگاه روکش دهنده یا لعاب دهنده استفاده کرد.

فرآيند توليد اسنک

اسنک ميتواند بر پايه آرد گندم، ذرت و برنج با افزودن ادويه جات توليد شود. کليات فرآيند توليد اسنک کاملا" شبيه فرآيند توليد پفک  است و در آن از اکسترودر استفاده ميشود. در توليد برخی اسنک ها ميتوان بدون استفاده از سرخ کن، و با استفاده از اجاق های مادون قرمز محصول را برشته کرد که اين مورد از مزايای اين روش است.

در توليد اسنک ها ميتوان انواع مايعات شکلاتی يا ميوه ای يا انواع طعم دهنده های ديگر را به عنوان ماده پرکننده، در داخل اسنک تزريق کرد. همچنين ميتوان با استفاده از لايه شکلاتی يا ساير روکش دهنده ها، لايه رويي اسنک را پوشاند و به آن طعم های جديد، متنوع و خوشمزه ای داد.

## پفک برنج

برای تولید این فرآورده از برنج نیم پز استفاده کرده و آن را در ظروف سفالی روی شعله قرار داده و بطور مرتب و به شدت به هم می زنند. در این حالت دانه برنج حجیم می شود ولی حالت فیزیکی خود را حفظ کرده و نمی ترکد. دانه های حاصل دارای حالت اسفنجی و ترد هستند.

بین ضخامت لایه پری کارپ، درصد سختی و شاخص اندوسپرم و میزان و شدت حجیم شدن و پف کردن ارتباط برقرار است. میزان حجیم شدن و پف کردن علاوه بر عوامل ذکر شده به میزان رطوبت دانه و دما بستگی دارد.

در مورد پفکی کردن برنج نیز بررسیهایی به عمل آمده که نشان می دهد که برنجهای چسبی یا واکسی حجم بیشتری نسبت به برنج های حاوی آمیلوز زیاد پیدا می کنند.

## پاپ کورن

پاپ کورن یکی از انواع پفکهاست که هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کند. ذرت مخصوص پاپ کورن دارای دانه های کوچک و سختی است که در طبقه بندی ذرتهای سخت قرار می گیرد. محصول در هر هکتار این نوغ ذرت به مراتب در حد پائینتری نسبت به سایر انواغ ذرت قرار دارد

از سایر غلات نیز می توان پفک به شکل پاپ کورن تهیه کرد. به این صورت که دانه را می توان در اتوکلاو در دمای 180-160 درجه سانتی گراد حرارت داد. در اثر این امر دانه ترکیده و حجیم شده و صدای انفجار ایجاد می گردد. چنانچه ذرت مخصوص (ذرت پفکی) در دمای حدود 177 درجه سانتی گراد قرار گیرد. در هنگام ترکیدن و پف کردن دورن دانه، فشاری معادل 5/2 تن برسانتی متر مربع ایجاد می شود. در نتیجه پری کارپ و همچنین قسمتهایی از اندوسپرم باز شده و محتویات دانه و پوسته  بیرون می آید.

بر اساس بررسیهای انجام شده، چنانچه ذرت با رطوبت 17-14 درصد در دمای 177 درجه سانتی گراد و فشا ر3/9 بار قرار گیرد. به علت داغ شدن بیش از حد رطوبت درونی دانه، حجم آن به حدود 27 میلی لیتر در گرم می رسد. البته این در صورتی است که از ذرت مخصوص به نام ذرت پفکی استفاده شود.

اصولاٌ پری کارپ دانه باید پایدار و با ثبات باشد به گونه ای که بتواند فشار بخار را تحمل کرده و آن را به عنوان مخزنی در خود تا مدتی حفظ و نگهداری کند. به همین دلیل بین ضخامت لایه پری کارپ، درصد سختی و شاخص اندوسپرم و میزان و شدت حجیم شدن و پف کردن ارتباط برقرار است.

میزان حجیم شدن و پف کردن علاوه بر عوامل ذکر شده به میزان رطوبت دانه و دما بستگی دارد.

##### جدول (14):  ارتباط بین نم زدن و حالت دادن، درصد رطوبت، تعداد دانه های پف کرده یا حجیم شده،  بسط و گستردگی (Expansion) یا قابلیت حجیم شدن و پف کردن

| نم زدن و حالت دادن | درصد رطوبت | تعداد دانه ها پف کرده و حجیم شده به درصد | بسط و گستردگی |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 روز، رطوبت نسبی 90 درصد | 7/19 | 97 | کم |
| 3 روز، رطوبت نسبی 90 درصد | 5/17 | 98 | خوب |
| بدون انجام هر گونه اقدامی | 5/14 | 95 | خوب |
| خشک کردن 1 | 1/11 | 100 | کم |
| خشک کردن 2 | 9/9 | 82 | بد (نامطلوب) |

شرایط مطلوب، زمانی ایجاد می گردد که درصد یا تعداد دانه های حجیم شده و پف کرده و نیز حجم محصول افزایش یابد. اين امر زمانی حاصل می شود که رطوبت در حدود 18-12 درصد باشد. در صورتی که رطوبت در حد پائین تری قرار گیرد، دما باید افزایش یابد. بسط و گستردگی یا درصد حجیم شدن یا حجم محصول علاوه بر این در اثر افزودن نمک طعام و یا پوشش و لعاب دادن دانه ها بهبود می یابد.

دانه های حجیم و پف کرده را می توان با سیروپ گلوکز، کره یا روغنهای نباتی، مواد آروماتیک و طعم دهنده و نیز مواد رنگی لعاب و پوشش داد. این مواد در دمای 149-144 درجه سانتی گراد به صورت محلول در می آیند. سپس به صورت لعاب به دانه پوشش داده می شوند. محلول مورد نظر را اصطلاحاٌ کارامل ذرت می نامند.

در فرآیندهای جدید تهیه پاپ کورن، فرایند پف کردن و همچنین پخت همراه با هم صورت می گیرد. به محصول یا پاپ کورن می توان 25 درصد روغن نارگیل و 4/8 درصد نمک اضافه کرد. اصولاٌ جنس بسته بندی در کیفیت پاپ کورن بسیار موثر است. تا حد امکان پاپ کورن باید در بسته بندیهای بدون هوا و در سلوفان مخصوص و مقاوم بسته بندی گردد در غیر این صورت محصول به سرعت رطوبت را جذب کره و پوکی و تردی خود را در مدت کوتاهی از دست می دهد.

## ترکیبات پاپ کورن به اين شرح است: رطوبت: 1/4 درصد،  پروتئین: 4/9 درصد،  چربی (روغن نارگیل): 25 درصد،  کربوهیدرات: 5/57 درصد، خاکستر: 5/2 درصد،  فیبر: 5/1 درصد.

فرآيند تهيه پلت

در گذشته پلت ها فقط بر پايه سيب زمينی تهيه مي شدند. اما هم اکنون پلت بر پايه غلات مانند آرد گندم و برنج، با افزودن درصدی نشاسته سيب زمينی با طعم های بسيا متنوع و لذيد توليد ميشود. ترکيب درصد مواد اوليه را بسته به طعم دلخواه محصول ميتوان تغيير داد.

در فرآيند تهيه پلت ابتدا آرد گندم، آرد برنج، نشاسته سيب زمينی و طعم دهنده های مورد نظر در يک مخزن خميرگير با يکديگر مخلوط شده و خمير اوليه بدست مي آيد. سپس خمير حاصله وارد يک sheeter شده، به شکل ورقه ای نازک از خمير به ضخامت حدود يک ميلی متر در مي آيد. خمير حاصله به وسيله نوار نقاله به محفظه خنک کننده هدايت ميشود. حرکت ورقه خمير روی نوار نقاله نيز باعث خنک شدن آن ميشود. در اين مرحله خمير به شکل دو لايه روی هم قرار گرفته، سپس برش داده ميشود. بسته به اشکال و ابعاد مورد نظر اينکار ميتواند به وسيله برش دهنده های مختلف يا stamper انجام شود. قطعات برش خورده وارد خشک کن ميشوند. پس از خشک شدن و رسيدن به رطوبت مورد نظر، خميرها وارد سرخ کن ميشوند. طی اين مرحله به علت دو لايه بودن خمير و هوای بين لايه ها، پلت ها حجيم شده و اصطلاحا" پف ميکنند. پس از عمليات سرخ کردن و برشته سازی، پلت ها وارد محفظه ادويه پاش ميشوند. ادويه پاش محفظه استوانه ای شکل است که حول محور افقی گردش ميکند و ادويه جات مورد نظر (و در صورت تمايل روغن يا روکش دهنده های مايع) روی قطعات پلت اسپری ميشوند.

در صورتی که فقط از ادويه جات جامد برای طعم دهندگی در اين مرحله استفاده شود، قطعات پلت پس از خروج از ادويه پاش، روی نوار نقاله سرد شده وارد مرحله بسته بندی ميشوند. اما اگر از روکش دهنده های شکلاتی يا ميوه ای به شکل مايع استفاده شود، استفاده از يک خشک کن ثانويه قبل از بسته بندی ضروری است. پلت ها در انتهای اين مرحله رطوبتی حدود 4% دارند. از اينرو بسته بندی محصول، در حفظ کيفيت آن تاثير بسزايي دارد.

اصول کلی فرآيند توليد غلات حجيم در کليه کشورهای جهان نسبتا" يکسان است، تنها تفاوتهای جزيي در بخشهايي ازفرآيند مثلا" نحوه برشته يا سرخ کردن، استفاده يا عدم استفاده از مغزی و روکش و استفاده از ترکيبات متفاوت به منظور ايجاد طعم بسته به ذائقه مصرف کنندگان دارد.

4- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي های مرسوم در فرآيند توليد

يکی از نقاط ضعف در توليد فرآورده های غلات حجيم در ايران رويکرد کاملا" تجاری در توليد و فروش اينگونه محصولات است. در ايران انواع پفک در اشکال متفاوت با ترکيبات يکسان توليد و عرضه ميشود در حاليکه توليد اسنکهايي که از لحاظ مواد اوليه پايه، غنی تر و باارزش ترند چندان مرسوم نيست. از آنجا که مصرف کنندگان عمده اين گونه تنقلات عموما" کودکان و جوانان هستند بازنگری در برنامه توليد اينگونه فرآورده ها ضروری به نظر ميرسد.

شرکتهای توليد کننده داخلی تجهيزات و خط توليد غلات حجيم، ماشين آلات مربوط به اسنکهايي که با مغزی پر ميشوند و در فرآيند پخت آنها از اجاقهای مادون قرمز استفاده ميشود را در داخل کشور توليد نميکنند. البته ممکن است تجهيزات مذکوربه صورت موردی ساخته و در کنار هم قرار داده شوند که در اين صورت قيمت تمام شده خط توليد بالاتر خواهد رفت.

از جمله نقاط ضعف در فرآيند توليد، استفاده از بسته بندی با کيفيت نسبتا" پايين است. اينگونه فرآورده ها بايد در بسته بندی های کاملا" غير قابل نفوذ نسبت به رطوبت نگهداری شده و در بسته بندی آنها از سیستمهای تزريق  گاز ازت استفاده شود تا علاوه بر بالا رفتن زمان ماندگاری، محصولات شکل خود را حفظ کرده، خرد نشوند.

5- بررسی و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادی، برآورد حجم سرمايه گذاری ثابت

ظرفيت بهينه توليد برای واحدهای صنعتی علاوه بر بهره برداری مناسب از سرمايه گذاری انجام شده، عاملی در جهت حصول سود مناسب خواهد بود. از آنجا که احداث واحدهای صنعتی مستلزم يک سرمايه گذاری ثابت اوليه است، لذا انتخاب ظرفيتهای خيلی پايين سود آوری طرح را غيرممکن مي سازد.  از طرف ديگر انتخاب ظرفيتهای خيلی بالا مستلزم تامين سرمايه اوليه زيادی است که ممکن است با در نظر گرفتن نياز بازار، شرايط صاردات و ... توجيه منطقی نداشته باشد.

بنابراين در تعيين حداقل ظرفيت اقتصادی توليد يکی از عوامل تعيين کننده برررسی بازار بر اساس ظرفيت توليد واحدهای فعال و در دست احداث است. عامل تعيين کننده ديگر، نوع تجهيزات و ماشين آلات و حجم سرمايه گذاری در اين بخش ميباشد.

از آنجا که بازار مصرف محصولاتی نظير پفک و پاپ کورن در ايران طی سالهای اخير بازاری رقابتی تبديل شده و ميتوان گفت که اختصاص سهمی از بازار بوسيله محصولات جديد چندان ساده نيست، از اينرو در ابتدای راه اندازی واحد بهتر است برنامه توليد بر اساس حداقل ظرفيت اقتصادی طراحی شود و در صورت نياز افزايش تعداد نوبت کاری در زمانهای آتی امکانپذير خواهد بود. در مورد اسنک و پلت با وجود تنوع کمتر محصولات موجود در بازار، زمينه برای ورود محصولات جديد وجود دارد. اگر چه در مورد اين محصول نيز در ابتدای امر، حداقل ظرفيتی را که شرکتهای توليد کننده ماشين آلات، تجهيزات مربوطه را توليد ميکنند به عنوان ظرفيت خط در نظر گرفته شده  تا در صورت نياز با افزايش تعداد نوبت کاری، ظرفيت توليد افزايش داده شود.

5-1- ليست و  هزينه تجهيزات و ماشين آلات توليد

جدول(15) : برآورد هزينه تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد

| ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | واحد | منبع تامين |  | قيمت واحد |  |  | جمع کل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ريال |  | دلار | ميليون ريال | دلار |
| خط توليد اسنک خط کامل تمام اتوماتيک شامل(مخزن خمير گير و متعلقات مربوطه، پرکننده، اکسترودر، تزريق کننده مغزی، کانواير (ورودی به آون)، آون مادون قرمز، کانواير خروجی از آون، مخزن ترکيب ادويه جات، درام ادويه زن، افشاننده روغن، کانواير خروجی از استوانه ادويه زنی، ميکسر برای ترکيب ادويه جات | 1 | خط | خارجی |  | 0 |  | 317,505 | 0 | 317,505 |
| خط توليد پلت خط کامل تمام اتوماتيک شامل(مخزن خمير گيری، ورقه کننده خمير، کانواير، ماشين جمع آوری خمير، برش دهنده، استمپر، خشک کن اوليه، پخش کننده مواد، خشک کن ثانويه، کانواير خروجی از خشک کن، سرخ کن، کانواير و روغن گير، ادويه زن، کانواير تخليه، ميکسر ادويه جات | 1 | خط | خارجی |  |  |  | 353,905 | 0 | 353,905 |
| خط توليد پفک خط کامل تمام اتوماتيک شامل(مخزن تهيه خمير، اکسترودر، افزودن عصاره، خشک کن، برشته کن، لعاب دهی، ادويه پاش، خشک کن | 1 | خط | داخلی |  | 650000000 |  | 0 | 650 | 0 |
| خط توليد پاپ کورن خط کامل تمام اتوماتيک شامل(مخزن مواد اوليه،کانواير، مخزن ترکيب مواد اوليه، اتوکلاو، افزودن عصاره، خشک کن، برشته کن، لعاب دهی، ادويه پاش، خشک کن | 1 | خط | داخلی |  | 600,000,000 |  | 0 | 600 | 0 |
| دستگاه بسته بندی و متعلقات مربوطه شامل( نوار نقاله، بالابر، سيستم تزريق گاز ازت، تاريخ زن) | 6 | دستگاه | داخلی |  | 278,760,000 |  | 0 | 1,673 | 0 |
| تجهيزات آزمايشگاه | 1 | سری | داخلی |  | 60,000,000 |  | 0 | 60 | 0 |
| هزينه نصب و راه اندازی و اموزش | 1 | دوره |  |  | 50,000,000 |  | 66,400 | 50 | 66,400 |
| هزينه های داخلی خريد خارجی(15% بخش ارزی) |  |  |  |  |  |  |  | 1029 |  |
| ساير هزينه های غير مذکور(5%) |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |
| جمع کل ارزش ماشين آلات و تجهيزات اصلی |  |  |  |  |  |  |  | 4,265 | 737,810 |

- (نرخ برابری يورو و ريال 12500  و نرخ  تبديل دلار آمريكا به يورو  744/0 در نظر گرفته شود )

همانگونه که قبلا" ذکر شد با توجه به توان ساخت تجهيزات خط توليد پفک و پاپ کورن در داخل کشور، اين ماشين آلات از منابع داخلی تامين ميشوند. اما خط توليد اسنک و پلت از منابع خارجی تامين ميشود. البته توان توليد قسمت های زيادی از اين خطوط در داخل وجود دارد که به دليل ساخت سفارشی اين تجهيزات در تعداد کم، هزينه تمام شده آنها بالاتر خواهد رفت. از اينرو خريد خط توليد کامل همراه با ساير خدمات جانبی از شرکتهای خارجی (شرکتهای آسيايي وجود دارند که اين خطوط را با کيفيت قابل رقابت با شرکتهای اروپايي و قيمت های مناسب توليد ميکنند.) منطقی تر خواهد بود.

5-2- محاسبه مساحت مورد نياز طرح و هزينه های مربوطه

اختصاص فضای مناسب و کافی جهت امور توليد و تاسيسات کارخانه از نظر سهولت در امر تردد کارکنان و جابجايي مواد اوليه و محصولات حائز اهميت است. ابتدا مساحت مربوط به هر يک از بخشهای واحد توليدی اعم از سالن توليد، انبارها، تاسيسات و تعميرگاه، آزمايشگاه، ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی و در ادامه کل مساحت زمين مورد نياز و محوطه سازی محاسبه ميشوند.

جدول(16): محاسبه مساحت مورد نياز طرح

| توضيحات | مساحت باز ( متر مربع) | مساحت مسقف ( متر مربع) | نام واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| اين مساحت با توجه به ابعاد تجهيزات و در نظر گرفتن ضريب مانور 2 بدست آمده است | 0 | 1570 | سالن توليد |
| اين مساحت با در نظر گرفتن شکل بسته بندی مواد اوليه ورودی، 990 نحوه انبارش، دوره انبارداری و ضريب مانور 2 بدست آمده است | 0 | 350 | انبار مواد اوليه |
| اين مساحت با در نظر گرفتن نحوه بسته بندی محصول، نحوه انبارش، دوره انبارداری و ضريب مانور 2 بدست آمده است | 0 | 980 | انبار محصول |
| تابلو های برق و سوخت | 0 | 30 | تاسيسات |
| تعميرات جزئی و اتفاقی تجهيزات | 0 | 20 | تعميرگاه |
| شامل ساختمانهای اداری و خدماتی و رفاهی، بهداشتی، سالن غذاخوری و نمازخانه، نگهبانی و سرايداری | 0 | 320 | اداری و رفاهی |
|  | 0 | 20 | سرايداری و نگهبانی |
|  | 0 | 40 | آزمايشگاه |
|  | 0 | 3330 | جمع |

برای برآورد مساحت مورد نياز واحد، جمع مساحت ساختمانها و فضای باز در عدد 5/2 ضرب ميشوند. اين ضريب بر اساس اصول و استانداردهای طراحی کارخانه به منظور تامين محوطه سازی، راهروها و خيابان کشی و ... تعيين شده است.

پس از محاسبه زمين مورد نياز، مساحت ساير بخشها به اين ترتيب محاسبه ميشود: معادل مجموع زيربنای ساختمانها، پارکينگ و خيابان کشی و فضای باز مورد نياز خاک برداری و تسطيح ميشود. برای خيابان کشی و پارکينگ 20% مساحت زمين و برای فضای سبز 40% مساحت زمين در نظر گرفته ميشود. مساحت ديوارکشی نيز با محاسبه طول ديوارکشي و ارتفاع ديوار بدست مي آيد. حصارکشی کارخانه به ارتفاع 2 متر انجام ميشود که يک متر پايين آن از جنس آجر و سيمان و بالای آن نرده آهنی ميباشد. نتايج اين محاسبات در جدول زير آورده شده است.

جهت روشنايي محوطه به ازای هر ده متر طول ديوار يک چراغ پايه بلند در نظر گرفته ميشود. بر اين اساس تعداد چراغهای محوطه 37 عدد محاسبه شده است.

جدول(17): برآورد مساحت بخشهای محوطه سازی

| عمليات | مساحت (متر مربع) |
| --- | --- |
| کل مساحت زمين | 8325 |
| خاکبرداری و تسطيح | 4995 |
| خيابان کشی و پارکينگ | 1665 |
| فضای سبز | 3330 |
| ديوار کشی | 732 |

هزينه های مربوط به زمين، ساختمان و محوطه سازی

جدول(18): هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازی

| شرح | مقدار | واحد | قيمت واحد |  | قيمت کل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | هزارريال | دلار | ميليون ريال | دلار |
| خاکبرداري و تسطيح | 4,995 | متر مکعب | 30 | 0 | 150 | 0 |
| خيابان کشي و پارکينگ | 1,665 | متر مربع | 180 | 0 | 300 | 0 |
| فضاي سبز | 3,330 | متر مربع | 50 | 0 | 167 | 0 |
| ديوار کشي | 366 | متر طول | 500 | 0 | 183 | 0 |
| درب ورودی | 1 | عدد | 5,000 | 0 | 5 | 0 |
| چراغهاي محوطه | 37 | عدد | 1,000 | 0 | 37 | 0 |
| سالن توليد مسقف | 1,570 | متر مربع | 1,600 | 0 | 2,512 | 0 |
| انبارهاي مسقف | 1,330 | متر مربع | 1,200 | 0 | 1,596 | 0 |
| آزمايشگاه | 40 | متر مربع | 1,200 | 0 | 48 | 0 |
| تاسيسات و تعميرگاه | 50 | متر مربع | 1,200 | 0 | 60 | 0 |
| ساختمانهاي اداري، رفاهی و خدماتی | 320 | متر مربع | 2,500 | 0 | 800 | 0 |
| ساختمانهاي سرايداری و نگهبانی | 20 | متر مربع | 1,500 | 0 | 30 | 0 |
| سالن توليد غير مسقف | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 |
| انبارهاي غير مسقف | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 |
| جمع کل هزينه های محوطه سازی و ساختمان |  |  |  |  | 5,887 | 0 |
| زمين مورد نياز | 8,325 | متر مربع | 150 | 0 | 1,249 | 0 |
| جمع کل |  |  |  |  | 7,136 | 0 |

5-3-  هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومی

بر اساس تجهيزات و تاسيسات بر آورد شده در بخش (9) و قيمتهای استعلام شده برای هر يک از موارد، سرمايه گذاری مورد نياز اين تاسيسات در جدول ذيل برآورد شده است.

جدول (19): هزينه تاسيسات و تجهيزات عمومی

| عنوان | واحد | مقدار | ارزش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ميليون ريال | دلار |
| تامين برق از شبکه سراسري، تاسيسات لازمه و کابل کشی و نصب | کيلو وات | 394.4 | 788.8 | 0 |
| برق اضطراري توسط ديزل ژنراتور | کيلو وات | 0.0 | 0.0 | 0 |
| انشعاب آب 2/1 اينچ | متر مکعب در روز | 12.6 | 5.0 | 0 |
| ايجاد تاسيسات لازم جهت تامين آب | مترمکعب در روز | 12.6 | 40.0 | 0 |
| انشعاب گاز و لوله کشی های مربوطه | متر مکعب در ساعت | 4.8 | 100.0 | 0 |
| تاسيسات گرمايش ساختمانها | متر مربع | 3,330.0 | 17.5 | 0 |
| تاسيسات سرمايش و تهويه ساختمانها | متر مربع | 3,330.0 | 43.0 | 0 |
| تصفيه فيزيکی آب فرآيند(رزين تبادل يون) | مترمکعب در روز | 0.0 | 0.0 | 0 |
| تصفيه فاضلاب | متر مکعب در روز | 0.0 | 0.0 | 0 |
| سيستم چرخش روغن داغ | مگا ژول بر ساعت | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ديگ بخار | تن در ساعت | 4.7 | 156.0 | 0 |
| اطفاء حريق (کپسول آتش نشاني 40 و 60 کيلوگرمی) | عدد | 108.0 | 84.0 | 0 |
| تصفيه پساب (فاضلاب انسانی) | متر مکعب در ساعت | 12.0 | 45.0 | 0 |
| باسکول 300 کيلويي | عدد | 1.0 | 5.0 | 0 |
| سيستم ارتباط تلفني | خط | 3.0 | 7.5 | 0 |
| جمع کل ارزش تاسيسات عمومی |  |  | 1291.8 | 0 |

5-4-  هزينه وسايل حمل و نقل

جدول(20): برآورد هزينه وسايل حمل و نقل

| نوع وسيله | تعداد | بهاي واحد |  | بهای کل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ميليون ريال | دلار | ميليون ريال | دلار |
| اتومبيل سواري | 1 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| وانت 2 تني | 2 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| کاميون (4 و 10 تني) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ليفتراک برقي (1 و 3 تني) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ليفتراک گازوئيلي (2 تني) | 1 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| جرثقيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير موارد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع کل سرمايه گذاری برای وسايل حمل و نقل |  |  |  | 530 | 0 |

5-5- هزينه لوازم و اثاثيه اداری

با توجه به حجم امور اداری اين واحد توليدی، 100 ميليون ريال به منظور تهيه اثاثيه و لوازم اداری در نظر گرفته ميشود.

6-5- هزينه های قبل از بهره برداری

جدول(21):  برآورد هزينه های قبل از بهره برداری

| شرح | مبلغ کل |  |
| --- | --- | --- |
|  | ميليون ريال | دلار |
| هزينه مطالعات مقدماتي تهيه طرح اجرايي و ... (2 /0درصد سرمايه گذاري ثابت) | 40 | 0 |
| هزينه تاسيس شرکت و دريافت مجوزهاي مختلف (0/6 درصد سرمايه گذاري ثابت) | 120 | 0 |
| هزينه هاي جاري در دوره اجراي طرح | 60 | 0 |
| هزينه هاي مربوط به دريافت تسهيلات بانکي(5 درصد وام بانکي) | 0 | 0 |
| هزينه هاي آموزش، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي | 75 | 0 |
| ساير هزينه هاي فبل از بهره برداري(3/5 درصد اقلام فوق الذکر اين جدول) | 10 | 0 |
| جمع کل | 306 | 0 |
| جمع سرمايه گذاري ثابت شامل کليه آيتمها بجز هزينه هاي قبل از بهره برداري | 13,187 | 737,810 |

5-7- جمع بندی و برآورد سرمايه ثابت

جدول(22): جمع بندی و برآورد سرمايه ثابت

| شرح | ارزش کل |  |
| --- | --- | --- |
|  | ميليون ريال | دلار |
| ماشين آلات و تجهيزات توليد | 4,265 | 737,810 |
| تجهيزات و تاسيسات عمومي | 1,292 | 0 |
| وسائط نقليه | 395 | 0 |
| زمين | 1,249 | 0 |
| ساختمان و محوطه سازي | 5,887 | 0 |
| اثاثيه و لوازم اداري | 100 | 0 |
| سرمايه گذاري ثابت غير مذکور | 0 | 0 |
| هزينه هاي قبل از بهره برداري | 306 | 0 |
| جمع کل سرمايه گذاری ثابت | 13,493 | 737,810 |

6- برآورد ميزان مواد اوليه مصرفی ساليانه

در اين طرح توليد چهار نوع محصول شامل اسنک برنج و ذرت، پلت بر پايه آرد گندم، پفک و پاپ کورن پيش بينی شده است. برای تعيين ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز، ابتدا ترکيب درصد مواد اوليه مورد نياز هر محصول مشخص شده، سپس بر اساس برنامه توليد ميزان مصرف ساليانه مواد اوليه محاسبه ميشود.

1- اسنک برنج و ذرت با مغزی

برای توليد 120 کيلوگرم در ساعت از اين نوع اسنک، به 47 کيلوگرم آرد برنج، آرد ذرت و آنتی کيک و 73 کيلوگرم مواد مغزی پرکن، انواع طعم دهنده بعنوان روکش و روغن نارگيل نياز داريم.

فرمولاسيون اين اسنک به شرح ذيل ميباشد:

مواد پايه: آرد برنج: 70%، آرد ذرت 25%، آنتی کيک 5%  و  ساير مواد: مواد پر کننده مغری 34% ، انواع طعم و روکش دهنده ها 16% و روغن نارگيل، 50%.

2- پلت بر پايه گندم

فرمولاسيون اين نوع پلت به شرح ذيل است:

آرد گندم 45%، نشاسته سيب زمينی 20%، روغن 20%، آنتی کيک 5% و نمک و انواع ادويه جات و طعم دهنده ها 10%. بر اساس برنامه توليد 125 کيلو گرم در ساعت از اين نوع محصول توليد خواهد شد.

3- پفک

فرمولاسيون پفک به شرح ذيل است:

آرد ذرت 60%، روغن 24%، پودر پنير 8%، اسيد سيتريک 3%، شير خشک 3%، نمک و رنگهای مجاز خوراکی 3%. بر اساس برنامه توليد 100 کيلوگرم درساعت پفک توليد خواهد شد.

4- پاپ کورن

فرمولاسيون پاپ کورن به شرح ذيل است:

دانه ذرت 65%، روغن نارگيل 25%، نمک 3% و پودر آب پنير 7%. بر اساس برنامه توليد 70 کيلوگرم در ساعت پاپ کورن توليد خواهد شد.

تمامی محصولات فوق در بسته هايي از جنس آلومينيوم، در اوزان 30 ، 50 و 90 گرمی با دستگاههای بسته بندی تمام اتوماتيک همراه با سيستم تزريق گاز ازت بسته بندی شده، سپس در  داخل کارتنهای مقوايي به ابعاد 40*75*75  سانتيمتر قرار ميگيرند.

بر اساس ترکيب درصدهايي که برای هر يک از محصولات واحد ذکر شد، ميزان مصرف مواد اوليه و هزينه تامين آنها به شرح جدول(23) ميباشد.

برنامه توليد ساليانه

برنامه توليد واحد همانگونه که در قسمتهای قبلی نيز توضيح داده شد به شکل زير است:

جدول(23): برنامه توليد ساليانه

| محصول | ظرفيت ساليانه | واحد سنجش | قيمت عمده فروشی هر واحد (هزار ريال) | کل ارزش توليد ساليانه بر اساس ظرفيت اسمی (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسنک ذرت و برنج | 260 | تن | 32000 | 8320 |
| پلت بر پايه آرد گندم | 270 | تن | 40000 | 10800 |
| پفک | 216 | تن | 30000 | 6480 |
| پاپ کورن | 151 | تن | 270000 | 40770 |
| جمع 897 تن |  |  |  | 66370 |

تعداد روزهای کاری در اين واحد 270 روز در سال ميباشد که در يک نوبت کاری 8 ساعته در روز به فعاليت مشغول ميباشد.

هزينه مواد اوليه مصرفی

ميزان مواد اوليه مورد نياز طرح در جدول(24) به تفکيک محاسبه شده است. قيمت های مواد اوليه بر اساس استعلام از شرکتهای داخلی تعيين شده است. در اين جدول برآورد هزينه مواد اوليه مصرفی ساليانه نشان داده شده است.

جدول(24) : برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفی

| نام ماده مصرفی | مصرف ساليانه |  | ارزش واحد |  | ارزش ساليانه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مقدار | واحد | ريال | دلار | ميليون ريال | دلار |
| آرد گندم | 121.5 | تن | 2,000,000 | 0 | 243 | 0 |
| آرد برنج | 71.064 | تن | 4,200,000 | 0 | 298 | 0 |
| آرد ذرت | 155 | تن | 1,300,000 | 0 | 202 | 0 |
| ذرت | 91 | تن | 800,000 | 0 | 73 | 0 |
| نشاسته سيب زمينی | 54 | تن | 6,450,000 | 0 | 348 | 0 |
| روغن | 222 | تن | 12,000,000 | 0 | 2,664 | 0 |
| خمير شکلاتی (مغزی) | 53.5 | تن | 15,000,000 | 0 | 803 | 0 |
| شکلات مايع (روکش دهنده) | 26 | تن | 16,500,000 | 0 | 429 | 0 |
| پودر آب پنير | 27.7 | تن | 35,000,000 | 0 | 970 | 0 |
| شير خشک | 0.006 | تن | 43,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| نمک | 106 | تن | 650,000 | 0 | 69 | 0 |
| ادويه و سایر طعم دهنده ها | 27 | تن | 30,000,000 | 0 | 810 | 0 |
| اسيد سيتريک | 0.006 | تن | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| آنتی کيک (ضد کلوخه) | 18.5 | تن | 1,800,000 | 0 | 33 | 0 |
| کيسه های آلومينيومی 30 گرمی | 9966 | هزار عدد | 80,000 | 0 | 797 | 0 |
| کيسه های آلومينيومی 50 گرمی | 5980 | هزار عدد | 100,000 | 0 | 598 | 0 |
| کيسه های آلومينيومی 90 گرمی | 3322 | هزار عدد | 135,000 | 0 | 448 | 0 |
| کارتن مقوايي | 270 | هزارعدد | 1,800,000 | 0 | 486 | 0 |
| جمع ارزش مواد اوليه |  |  |  |  | 9,271 | 0 |
| ساير مواد اوليه غير مذکور 2 درصد |  |  |  |  | 185 | 0 |
| جمع کل ارزش ساليانه مواد اوليه |  |  |  |  | 9,457 | 0 |

مواد اوليه مورد نياز اين طرح از منابع تامين داخل کشور تامين ميشود. مواد اوليه ويژگيهای خاص و ويژه ای ندارند، از اين جهت در تامين اين اقلام از گذشته تا کنون تحول خاصی وجود نداشته است.

- پيشنهاد منطقه مناسب اجرای طرح

انتخاب منطقه جغرافيايي مناسب به منظور احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامين مواد اوليه و نزديک بودن به کانونهای مصرف محصول، از پارامترهای مهم و تاثيرگذار در راه اندازی يک واحد توليدی و صنعتی است. از ديگر عوامل تاثير گذار بر انتخاب محل واحدهای جديد تعداد واحدهای فعال و در دست احداث با زمينه مشابه است. با در نظر گرفتن جميع پارامترهای مذکور استانهای خوزستان، يزد، فارس، کرمان و همدان به منظور ايجاد واحد پيشنهاد ميشوند.

استقرار واحد در شهرکهای صنعتی فعال در استانهای مذکور از جهت تامين تاسيسات زيربنايي و ساير امکانات مورد نياز پيشنهاد ميشود.

8- وضعيت تامين نيروی انسانی و تعداد اشتغال

پارامترهای مختلفی در تعيين تعداد و تخصص نيروی انسانی واحد توليدی دخالت دارند. از جمله اين عوامل ميتوان به سطح تکنولوژی مورد استفاده، تمايل به استفاده از سيستمهای دستی يا اتوماتيک و حدود تخصص و مهارت مورد نياز اشاره کرد.

جدول(25): تعداد نيروی انسانی مورد نياز طرح

| سمت | تعداد ( نفر) |
| --- | --- |
| مدير | 1 |
| مهندس | 2 |
| تکنسين | 2 |
| سرپرست آزمايشگاه | 1 |
| کارگر ماهر | 15 |
| کارگر ساده | 22 |
| تکنسين فنی | 2 |
| کارمند اداری و مالی | 3 |
| انباردار مواد اوليه و محصول | 2 |
| خدمات | 2 |
| راننده | 2 |
| نگهبان و سرايدار | 2 |
| تعداد کل پرسنل | 56 |

9- بررسی و تعيين ميزان آب، برق، سوخت و ساير امکانات

در يک واحد توليدی علاوه بر ماشين آلات و دستگاههای خط توليد، به تجهيزات و تاسيسات ديگری نظير تاسيسات آب، برق، سوخت، آزمايشگاه و... نيز نياز هست.

از آنجا که مهمترين و زيربنايي ترين تاسيسات يک واحد توليدی و صنعتی، تاسيسات برق آن واحد است، به منظور تعيين برق مصرفی واحد ابتدا مقدار برق مصرفی تجهيزات خط توليد، روشنايي ساختمانها و محوطه، سيستمهای سرمايش و گرمايش و ... محاسبه ميشوند.

محاسبه ميزان مصرف برق

به منظور محاسبه برق مورد نياز واحد، مصرف برق تجهيزات و ماشين آلات خط توليد را با توجه به مشخصات فنی استعلام شده دقيقا" محاسبه ميکنيم. برق مصرفی در ساختمانها و تاسيسات نيز با توجه به مساحت ساختمانها محاسبه ميشود.

الف)  برق مصرفی تجهيزات خط توليد

برق مصرفی تجهيزات خط توليد، بخش عمده ای از برق مورد نياز کارخانه است. در اين واحد با توجه به مشخصات تجهيزات در نظر گرفته شده، برق مورد نياز هر دستگاه استخراج شده، در تعداد دستگاه ضرب ميشود. بر اساس استعلامهای بعمل آمده، مطرف برق خط توليد اسنک؛ 3/57 کيلووات، خط توليد پلت؛ 5/86 کيلووات؛ خط توليد پفک، 50 کيلووات و خط توليد پاپ کورن 47 کيلووات محاسبه شده است.

بنابراين در اين واحد توليدی کل برق مصرفی خط توليد 8/240  کيلووات برآورد ميشود.

ب)  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه و خدمات جانبی

توان مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه جمعا" KW 35 برآورد ميشود که شامل برق مورد نياز پمپاژ آب، تاسيسات تامين بخار و توزيع، چرخش سوخت و مايعات در تاسيسات گرمايش و توان مورد نياز تجهيزات تعميرگاه است.

ج)  برق مورد نياز روشنايی ساختمانها و محوطه

به ازای هر متر مربع سالن توليد و ساير ساختمانها از قبيل اداری و خدماتی، انبار و تاسيسات ميانگين مصرف 20 وات در نظر گرفته ميشود. به اين ترتيب با توجه به مساحت ساختمانها و سالن توليد که 2002 متر مربع برآورد شده، برق مصرفی جهت روشنايي ساختمانها 6/66 کيلووات برآورد ميشود.

با توجه به تعداد نوبت کاری و ساعت کارکرد واحد، به ازای هر چراغ جهت روشنايي محوطه،( جمعا" 37 چراغ)  300 وات برق مورد نياز است. بنابراين برای روشنايي محوطه 1/11 کيلووات  برق لازم است.

مقدار 10% از مجموع موارد فوق به منظور برآورد بيشترين درخواست برق به هنگام راه اندازی يا مواقع ديگر است (ضريب همزمانی).

بر اساس محاسبات فوق ميزان کل برق مصرفی4/394  کيلووات  خواهد بود. برای تامين اين مقدار برق، يک انشعاب 400 کيلوواتی از شبکه سراسری برق درخواست ميشود که هزينه های اشتراک، کنتور، تابلوها و سيم کشی داخلی آن بخش محاسبه سرمايه گذاری ثابت آورده شده است.

جدول(26):  برآورد برق مصرفی واحد

| توضيحات | برق مصرفی kw | نام واحد مصرف کننده |
| --- | --- | --- |
| بر اساس بند الف | 240.8 | تجهيزات خط توليد |
| بر اساس بند ب | 35.0 | تاسيسات و تعميرگاه |
| روشنايي داخل ساختمانها | 66.6 | روشنايي ساختمانها |
| روشنايي فضای باز | 11.1 | روشنايي محوطه |
| تامين هوای فشرده و بخار و تاسيسات گرمايش | 5.0 | تجهيزات جانبی و تاسيسات عمومی |
| 10% بيشتر از مقدار مورد نياز جهت مواقع راه اندازی و ضروری | 35.9 | ساير موارد غير مذکور |
|  | 394.4 | جمع |

محاسبه مصرف برق ساليانه

ميزان برق مصرفی کل واحد در طول سال در مورد بخشهای مختلف مصرف کننده برق، به شکل زير محاسبه ميشود. مجموع موارد ذيل، ميزان برق مصرفی واحد را نشان ميدهد.

الف)  مصرف برق دستگاهها و تجهيزات اصلی و تاسيسات عمومی از رابطه زير بدست می آيد:

تعداد روز کاری در سال* تعداد نوبت کاری* ساعت مفيد کاری در هر نوبت * ضريب همزمانی* حداکثر توان مورد نياز مجموع دستگاهها و تجهيزات اصلی و تاسيسات عمومی.

ب)  مصارف برق جهت روشنايي و ساير مسايل جانبی در کل سطح زير بنای  توليدی(سالنها، انبارها و تاسيسات) و ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی با احتساب ضريب همزمانی به شرح ذيل است:

تعداد روز کاری در سال* تعداد نوبت کاری* زمان روشنايی در هر نوبت * 20 وات * ضريب همزمانی( 7/0)* مساحت سالنهای توليد.

ج) برق روشنايي محوطه به صورت زير محاسبه ميشود:

کل روزهای سال* تعداد چراغهای محوطه* 300 وات* دوازده ساعت

لذا با توجه به فرمولهای فوق و مشخصه های عملکرد واحد و مساحت ساختمانها و محوطه، کل برق مصرفی ساليانه واحد در مجموع 35/484 مگاوات ساعت برآورد ميشود. هزينه خريد برق ساليانه در بخش سرمايه گذاری ثابت آورده شده است.

محاسبه ميزان مصرف آب

آب مورد نياز در اين واحد شامل آب مصرفی خط توليد، بهداشتی و آشاميدنی و آبياری فضای سبز ميباشد. آب مورد نياز خط توليد در اين واحد به مقدار بسيار ناچيز در تهيه خمير استفاده ميشود. به طور کلی اين فرآيند، يک فرآيند خشک است. بر اساس مشخصات تجهيزات خط توليد آب مصرفي در اين بخش 5/0 متر مکعب در روز خواهد بود. مصرف آب آشاميدنی و بهداشتي در اين واحد به ازای تعداد پرسنل و با در نظر گرفتن سرانه 150 ليتر محاسبه شده است. به منظور تامين آب مورد نياز فضای سبز و آبياری محوطه، به ازای هر متر مربع 5/1 ليتر در روز در نظر گرفته ميشود. ميزان آب مصرفی روزانه واحد مطابق جدول(27) محاسبه شده است.

جدول(27): ميزان آب مصرفی (روزانه)

| واحد مصرف کننده | ميزان آب مصرفی(متر مکعب در روز) | توضيحات |
| --- | --- | --- |
| آب فرآيند توليد | 5/0 | فرآيند توليد و تاسيسات مربوطه |
| ساختمانها | 2/7 | بهداشتی و آشاميدنی |
| محوطه | 9/4 | آبياری فضای سبز |
| جمع | 6/12 |  |

محاسبه مصرف سوخت

موارد مصرف سوخت در واحدهای صنعتی شامل سوخت مصرفی به منظور تامين بخار و حرارت مورد نياز فرآيند، گرمايش ساختمانها و سوخت و سايل حمل و نقل ميباشد.

سوخت مصرفی سيستم گرمايش با توجه به مساحت فضاهای توليد و آزمايشگاه، اداری، و خدماتی محاسبه ميشود. به اين ترتيب که به طور متوسط ( برای آب و هوای معتدل) به ازای يکصد متر مربع مساحت 25 ليتر گازوئيل در نظر گرفته ميشود. بنابراين با توجه به مساحت بناهای موجود سوخت مصرفی تاسيسات گرمايش 108 ليتر گازوئيل در هر روز خواهد بود. اين مقدار گازوئيل برای تامين انرژی گرمايي فضاهای اداری، رفاهی و خدماتی با سيستم شوفاژ در نظر گرفته شده است. به منظور تامين انرژی گرمايی سالن توليد از بخاريهای صنعتی استفاده ميشود. به ازای هر270 متر مربع، يک دستگاه بخاری مورد نياز است.

ساير تاسيسات

سرمايش: به منظور تامين سرمايش ساختمانها از کولر آبی استفاده ميشود. برای سرمايش سالن توليد با ازای هر 200 متر مربع مساحت يک دستگاه کولر آبی شش هزار و و برای سرمايش ساختمانهای اداری و رفاهی و خدماتی به ازای هر 100 متر مربع يک کولر چهار هزار در نظر گرفته ميشود.

بنابراين جمع تاسيسات مذکور مطابق جدول ذيل ميباشد.

جدول (28): تاسيسات مورد نياز

| تاسيسات مورد نياز | تعداد |
| --- | --- |
| بخاری صنعتی | 6 |
| سيستم گرمايش مرکزی (شوفاژ) | 1 |
| کولر شش هزار | 8 |
| کولر چهار هزار | 5 |
| تهويه (فن) | 10 |

اطفاء حريق: در اين واحد از کپسول آتش نشانی جهت اطفاء حريق استفاده ميشود. به طور متوسط به ازای هر 100 متر مربع مساحت يک کپسول آتش نشانی 30 کيلويي و به ازای هر 45 متر مربع يک کپسول 6 کيلويي در نظر گرفته ميشود.

توزين: در اين طرح به منظور توزين مواد اوليه از يک باسکول100 کيلويي استفاده ميشود.

امکانات ارتباطی و مخابراتی: در اين طرح به منظور تامين امکانات ارتباطی و مخابراتی سه خط تلفن پيش بينی شده است.

هزينه انواع انرژی مورد نياز

جدول(29): برآورد هزينه انواع انرژی

| نوع انرژی مصرفی | واحد | مصرف ساليانه | بهای واحد(ريال) | هزينه کل(ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برق | مگاوات ساعت | 484 | 300,000 | 145.305 |
| آب خام | متر مکعب | 3,402 | 1,000 | 3.402 |
| گاز طبيعی | متر مکعب | 10,500 | 200 | 2.1 |
| گازوئيل | متر مکعب | 0 | 200,000 | 0 |
| بنزين | ليتر | 12,000 | 1,000 | 12 |
| نفت سياه(مازوت) | متر مکعب | 0 | 0 | 0 |
| جمع |  |  |  | 162.807 |

10- وضعيت حمايت های اقتصادی و بازرگانی

در حال حاضر حمايت دولت از طرحهای اشتغالزا و زودبازده از طريق اعطای تسهيلات با بهره پايين در جهت تاسيس واحدهای جديد، از جمله حمايتهای فابل ذکر است.

اما در مورد اين طرح وجود سياستهای تشويق صادرات ميتواند منتهی به افزايش صادرات و سودآوری قابل توجه طرح باشد.

11- تحليل و جمعبندی و پيشنهاد در مورد احداث واحدهای جديد

غلات حجيم شده عمدتا" به عنوان تنقلات و غذاهای صبحانه ای مصرف ميشود. برخی از انواع اين محصولات مانند پفک در حال حاضر بوسيله تعداد زيادی از شرکتهای داخلی توليد ميشوند بگونه ای که بازار فروش اين محصول، بازاری کاملا" رقابتی است. اما برخی ديگر از انواع اين محصولات مانند انواع پلت به ميزان کمتری توليد ميشوند. انواع ديگری نيز وجود دارند که در کشور به ميزان اندک توليد ميشوند در حاليکه به دليل نياز بازار اين فرآورده ها از ساير کشورها وارد ميشوند. از مجموع اطلاعات بررسی بازار، صادرات و واردات، حجم سرمايه گذاری، تامين مواد اوليه و امکان توسعه صادرات، ميتوان نتيجه گرفت که ايجاد واحدهای جديد توجيه پذير و اقتصادی خواهد بود.

مراجع

- ناصر رجب زاده؛ "مبانی فرآوری غلات"؛ جلد دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1382

- رسول پايان؛ " تکنولوژي فرآوری غلات "؛ انتشارات آييژ؛ 1384

- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، استانداردهای ملی.

- وزارت صنايع، اطلاعات واحدهای صنعتی فعال و در دست احداث، 1385

- وزارت نيرو، معاونت انرژی، ترازنامه انرژی 1384

- وزارت جهاد کشاورزی؛ معاونت امور برنامه ريزی و اقتصادی؛ دفتر آمار و فناوری اطلاعات؛ آمارنامه کشاورزی؛ جلد اول؛ 1384

- پايگاه اطلاع رسانی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (FAO). www. FAO.org